POKLICNA MATURA 2009

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

TEHNOLOGIJA PLETENJA

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2009 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2010 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| TEKSTILNI TEHNIK | poklicno tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2009.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: TEHNOLOGIJA PLETENJA	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	ZNANJA	3

4.	IZPELJAVA IZPITA	4

4.1.	PISNI IZPIT	5

4.2.	USTNI IZPIT	5

5.	OCENJEVANJE	5

5.1.	MERILA	5

5.2.	PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO	6

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	6

6.1.	PISNI IZPIT	6

6.2.	USTNI IZPIT	7

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	7

# NAZIV predmeta: TEHNOLOGIJA PLETENJA

# IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo:

- sposobnost definiranja ključnih elementov za razvoj prototipa (modela),

- sposobnost prenašanja znanja na konkretne naloge,

- stopnjo usposobljenosti za samostojno reševanje problemov,

- sposobnost kombiniranja pridobljenega znanja,

- ustrezen pristop, sistematičnost, kreativnost.

# ZNANJA

| VSEBINE | ZNANJA (cilji) | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
|  | Dijak: |  |
| Pletilniki | - pozna osnovno razdelitev pletilnikov na eno in dvofonturne, loči med kulirnimi in snutkovnimi stroji, - obvlada preračune iz enega sistema v drugega, | - tabele za numeracijo pletilnikov - skice strojnih elementov - vzorci pletenin |
| Delovna orodja | - pozna pletilne igle, - loči pomen različnih platin, - opiše kretnice, - pozna vodila, |  |
| Priprava pletiva | - razloži , kateri materiali so primerni za pletenje, - opiše, kako se preje previjajo, - pozna pomen parafiniranja, - opiše snovanje za snutkovno pletenje, |  |
| Kulirno pletenje | - pozna nastanek kulirne petlje na bodičasti igli, - opiše potek pletenja na jezičasti igli, - pozna lastnosti gladkih kulirnih pletenin in njihovo uporabo, - prepozna desno-desno pletenino, njen nastanek in uporabnost, - pozna patente, - opiše pletenje interlok, - pozna levo-levo pletenje, |  |
| Snutkovno pletenje | - razloži postopek konstrukcije snutkovne zanke, - opiše lastnosti snutkovnih pletenin, - pozna osnovne vezave, |  |
| Pletenje z dvema ali več nitmi | - opiše pliše in njihove lastnosti, - opiše podloge, namen uporabe, - pozna platiranje (gladko, založno, prekrito in menjalno), |  |
| Strukturno vzorčenje | - ugotovi in opiše razlike med različnimi načini strukturnega vzorčenja, |  |
| Delno ali popolno oblikovane pletenine | - pozna osnove regularnega pletenja, - pozna lastnosti pletenin, ki so delno oblikovane, - pripravi kroj, - preračunava zanke, |  |
| Večsnutkovne pletenine | - opiše pletenje z več polagalniki, |  |
| žakar | - opiše izdelavo žakarskih pletenin, - pozna načine vzorčenja, - opiše računalniško podprto pletenje, |  |
| Ureditev delovnega mesta | - opiše ergonomske značilnosti pletilnikov, - pozna osnove varstva pri delu, - opiše vzdrževanje stroja. |  |

# IZPELJAVA IZPITA

Zgradba izpitne enote:

- pisni izpit,

- ustni izpit.

## Pisni izpit

Pisni izpit obsega dve izpitni poli. V prvi poli naj se preverjajo temeljna znanja (definicije, principi delovanja), v drugi poli naj se naloge navezujejo na lokalno tehnološko obarvanost tekstilne stroke. Izpitne naloge so kratke, objektivnega tipa, strukturirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

Pisni izpit traja največ 120 minut.

## Ustni izpit

Pripravljen je seznam točkovanih vprašanj, ki jih učitelj potrebuje za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek ima 3 vprašanja, ki so kompleksna, jasna, nedvoumna in razčlenjena z ustreznimi podvprašanji. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevamo preglednico vsebin in taksonomskih stopenj.

Priporočilo: vprašanja zajemajo znanja iz definicij in poznavanja strokovne terminologije (30%), iz razumevanja in uporabe (40%) in iz analize, sinteze in vrednotenja (30%).

# OCENJEVANJE

## Merila

Pisni izpit je ovrednoten s 50 točkami in ustni izpit tudi s 50 točkami.

Shema zgradbe in vrednotenja pisnega izpita

| izpitna pola oz. sklop | št. nalog | tipi nalog | vrednotenje posameznih nalog (točk) | dovoljeni pripomočki | čas reševanja (minut) | št. točk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | kratke naloge iz temeljnega znanja definicij, principov delovanj tehnoloških postopkov, strojev in naprav | 1, 2 | risalni pribor | do 60 | 25 |
| 2. |  | kratke in strukturirane naloge uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja, ki upoštevajo lokalno tehnološko obarvanost tekstilne stroke | 1, 2, 5 | risalni pribor, računalo | do 60 | 25 |
|  |  | skupaj |  |  | 120 | 50 |

Vsak izpitni listek ustnega izpita je točkovan s 50 točkami.

## Predlog pretvorbe točk v oceno

Oceno izpita iz Tehnologije pletenja oblikujemo tako, da seštejemo točke pisnega in ustnega dela izpita in nato seštevek pretvorimo v oceno.

| ŠTEVILČNA OCENA | SKUPNO ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- |
| odlično (5) | 89-100 |
| prav dobro (4) | 76-88 |
| dobro (3) | 63-75 |
| zadostno (2) | 50-62 |
| nezadostno (1) | 0-49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

## Pisni izpit

A.Prva izpitna pola

Primeri izpitnih vprašanj iz prve izpitne pole:

- Izberi pravilni odgovor (obkroži DA/NE)!                                                       1 točka

- Čeprav so pletenine ploskovna tvorba, imajo drugačno zgradbo kot tkanine; od njih se razlikujejo po lastnostih, videzu in uporabi.                                                         DA/NE

- Razlikujemo dva osnovna načina pletenja:kulirno in snutkovno.                        DA/NE

- Za strojno pletenje je značilno veliko število igel, ena za vsak zančni stolpec.

DA/NE

- Nariši vezavo!                                                                                                     2 točke

- Nariši snutkovno vezavo zaprti triko!

- Glede na podani vdev in verigo nariši vzorčno vezavo!

- Nariši  platiranje dvofonturne pletenine Robkovno 1:1 (patent).

B.Druga izpitna pola

Primeri izpitnih vprašanj iz druge izpitne pole:

- Dopolni!                                                                                                              1 točka

- Igle so v pletilnih strojih vpete v nosilec, ki ga imenujemo_____________.

- Enojno gladko kulirno pletivo izdelujemo na________________ stroju.

- Osnovni vezni točki pri snutkovnem pletenju sta_______________in ________

zanka.

- Odgovori na vprašanje!                                                                                       2 točki

- Katere numeracije pletilnikov so v rabi?

- Kakšne sani in kretnice imajo sodobni pletilni avtomati?

- Kaj so platine in kakšno funkcijo imajo pri pletilnem stroju?

- Reši naloge!                                                                                                         5 točke

- Za snutkovni stroj širine 90''s, ki ima 2340 igel, hočemo snovati osnovo na ozke valje širine 8''.Kako moramo snovati?

- Izračunaj število pletilk v enofonturnem ploskem pletilniku 10/100!Delitev ploskega pletilega stroja je izražena v angleški numeraciji, širina je podana v cm.

- Določi igelno razdelbo t na katonskem stroju, ki ima delitev 22gg!

## Ustni izpit

Primeri izpitnih vprašanj za ustni izpit:

- Strukturirana vprašanja                                                                                   10 točk

- Opiši ergonomske značilnosti pletilnikov!

- Kaj so tehnične pletenine, kako nastanejo in kje jih uporabljamo?

- Opiši izdelavo žakardskih pletenin!

- Strukturirana vprašanja                                                                                   20 točk

- Kateri so glavni mehanizmi snutkovnih strojev?

- Opiši pripravo snutkovnega stroja za pletenje!

- Kaj lahko povzroči pretrge niti, lome jezičkov in pletilk na krožnih pletilnikih?

- Kaj veš o interlok stroju in njegovih orodjih?

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.