POKLICNA MATURA 2005

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

Merjenja in avtomatika

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Poklic | Vrsta programa |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK | elektrotehnik energetik | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV ČETRTEGA PREDMETA PREDMETA	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	IZPELJAVA IZPITA	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	9

5.1.	PRETVORBA TOČK V OCENO	9

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	9

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	12

# NAZIV ČETRTEGA PREDMETA predmeta

Merjenja in avtomatika

# Izpitni cilji

Na poklicni maturi ocenjujemo:

Vsebine električnih meritev:

- splošno znanje o električnem merjenju,

- splošno o električnih merilnih inštrumentih,

- poznavanje osnovnih električnih merilnih inštrumentov in inštrumentov za posebne namene,

- poznavanje merilnih mostičev,

- poznavanje razreda točnosti in razširitev merilnega območja,

- poznavanje merjenja različnih veličin v enosmernih in izmeničnih tokokrogih, - sposobnost ocenjevanja in vrednotenja izmerjenih vrednosti, - znanja o merjenju električnih veličin z različnimi inštrumenti in z različnimi merilnimi metodami.

Vsebine iz elektronike:

- prevajanje električnega toka v prevodnikih, izolantih in polprevodnikih, - splošno o polprevodnikih in poznavanje polprevodniških elementov, - poznavanje usmerniških vezij - enofaznih in trifaznih, - poznavanje omejevalnikov in množilnikov napetosti, - poznavanje tranzistorjev, njegove zgradbe, delovanja in uporabe, - poznavanje ojačevalnih vezij s tranzistorji, - poznavanje operacijskega ojačevalnika, - poznavanje krmilnih polprevodniških elementov, - poznavanje osnov digitalne tehnike – logičnih funkcij in vezij. Področje krmilij in regulacij:

- temeljno teoretično znanje iz krmilij in regulacij,

- sposobnost reševanja posameznih problemov iz krmilne in regulacijske tehnike,

- primernost uporabe posameznih tehnologij pri reševanju problemov,

- poznavanje ustrezne programske opreme,

- ustvarjalno razmišljanje in sistematičnost pri reševanju problemov,

- sposobnost povezovanja strokovnoteoretičnega in praktičnega znanja.

# Izpeljava izpita

Ustni izpit. Dovoljeni pripomočki na izpitu so objavljeni skupaj z naborom izpitnih vprašanj.

# Vsebine ### PODROČJE MERITEV

| VSEBINE | ZNANJE DIJAK |  | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Splošno o električnih merjenjih, metrologija | - ve, kaj je merjenje in kaj so naloge merilnega inštrumenta |  |  |  |  |
| SI-sistem merskih enot, definicije osnovnih merskih enot | - pozna osnovne merske enote - zna njihove definicije - pozna izpeljane električne merske enote - pozna predpone |  |  |  |  |
| Etaloni različnih električnih veličin | - ve, kaj so etaloni in čemu rabijo - ve, kako delimo etalone - pozna pomembnejše izvedbe |  |  |  |  |
| Splošno o električnih merilnih inštrumentih | - pozna simbole električnih merilnih inštrumentov - pozna vrste prikazov merjene veličine - loči vrste lestvic, občutljivost inštrumenta, merilno območje inštrumenta - zna razširiti merilno območje ampermetru in voltmetru - ve, kaj je preciznost inštrumenta, konstanta inštrumenta in pozna njen pomen, referenčni pogoji, - preskusna napetost |  |  |  |  |
| Pogreški merilnih inštrumentov, vzroki, absolutni, relativni in procentualni pogrešek | - loči sistematski, slučajnostni in grobi pogrešek, in vzroke za nastanek - ve, kako lahko pogreške zmanjšamo oziroma pri meritvi upoštevamo - zna izračunati absolutni, relativni in procentualni pogrešek |  |  |  |  |
| Osnovni električni merilni inštrumenti | - pozna delitev glede na fizikalni princip delovanja |  |  |  |  |
| Inštrument z vrtljivo tuljavico | - pozna lastnosti - princip delovanja - princip dušenja - merilni usmernik |  |  |  |  |
| Inštrument z vrtljivim železom | - pozna različne izvedbe (radialna in koncentrična lističa) - princip delovanja |  |  |  |  |
| Elektrodinamični inštrument | - pozna princip delovanja - izvedbe elektrodinamičnih ampermetrov, voltmetrov in vatmetrov - princip razširjanja merilnega območja inštrumenta |  |  |  |  |
| Kvocientni elektrodinamični inštrument | - pozna princip delovanja - obe izvedbi inštrumenta - ve, za kaj se uporablja |  |  |  |  |
| Indukcijski inštrument | - pozna princip delovanja - ve, za kaj se uporablja - indukcijski voltmeter ampermeter in vatmeter - princip merjenja delovne in jalove moči |  |  |  |  |
| Elektrostatični inštrument | - pozna princip delovanja - ve, za kaj se uporablja |  |  |  |  |
| Bimetalni inštrument | - pozna princip delovanja - ve, za kaj se uporablja |  |  |  |  |
| Vibracijski inštrument | - pozna princip delovanja - ve, za kaj se uporablja |  |  |  |  |
| Univerzalni merilni inštrument | - pozna princip delovanja - ve, za kaj se uporablja |  |  |  |  |
| Merilni mostiči | - pozna princip delovanja - ve, za kaj se uporablja - pozna Wheatstonov in Thomsonov merilni mostič |  |  |  |  |
| Elektronski voltmetri | - pozna blokovne sheme - značilnosti tega inštrumenta - princip delovanja |  |  |  |  |
| Osciloskop | - pozna blokovne sheme - delovanje osciloskopa - ve, za kaj se uporablja |  |  |  |  |
| Merjenje enosmernih in izmeničnih veličin | - pozna razliko med efektivno, srednjo, maksimalno vrednostjo - meri enosmerne in izmenične napetosti z analognim in digitalnim inštrumentom - zna izmeriti enosmerni in izmenični tok z analognim in digitalnim inštrumentom - zna z osciloskopom meriti napetost in tok (različne oblike napetosti in toka) |  |  |  |  |
| Merjenje upornosti | - izmeri majhne in velike upornosti z ohmmetrom, prek merjenja napetosti in toka, z napetostno in tokovno primerjalno metodo, s Thomsonovim in Wheatsonovim mostičem |  |  |  |  |
| Merilni transformatorji | - pozna princip delovanja in uporabo merilnih transformatorjev - s tokovnikom izmeriti velik tok - pozna delovanje tokovnih klešč in zna z njimi izmeriti električni tok |  |  |  |  |
| Merjenje izmenične moči | - pozna razliko med navidezno, delovno in jalovo močjo v enofaznih izmeničnih sistemih - zna izmeriti navidezno moč prek merjenja napetosti in toka (U-I metoda) - izmeriti delovno moč z vatmetrom (direktno, polindirektno, indirektno) - izmeriti jalovo moč z vatmetrom; pozna direktno, polindirektno in indirektno metodo |  |  |  |  |
|  | - zna izmeriti delovno moč v štirivodnih in trivodnih sistemih (direktno, polindirektno, indirektno), (simetrična, nesimetrična obremenitev); razume Aronovo vezavo - zna določiti navidezno moč v trifaznih sistemih - izmeriti jalovo moč v štirivodnih in trivodnih (umetna nevtralna točka) sistemih z varmetri in vatmetri (simetrična nesimetrična obremenitev) - pozna direktno, polindirektno in indirektno metodo |  |  |  |  |
| Merjenje energije |  | - razliko med navidezno, delovno in jalovo energijo - pozna sestavne dele in delovanje indukcijskega števca delovne energije - zna zvezati števec delovne energije (direktno, polindirektno, indirektno) - zvezati števec jalove energije in izmeriti jalovo energijo - pozna vlogo programske ure in delovanje dvotarifnega števca - elektronske števce moči - kazalnik maksimuma |  |  |  |
| Meritve na električnih instalacijah | - zna izmeriti izolacijsko upornost inštalacije - pozna pomen ozemljitve in - zna izmeriti ozemljitveno upornost - pozna namen kompenzacije jalove energije in zna določiti ustrezno kapacitivnost za kompenzacijo jalove energije - tarifni sistem in pravilnik - smisel optimizacije porabe električne energije - klasični način določanja mesta okvare v kablih za posamezne primere |  |  |  |  |

PODROČJE ELEKTRONIKE

| VSEBINE | ZNANJE |  | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kirchoffova zakona | - tokovi in napetostni Kirchoffov zakon, - uporaba na konkretnem primeru |  |  |  |  |
| Prevodnost materialov | - kakšna je razlika med izolanti, polprevodniki in prevodniki |  |  |  |  |
| Osnovni elektronski elementi | - simboli - princip delovanja - karakteristike elementov |  |  |  |  |
| Polprevodniki | - lastnosti - kakšne primesi mu lahko dodamo; - dijak loči p- in n-tip polprevodnika - ve, kateri so večinski nosilci, elektrine v n- in p-tipu polprevodnikov - od česa je odvisna, prevodnost polprevodnika, - zna razložiti pn-spoj in ve, kaj je zaporna plast |  |  |  |  |
| Dioda | - pozna delovanje diode, - karakteristiko diode v zaporni smeri, - karakteristiko diode v prevodni smeri, - ve, kaj je napetost kolena diode - kaj je električni preboj diode - druge lastnosti diode - posebne vrste diod - primere uporabe diod |  |  |  |  |
| Usmerniki | - kaj je usmernik in za kaj ga potrebujemo - polvalni usmernik - polnovalni usmernik s sredinskim odcepom in mostični usmernik - zna za usmernik izračunati napetost na bremenu in tok skozi breme |  |  |  |  |
| Valovitost in glajenje napetosti | - ve, kaj je valovitost - pozna pomen glajenja napetosti - način glajenja - zna izbrati ustrezen kondenzator za želeno valovitost |  |  |  |  |
| Množilniki napetosti | - pozna pomen množilnikov - različne izvedbe množilnikov - njihovo delovanje |  |  |  |  |
| Omejevalniki napetosti | - pomen omejevanja napetosti - načine omejevanja napetosti - narisati preprosto vezje, ki omeji napetost v pozitivni in negativni polperiodi |  |  |  |  |
| Bipolarni tranzistor | - simbol in zgradbo - delovanje - vhodno in izhodno karakteristiko - omejitve napetosti, toka in moči - različne orientacije tranzistorja - določiti delovno točko in delovno premico - načine nastavitve delovne točke - načine stabilizacije delovne točke - preklopne lastnosti tranzistorja - zna izračunati napetostno in tokovno ojačanje, - pozna različne povezave med ojačevalniki - razrede ojačevalnikov - vezje darlington |  |  |  |  |
| Unipolarni tranzistor | - simbol in zgradbo, - različne tipe tranzistorjev glede na zgradbo - delovanje - prenosno in izhodno karakteristiko - zna določiti vhodno in izhodno impedanco ter napetostno ojačanje - pozna uporabo unipolarnih tranzistorjev |  |  |  |  |
| Krmilni polprevodniški elementi | - delovanje tiristorja - delovanje diaca - delovanje triaca - njihovo uporabo |  |  |  |  |
| Operacijski ojačevalnik |  | - simbol in zgradbo - delovanje - uporabo operacijskega ojačevalnika - invertirajoči ojačevalnik - neinvertirajoči ojačevalnik - omejevalnik - primerjalnik |  |  |  |
| Logične funkcije in vezja | - osnovne logične funkcije - povezave med njimi - uporabo logičnih funkcij - za podano logično funkcijo narisati vezje - flip-flope in njihovo uporabo - splošna seštevalna vezja |  |  |  |  |

PODROČJE KRMILIJ IN REGULACIJ

|  | VSEBINE | ZNANJE | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Definicije krmilij | - Dijak zna razložiti blokovno shemo krmilja - pozna vrste krmilij po funkciji in izvedbi - pozna prednosti in slabosti posameznih vrst krmilij |  |  |
|  | Načini opisovanja logičnih krmilij | - pozna načine opisovanja logičnih krmilij (algoritem, časovni diagram, pravilnostna tabela, logična funkcija, krmilni načrt, kontaktni načrt in funkcijski načrt) |  |  |
|  | Načrtovanje logičnih krmilij | - postopke za načrtovanje logičnih krmilij z minimalnim številom logičnih elementov (elektromehanska, elektronska) |  |  |
|  | Načini opisovanja koračnih krmilij | - načine opisovanja koračnih krmilij (algoritem, koračna veriga, kontaktni načrt in funkcijski načrt) - zna pretvarjati iz koračne verige v funkcijski načrt in nasprotno |  |  |
|  | Načrtovanje koračnih krmilij | - načrtovati koračno krmilje (elektromehansko in elektronsko) |  |  |
|  | Programirljivi logični krmilnik(PLK) | - opisati osnovne sklope krmilnika - razložiti princip delovanja krmilnika - našteti največje proizvajalce PLK-jev |  |  |
|  | Programiranje PLK-jev | - pozna način označevanja vhodno-izhodnih enot, - osnovno orodje za programiranje (navodilni seznam, kontaktni načrt, funkcijski načrt) - zna programirati konkretni PLK | navodila za konkretni tip krmilnika |  |
|  | Uvod v krmilne in regulacijske sisteme | - razlikovati krmilne in regulacijske sisteme - razložiti blokovno shemo regulacijskega sistema |  |  |
|  | Statične lastnosti regulacijskih sistemov | - pomen statične karakteristike - razložiti, kako posnamemo statično karakteristiko |  |  |
|  | Dinamične lastnosti regulacijskih sistemov | - kako podajamo dinamične lastnosti regulacijskih sistemov - razložiti in uporabljati prehodno funkcijo ter frekvenčni odziv |  |  |
|  | Sistemi glede na obliko prehodne funkcije | - pozna ločitev sistemov glede na njihovo prehodno funkcijo |  |  |
|  | Stabilnost in točnost regulacijskega sistema | - zna razložiti merila za ugotavljanje kakovosti regulacijskih sistemov - ve, kateri so pogoji za stabilno delovanje regulacijskih sistemov |  |  |
|  | Elementi regulacijskih prog | - zna poiskati značilne parametre regulacijskih prog - razložiti različne regulacijske ojačevalnike moči (tranzistorske, tiristorske ...) - pozna različne izvršilne člene (električne grelnike, svetila, motorje, ventile ...) |  |  |
|  | Merjenje fizikalno-kemijskih veličin | - načine merjenja fizikalno-kemijskih veličin in njihovo pretvorbo v električne normirane signale - zna razložiti osnovne principe merjenja temperature, pritiskov, pretokov, nivojev, pomikov, sil, števila vrtljajev ...) |  |  |
|  | Elementi regulacijskega sklopa | - delovanje referenčnega in primerjalnega člena, - prehodne funkcije, enačbe, simbole in izvedbe PI-, PD- in PID-regulatorjev - izbrati ustrezen tip regulatorja po priporočilih - izračunati značilne konstante regulatorjev po priporočilih (Opelta, Ziegler-Nicholsov) |  |  |
|  | Nezvezni regulatorji | - pozna najpreprostejše tipe nezveznih regulatorjev (dvopoložajni in tripoložajni), metode, kako se lahko izboljša njihova kakovost in njihovo uporabo v praksi |  |  |
|  | Digitalni regulatorji | - osnovne principe delovanja digitalnih regulacij ter njihove prednosti in slabosti |  |  |
|  | Simulacije regulacijskih sistemov | - računalniške simulacijske programe in njegovo uporabo v praksi - zna razložiti pomen in prednost simulacij |  |  |
|  | Industrijski roboti | - pozna temeljne principe delovanja industrijskih robotov |  |  |
| # Ocenjevanje |  |  |  |  |
| Pripravljen je seznam vprašanj, ki rabi učitelju za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek, na katerem so tri vprašanja, je točkovan s 100 točkami. Tako so vprašanja s podvprašanji točkovana po naslednjem principu: Osnovni pojmi in definicije 20—30 točk Razširitev pojmov in uporaba ali 30 točk Razlaga dejanske in alternativnih rešitev 30 točk ### Sinteza in vrednotenje 20-–10 točk |  |  |  |  |

## Pretvorba točk v oceno

Ocena ustnega izpita iz Električnih inštalacij se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno po predlaganem merilu.

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 90–100 |
| Prav dobro (4) | 76–89 |
| Dobro (3) | 61–75 |
| Zadostno (2) | 50–60 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

- Kaj veš o posrednem merjenju enosmerne moči po UI metodi?		35 točk

  - Nariši vezavi in ju ustrezno označi!						10

  - Izpelji formuli! 								10

  - Opiši katera metoda je primerna za merjenje moči pri kakšnih upornostih! Zakaj?										15

- Kaj veš o električnem delu in tarifah?						35 točk

  - Opiši vrednotenje električnega dela!						10

  - Nariši diagram dnevne porabe in proizvodnje električne energije!		10

  - Opiši tarifo za nizko napetost (gospodinjski odjem)!			15

- Kaj veš o spominski logični funkciji?						30 točk

  - Opiši delovanje RS flip-flopa!						10

  - Nariši simbol in kontaktni načrt!						10

  - Nariši pravilnostno tabelo in časovni potek!					10

SKUPAJ										100 točk

ODGOVORI:

1.

Napetost na bremenu merimo  z voltmetrom, tok skozi breme z ampermetrom. Možni sta dve priključitvi instrumentov:

AMPERMETER PRED VOLTMETROM

5 točk

Moč, ki jo prejema porabnik R je podana z:

P=U∗I

P=UV∗I=UV∗(IA−IV)=UV∗(IA−UVRV)P=UV∗IA−UV2RV

5 točk

7,5 točk

V tej vezavi kaže voltmeter pravo napetost za računanje moči, ampermeter pa kaže vsoto tokov skozi voltmeter in porabnik, torej napačen tok. Tokovno napako lahko odpravimo le če je tok skozi porabnik veliko večji od toka skozi voltmeter I>>IV, kar velja le pri R<<RV. Ta vezava je torej primerna za merjenje moči pri majhnih upornosti porabnika.

VOLTMETER PRED AMPERMETROM

5 točk

Moč, ki jo prejema porabnik R je podana z:

P=U∗I

5 točk

P=UV∗IA−RA∗IA2

P=U∗IA=(UV−UA)∗IA=(UV−IA∗RA)∗IA

7,5 točk

Pri tej vezavi kaže ampermeter pravi tok za računanje moči, voltmeter pa vsoto napetosti na ampermetru in porabniku, torej napačno napetost. Napetostno napako lahko odpravimo le če je padec napetosti na porabniku veliko večji od padca napetosti na ampermetru U>>UA, kar velja le pri R>>RA. Ta vezava je torej primerna za merjenje moči pri velikih upornosti porabnika.

2.

10 točk

#### Vrednost dela, ki ga plačamo elektrodistributerju, je odvisna od naše dejanske porabe el. dela, ki ga zapisuje števec. Drugi del našega prispevka elektrodistributerju je pri gospodinjstvih t. i. zajamčena moč, ki je določeno z velikostjo glavnih varovalk oz. v industriji t. i. konična moč.

Če vrednost porabljenega dela W pomnožimo z vrednostjo 1 kWh ali tarifo (c), dobimo vrednost dela po števcu (V), ki ga plačamo elektrodistributerju:

V=c⋅W       (SITkWh⋅kWh=SIT)

Tarifa (c), ki jo določata elektrodistributer oz. država želi uporabnike električnega omrežja vzpodbujati k enakomernejši porabi el. energije saj prikazano nihanje v dnevnem diagramu proizvodnje in porabe el. energije pomeni velike probleme pri proizvodnji in distribuciji el. energije. Tarifna politika v smislu dnevno "dražje" oz. "cenejše" el. energije uporabnike na najbolj prepričljiv način prisili k temu, da je potek moči čim bolj enakomeren čez ves dan.

10 točk

15 točk

Tarifa za nizko napetost - Gospodinjski odjem

Obsega vso porabo električne energije v stanovanjih, porabo za razsvetljavo pripadajočih postranskih gospodarskih prostorov in vstopov k stanovanjskim hišam ter uporabo za pogon skupnih naprav v stanovanjskih hišah (dvigala, stroji za pranje in sušenje perila...), v kolikor skupna priključna moč ne presega 10 kW. Odjemna skupina gospodinjski odjem obsega tri tarifne stopnje:

- gospodinjstvo I. tarifna stopnja z obračunsko močjo do 3 kW. V to tarifno skupino se uvrstijo uporabniki z varovalkami 1x16 A in 1x20 A. V tej tarifni opciji ni dvotarifne opcije obračuna el. energije;

- gospodinjstvo II. tarifna stopnja z obračunsko močjo nad 3 kW do 7 kW. V to tarifno skupino se uvrstijo uporabniki z varovalkami 1x25 A, 1x30A, 3x16 A in 3x20 A. Tarifa je namenjena večini uporabnikov v gospodinjsvih;

- gospodinjstvo III. tarifna stopnja z obračunsko močjo nad 7 kW do 10 kW. V to tarifno skupino se uvrstijo uporabniki z varovalkami 3x25 A. Tarifa je namenjena uporabnikom, ki imajo popolnoma elektrificirano gospodinjstvo.

Tarifne postavke so razdeljene na nižjo (april do september) in višjo sezono (oktober do marec). Tarifni sistem je prilagojen tudi na dnevno obtežbo elektroenergetskega sistema. Tako je definirana večja dnevna tarifna postavka VT in manjša dnevna tarifna postavka MT.

Časovno obdobje dnevnih tarifnih postavk:

MT:	delavniki od ponedeljka do sobote 	13.00 do 16.00 in 22.00 do 6.00 / zimski čas

14.00 do 17.00 in 23.00 do 7.00 / poletni čas

nedelja – ves dan

3.

RS flip-flop ima dva vhoda R (reset) in S (set) in dva izhoda Q in Q. Če pripeljemo na vhod S logični signal 1, se na izhodu Q pojavi logični signal 1 in ostane tudi še potem, ko na vhodu S ni več signala 1 (pravimo, da je izhod Q vpisan ali setiran). Vhodu S pravimo vhod za vpisovanje ali setiranje. Če želimo pomnilniško celico brisati, to je doseči da bo na izhodu Q logična 0, to ne moremo storiti z odvzemom signala 1 na vhodu S, temveč moramo pripeljati signal 1 na vhod brisanje oz. resetiranje to je vhod R. Signal 1 na vhodu R povzroči, da se pojavi na izhodu Q signal 0 in ostane tak tudi potem, ko odvzamemo signal 1 z vhoda R.

10 točk

10 točk

R

S

Q

Q

## S

10 točk

t

t

## R

## Q

t

## Q

t

| S | R | Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | prejšnje stanje |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.