POKLICNA MATURA 2005

PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

Seminarska naloga in zagovor ali

Izdelek in zagovor

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| GRADBENI TEHNIK | poklicno-tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE	3

2.	Izpitni cilji	3

3.	Oblike in trajanje	3

4.	Vsebine	3

5.	Ocenjevanje	3

5.1.	Merilo ocenjevanja izdelka ali seminarske naloge z zagovorom	3

5.2.	Predlog pretvorbe točk v oceno:	4

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	4

6.1.	Seminarska naloga in zagovor	4

6.2.	Opredelitev kriterijev ocenjevanja seminarske naloge in zagovora	4

6.3.	Izdelek in zagovor	4

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI PRIMERI	17

# NAZIV ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE

Seminarska naloga in zagovor ali

Izdelek in zagovor

# Izpitni cilji

Na poklicni maturi ocenjujemo:

- sposobnost združevanja znanja strokovnih predmetov, navodil in podatkov ob neposrednem delu

- prenos strokovnega znanja na lastno, ustvarjalno, samostojno in odgovorno delo

- upoštevanje določil zakonodaje, standardov in uzanc pri projektiranju in izpeljavi objektov

# Oblike in trajanje

Izdelek ali seminarska naloga z zagovorom.

# Vsebine

| Izdelek ali seminarska naloga se navezuje na naslednje vsebine: |  |
| --- | --- |
| - ravninski nosilni sistemi - trdnost - statično določene konstrukcije - beton - konstruiranje in izračun armiranobetonskih elementov in konstrukcij - zemljina kot gradbeni material - zemeljska dela z gradbeno mehanizacijo - mehanika tal - temeljenje - ceste - železnice - vodne zgradbe - vodovod - kanalizacija - gradbeni elementi in konstrukcije - temelji - zidovi in stebri - stropi, nosilniki in preklade - strehe - vertikalne konstrukcije - vertikalne komunikacije - stavbno pohištvo - dimniki in ventilacije - hišne inštalacije - izolacija objektov - montažna gradnja |  |
| # Ocenjevanje |  |
| ## Merilo ocenjevanja izdelka ali seminarske naloge z zagovorom |  |
| Področje ocenjevanja | Delež (točke) |
| Načrtovanje in priprava naloge | 10 |
| Izbira in uporaba ustreznih metod dela in teoretičnih osnov | 20 |
| Dokumentacija | 40 |
| Vrednotenje postopkov in rezultatov | 20 |
| Ustni zagovor | 10 |
| SKUPAJ | 100 |

## Predlog pretvorbe točk v oceno:

Seštevek točk lahko pretvorimo v oceno po naslednjem kriteriju:

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 89–100 |
| Prav dobro (4) | 77–88 |
| Dobro (3) | 64–76 |
| Zadostno (2) | 50–63 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Seminarska naloga in zagovor

Primeri nalog:

- Projektiranje avtobusnega postajališča

- Projektiranje počitniške hišice

- Projekt kanalizacije

- Projekt vodovoda

- Prednosti in slabosti suhomontažne gradnje

- Primerjava lastnosti nosilnih elementov iz različnih materialov

- Izračun rentabilnosti strojev gradbene mehanizacije

Seminarska naloga se oceni po kriterijih v točki 5.1.

## Opredelitev kriterijev ocenjevanja seminarske naloge in zagovora

Kriteriji ocenjevanja	Možno št.točk	Doseženo št.točk

Načrtovanje obravnavane teme, opredeljevanje problema	10

Izbira in uporaba ustreznih metod	20

Dokumentacija	40

Vrednotenje postopkov in rezultatov	20

Zagovor	10

Skupaj	100

## Izdelek in zagovor

Primer izdelka

V situaciji, ki je narisana v merilu 1 : 500, je vrisana os ceste s premama. Cesta poteka po hribovitem terenu, volumen prometa (PLDP) je 800 vozil dnevno. Širina voznega pasu, skupaj z robnim pasom, je 3,2 m, bankina je široka 1 m, koritnica 0,5 m, berma 1,5 m.

- (4 točke): Izračunajte temenski (β) in notranji kot (α) krivine.

- (14 točk): Izračunajte elemente simetrične horizontalne krivine. Izberite polmer R = 25 m,dolžina prehodnic je L = 25 m. Podatki za prehodnico R = 25 m in L = 25 m so: l = 24,382 m, d = 12,397 m, yl = 4,093 m, ΔR = 1,032 m, e = 7,492 m,

- (9 točk): V situacijo vrišite os horizontalne krivine, označite značilne točke horizontalnega vodenja trase in označite tudi prve štiri prečne profile – vmesne razdalje med njimi so 20 m.

- (4 točke): Izračunajte višino terena na prečnih profilih.

- (4 točke): V podani vzdolžni profil, ki je narisan v merilu 1 :50 / 1 : 500, vrišite terensko črto.

- (14 točk): Vertikalno vodenje (potek) trase je podano s točkami A, B in C, ki imajo naslednje koordinate: stacionaža točke A LA = 0 m, njena višina HA = 422,88 m; stacionaža točke B LB = 50 m, njena višina HB = 426,7 m; stacionaža točke C LC = 75 m, njena višina HC = 426,6 m. Izračunajte:

6A (2 točki): vzdolžna nagiba iAB in iBC;

- 6B (3 točke): dolžino tangente t, če je polmer vertikalne zaokrožitve RB = 550 m;,

- 6C (4 točke): izračunajte koordinati začetka in konca vertikalne zaokrožitve – v nadaljnjih izračunih upoštevajte, da je

- 6Č (6 točk): višine nivelete HNIV na prvih štirih prečnih profilih (razdalja med prečnimi profili je 20 m).

- (19 točk): Podani vzdolžni profil dokončajte: vnesite podatke o stacionaži, prečnih profilih, koti terena v osi, koti nivelete v osi in na robovih vozišča, vzdolžnemu in prečnemu nagibu, vertikalnih zaokrožitvah; označitre smeri in izračunajte ter vrišite vijačenje.

- (14 točk): V merilu 1 : 50 zrišite prve 4 prečne profile.

- (8 točk): Dokončajte situacijo (prenesite dobljene podatke iz prečnih profilov), vrišite vsaj en prepust in jo pobarvajte.

REŠITVE

V situaciji, ki je narisana v merilu 1 : 500, je vrisana os ceste s premama. Cesta poteka po hribovitem terenu, volumen prometa (PLDP) je 800 vozil dnevno. Širina voznega pasu, skupaj z robnim pasom, je 3,2 m, bankina je široka 1 m, koritnica 0,5 m, berma 1,5 m.

1 .(4 točke): Izračunajte temenski kot (β) in notranji kot (α) krivine.

Rešitev: (z uporabo trigonometričnih funkcij – z vrisanjem pravokotnega trikotnika in nastavitvijo ene izmed možnih enačb.). Na primer:

2. (14 točk): Izračunajte elemente simetrične horizontalne krivine. Izberite polmer R = 25 m,dolžina prehodnic L = 25 m. Podatki za prehodnico R = 25 m in L = 25 m so: l = 24,382 m, d = 12,397 m, yl = 4,093 m, ΔR = 1,032 m, e = 7,492 m,

Rešitev:

Pogoj: 		in	 – ustreza!

Pogoj:  – ustreza!

Izračun dolžine tangente:

Izračun razdalje s med temenom T in sredino krožnega loka D:

Zakoličba sredine krožnega loka D:

Izračun dolžine krožnega loka:

Izračun dolžine krivine (krožnega loka in dveh prehodnic):

3. (9 točk): V situacijo vrišite os horizontalne krivine, označite značilne točke horizontalnega vodenja trase in označite tudi prve štiri prečne profile – vmesne razdalje med njimi so 20 m.

Rešitev: glejte situacijo!

4. (4 točke): Izračunajte višino terena na prečnih profilih.

Rešitev:

5. (4 točke): V podani vzdolžni profil, ki je narisan v merilu 1 :50 / 1 : 500, vrišite terensko črto.

Rešitev: glejte vzdolžni profil!

6. (14 točk): Vertikalno vodenje (potek) trase je podano s točkami A, B in C, ki imajo naslednje koordinate: stacionaža točke A LA = 0 m, njena višina HA = 422,88 m; stacionaža točke B LB = 50 m, njena višina HB = 426,7 m; stacionaža točke C LC = 75 m, njena višina HC = 426,6 m. Izračunajte:

6A (2 točki): Izračun vzdolžnih nagibov:

6B (3 točke): dolžino tangente t, če je polmer vertikalne zaokrožitve RB = 550 m;

(Nepomembno:

Izračun puščice

Izračun nivelete pod temenom:

6C (4 točke): koordinati začetka in konca vertikalne zaokrožitve – v nadaljnjih izračunih upoštevajte, da je

Izračun koordinat začetka zaokrožitve (LZZ, HZZ):

Izračun koordinat konca zaokrožitve (LKZ, HKZ):

6Č (5 točk): višine nivelete HNIV na prvih štirih prečnih profilih (razdalja med prečnimi profili je 20 m).

Rešitev:

7. (19 točk): Podani vzdolžni profil dokončajte: vnesite podatke o stacionaži, prečnih profilih, koti terena v osi, koti nivelete v osi in na robovih vozišča, vzdolžnemu in prečnemu nagibu, vertikalnih zaokrožitvah; označitre smeri in izračunajte ter vrišite vijačenje.

Rešitev: glejte vzdolžni profil!

8. (14 točk): V merilu 1 : 50 zrišite prve 4 prečne profile.

Rešitev: : glejte narisane prečne profile!

9. (8 točk): Dokončajte situacijo (prenesite dobljene podatke iz prečnih profilov), vrišite vsaj en prepust in jo pobarvajte.

Rešitev: glejte dokončano situacijo!

TOČKOVANJE

1 .(4 točke): Izračunajte temenski kot (β) in notranji kot (α) krivine.

– zapis enačbe (razumevanje problema, izračun s trigonometrično enačbo	1 točka

– izračun 								1 točka

– izračun 							1 točka

– izračun 					1 točka

Zahtevana točnost je ± 1°. Za napako do ± 2° odbijemo 2 točki od 5.

2. (14 točk): Izračunajte elemente simetrične horizontalne krivine. Izberite polmer R = 25 m,dolžina prehodnic L = 25 m. Podatki za prehodnico R = 25 m in L = 25 m so: l = 24,382 m, d = 12,397 m, yl = 4,093 m, ΔR = 1,032 m, e = 7,492 m,

– kontrola, da je izpolnjen pogoj 					1 točka

– zapis enačbe za izračun tangente (razumevanje problema)			1 točka

– izračun tangente 						1 točka

– zapis enačbe za izračun razdalje s						1 točka

– izračun 							2 točki

– zapis enačbe za izračun xD)							1 točka

– izračun 							1 točka

– zapis enačbe za izračun yD							1 točka

– izračun 							1 točka

– zapis enačbe za dolžine krožnega loka						1 točka

– izračun 							1 točka

– zapis enačbe za izračun dolžine krivine					1 točka

– izračun 							1 točka

3. (9 točk): V situacijo vrišite os horizontalne krivine, označite značilne točke horizontalnega vodenja trase in označite tudi prve štiri prečne profile – vmesne razdalje med njimi so 20 m.

– * pravilen postopek vrisanja prehodnice (t, l, yl, simetrala, s, središče kroga,

risanje krožnice, kontrola odmika ΔR) 						3 točke

– ** vris začetka in konca zaokrožitve						2 točki

– ** vris prečnih profilov							2 točki

– ** označitev prečnih profilov							2 točki

* Za slabši vris prejme kanddidat od 0 točk do 3 točke.

** Za slabši vris prejme kanddidat 1 točko ali 0 točk.

4. (4 točke): Izračunajte višino terena na prečnih profilih.

– izračun 							1 točka

– izračun 							1 točka

– izračun 							1 točka

– izračun 							1 točka

* Zahtevana točnost je ± 5 cm.

5. (4 točke): V podani vzdolžni profil, ki je narisan v merilu 1 :50 / 1 : 500, vrišite terensko črto.

– pravilen postopek risanja terenske črte					2 točki

– točnost risanja								2 točki

Za slabše risanje prejme kanddidat 1 točko ali 0 točk.

6. (14 točk): Vertikalno vodenje (potek) trase je podano s točkami A, B in C, ki imajo naslednje koordinate: stacionaža točke A LA = 0 m, njena višina HA = 422,88 m; stacionaža točke B LB = 50 m, njena višina HB = 426,7 m; stacionaža točke C LC = 75 m, njena višina HC = 426,6 m.

6A: Izračun vzdolžnega nagiba iAB in iBC (2 točki)

– zapis enačbe									1 točka

– izračun iAB = 7,64% in iBC = – 0,4%						1 točka

6B: Izračun dolžine tangente t, če je polmer vertikalne zaokrožitve RB = 550 m (3 točke):

– zapis enačbe									1 točka

– izračun t = 22,11 m								2 točki

6C: Izračun koordinat začetka in konca vertikalne zaokrožitve (4 točke):

– zapis enačb za LZZ 	in LKZ (razumevanje)					1 točka

– izračun LZZ = LB - t = 27,89 m in LKZ = LB + t = 72,11 m			1 točka

– zapis enačbe za HLZ in HKZ	(razumevanje)					1 točka

– izračun HZZ = 425,011 m in HZZ = 426,612 m					1 točka

6Č: Izračun višine nivelete HNIV na 4 prečnih profilih (6 točk):

– zapis enačbe 				1 točka

– izračun 					1 točka

– izračun 						1 točka

– izračun 						1 točka

– izračun * 						1 točka

Zahtevana točnost je ± 2 cm.

*Če kandidat v enačbi zapiše samo 1 napako, dobi 1 točko.

7. (19 točk): Podani vzdolžni profil dokončajte: vnesite podatke o stacionaži, prečnih profilih, koti terena v osi, koti nivelete v osi in na robovih vozišča, vzdolžnemu in prečnemu nagibu, vertikalnih zaokrožitvah; označitre smeri in izračunajte ter vrišite vijačenje.

– vnos stacionaže (dovolj 0,0 km in neobvezno(?) 0,6 km			1 točka

– * vpis kot terena (na cm)							2 točki

– * vpis kot nivelete profilov (na mm, slabše na cm)				2 točki

– vpis prečnih profilov in vmesnih razdalj					2 točki

– vpis in oznaka prečnih nagibov						3 točke

– vpis in oznaka vzdolžnega nagiba						2 točki

– ** vpis kot robov vozišča (na mm, slabše na cm); karje pravilno z ali brez

upoštevanja robnega pasu							2 točki

– ** vpis elementov vertikalnega vodenja trase					2 točki

– *** prikaz smeri z vpisanimi podatki R, L ali A, 				3 točke

– **** prikaz vijačenja z vpisanima robovoma in nadvišanji			4 točke

Skupno število točk je največ 20.

* Upoštevamo v skladu z izračunanim, toda samo številke, ki so verjetne.

** Ni obvezno.

*** pomanjkljivo ali netočno: kandidat prejme samo 1 točko.

**** pomanjkljivo ali netočno: kandidat prejme od 0 do 3 točke.

8. (14 točk): V merilu 1 : 50 zrišite prve 4 prečne profile.

– pravilen postopek risanja terenske črte					2 točki

– pravilno risanje ostalih elementov prečnega prereza				2 točki

– pravilne dimenzije elementov							2 točki

– obvezne oznake na prečnih profilih (zaporedna številka, stacionaža,

KTO, KNO, prečni nagib vozišča, nagiba brežin				1 točki

– * risanja vsakega prečnega profila					4 x po	2 točki

Skupno število točk je največ 15.

Upoštevamo skladnost s podatki kandidata.

* Za slabši vris (točnost, preglednost in jasnost) prejme kanddidat 1 točko ali 0 točk.

9. (8  točk): Dokončajte situacijo (prenesite dobljene podatke iz prečnih profilov), vrišite vsaj en prepust in jo pobarvajte.

– * vris koritnice in bankin							1 točka

– * vris robov brežin								1 točka

– skladnost med brežinami (v vkopu ali nasipu z bankino ali koritnico)		2 točki

– pravilno povezovanje brežin							2 točki

– šrafiranje brežin								1 točka

– vris prepusta									1 točka

– ** barvanje situacije								2 točki

Največje skupno število točk je 10.

* Za slabši vris prejme kanddidat 1 točko ali 0 točk.

** Ni obvezno.

Opredelitev  meril za ocenjevanje izdelka

Področje ocenjevanja	       Možno št.točk                  	Doseženo št.točk

Izračun temenskega (β) in notranjega kota (α) krivine.	4

Izračun elementov simetrične horizontalne krivine.	14

Vrisanje horizontalnih elementov v situacijo.	9

Izračun višin terena na prečnih profilih.	4

Vris terenske črte v podani vzdolžni profil.	4

Izračun elementov vertikalnega vodenja trase.	14

Izdelava pisanega vzdolžnega profila.	19

Risbe prečnih profilov.	14

Dokončanje situacije.	8

Zagovor	10

SKUPAJ	100

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI PRIMERI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.