POKLICNA MATURA 2006

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG

TK POSREDOVALNE IN TERMINALNE NAPRAVE

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2006 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2007 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Poklic | Vrsta programa |
| --- | --- | --- |
| ELEKTROTEHNIK | elektrotehnik telekomunikacij | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2006.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: TK POSREDOVALNE IN TERMINALNE NAPRAVE	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	IZPELJAVA IZPITA	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	4

5.1.	PREDLOG PRETVORBE TOČK V OCENO	4

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	4

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	5

# NAZIV predmeta: TK posredovalne in terminalne naprave

# Izpitni cilji

Na poklicni maturi ocenjujemo:

- temeljno in pregledno razumevanje snovi

- razumevanje in uporabo strokovnega izrazja

- poznavanje mednarodnih standardov in priporočil s področja telekomunikacij

- poznavanje najpomembnejših mednarodnih inštitucij s področja telekomunikacij

- sposobnost uporabe temeljnega znanja pri uporabi različne dokumentacije

- razumevanje zakonitosti delovanja telekomunikacijskih sistemov

- temeljno poznavanje in razumevanje delovanja tk-terminalnih naprav

- sposobnost analize konkretnih rešitev z uporabo temeljnega znanja s posameznega področja

- razumevanje rešitev, potrebnih za integracijo različnih tk-storitev v sodobnih telekomunikacijah

- sposobnost analize trenutnega stanja v telekomunikacijah ter pogojev in omejitev pri vpeljevanju novih storitev

# Izpeljava izpita

Ustni izpit.

# Vsebine

| VSEBINE | ZNANJE | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
| Prenos govora | - lastnosti zvoka, govora - elektroakustična pretvorba - tk-vodi | učbenik zapiski |
| Tk-omrežja | - vrste omrežij - centrale in povezave med njimi - oštevilčenje in tarifiranje | učbenik zapiski dokumentacije |
| Telefonski terminali | - zgradba in funkcijske enote telefona - naloge in delovanje funkcijskih enot - merilni postopki na telefonskih aparatih - razširjanje naročniških vodov | zapiski - tehnična dokumentacija |
| Posredovalne naprave | - naloge avtomatskih telefonskih central - organi centrale in njihova vloga - izvedbe komutacijskih polj in delovanje - signalizacije in krmilni postopki | zapiski dokumentacija |
| Sistemi ATC | - blokovna zgradba sistema SI 2000 - moduli, namen, možnosti, funkcije - HW- in SW-sestava modulov - funkcijska arhitektura sistema EWSD - možnosti uporabe sistema EWSD - koncept ISDN in pogoji izvedbe | zapiski katalogi in tehnična dokumentacija proizvajalcev |
| Mobilna telefonija | - celična zgradba mobilnih omrežij - gradniki mobilnih omrežij in njihova vloga - povezave mobilnih in fiksnih omrežij | zapiski članki dokumentacija |
| Digitalni prenos | - kode, kodiranje, hitrost prenosa - sinhronizacije, dupleksni prenos - analogne in digitalne meritve vodov | zapiski |
| Telegrafija in prenos po analognem omrežju | - telegrafsko omrežje in njegove posebnosti - analogni modemi, modulacije, prenos digitalnih signalov po tf omrežju | zapiski dokumentacije proizvajalcev |
| Faksimilna storitev | - fotoelektrični postopki in faksimilni prenos - kodirni postopki - mednarodna priporočila in procedure | zapiski blokovne sheme dokumentacije |
| Prenos podatkov | - značilnosti prenosa podatkov po analognih in digitalnih omrežjih - značilnosti paketnih omrežij in paketnega prenosa podatkov - mednarodni referenčni modeli in priporočila | zapiski sheme |
| Koncept ISDN | - integracija tk storitev po istem omrežju (ISDN koncept) - digitalizacija govora - ISDN-dostopi in njihove izvedbe - ISDN-storitve | zapiski literatura s posvetovanj tehnična dokumentacija |
| Druge tk-storitve | - elektronska pošta - videotekst in njegove posebnosti - meritve tk-prometa ter dimenzioniranje opreme in omežij | zapiski dokumentacije članki |

# Ocenjevanje

Vprašanja so razvrščena v tri taksonomske stopnje. Učitelj pripravi s seznama vprašanj izpitne listke s po tremi vprašanji. Vsak listek je ovrednoten s 100 točkami.

## Predlog pretvorbe točk v oceno

Ocena ustnega izpita iz predmeta tk- posredovalne in terminalne naprave se dobi tako, da se seštejejo točke posameznih odgovorov in se seštevek pretvori v oceno po predlaganem merilu.

| Številčna ocena | Skupno število točk |
| --- | --- |
| Odlično (5) | 90–100 |
| Prav dobro (4) | 76–89 |
| Dobro (3) | 61–75 |
| Zadostno (2) | 50–60 |
| Nezadostno (1) | 0–49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

1. Protokol X.25-drugi nivo									40 točk

Odgovor:

- X.25 je protokol, ki obravnava vključevanje sinhronih terminalov v paketno podatkovno omrežje (PSDN) in je opredeljen s prvimi tremi nivoji OSI modela			4

- Drugi nivo je nivo voda in opredeljuje krmiljenje voda med DTE in DCE, njegova naloga je zagotoviti kvalitetno prenosno pot 3. nivoju					6

- Za krmiljenje voda se uporablja uravnotežen protokol dostopa do zveze LAP-B, ki omogoča: dupleksni prenos, sinhronizacijo, enakovrednost obeh postaj, kontrola, ponavljanje, javljanje napak									6

- Na 2. nivoju se uporablja HDLC procedura – vsi krmilni signali se prenašajo v obliki okvirja, ki zagotavlja prenos signalov brez napak						4

- nariše strukturo HDLC okvirja in razloži pomen posameznih polj ter zna primerjati pomen istovrstnih polj pri drugih tk storitvah

polje F – zastavica

polje A – naslovno polje (ukaz oblike A; ukaz oblike B);

polje C – krmilno polje (I blok-informacijski blok (oštevilčenje, potrjevanje),S blok-nadzorni blok (nadzor, potrjevanje), U blok-neoštevilčeni blok (dodatne krmilne funkcije);

polje FCS – kontrolno polje (kontrola pravilnosti prenešenih blokov)				20

2. Skiciraj in komentiraj oba načina priključitve DLU na sistem EWSD			30 točk

Odgovor:

- Skicira shemo priključitve DLU na komutacijsko polje SN preko dveh LTG		10

- Komentira namen dvojne priključitve						3

- Obrazloži smisel in prednosti uporabe DLU kot oddaljene enote in kot enote v okviru centrale 											7

- Opiše zgradbo in zmogljivosti DLU						5

- Navede signalizacijo, ki se uporablja med DLU in LTG ter pojasni njen pomen	5

3. Osnovni princip faksimilnega prenosa in značilnosti terminalov G.3				30 točk

Odgovor:

- Razloži princip fotoelektrične pretvorbe - fizikalne značilnosti odboja svetlobe od podlage in pretvorbe le te v električni signal						10

- Opiše bistvene značilnosti faksimilnih terminalov G.3 (skeniranje po vrsticah in pretvorbo v fotoelektričnih senzorjih)							7

- Komentira potrebnost uvedbe kodirnih postopkov MH in MR za skrajšanje časa prenosa dokumenta									7

- Zna razložiti, zakaj so v terminalih G.3 vgrajeni modemi in kaj je njihova naloga	6

Skupaj 										100 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.