POKLICNA MATURA 2006

#### PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

storitev in zagovor ali

projektna naloga in zagovor

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2006 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2007 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| TEHNIK KMETIJSKE MEHANIZACIJE | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2006.

VSEBINA

1.	NAZIV ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	OBLIKE IN TRAJANJE	3

3.1.	STORITEV Z ZAGOVOROM:	3

3.2.	SEMINARSKA NALOGA Z ZAGOVOROM:	3

4.	VSEBINE	3

5.	OCENJEVANJE	5

5.1.	MERILA OCENJEVANJA STORITVE Z ZAGOVOROM	5

6.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	5

6.1.	STORITEV IN ZAGOVOR	5

6.2.	PROJEKTNA NALOGA IN ZAGOVOR	6

7.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	6

# NAZIV ČETRTEGA PREDMETA POKLICNE MATURE

storitev in zagovor ali

projektna naloga in zagovor

# Izpitni cilji

Na poklicni maturi ocenjujemo:

- poznavanje postopkov in del pri vzdrževanju kmetijske mehanizacije - sposobnost povezovanja praktičnega znanja z ustreznim teoretičnim znanjem in zakonitostmi - obvladanje spretnosti in smisla za organizacijo in izvedbo vzdrževalnih del - znanje uporabe tehnične dokumentacije pri vzdrževanju in popravilih kmetijskih strojev in naprav - obvladanje osnov ročne in strojne obdelave kovin - obvladanje postopkov razreza in spajanja kovin - obvladanje strojev, naprav, orodja in pribora, potrebnega za popravilo kmetijskih strojev - poznavanje tehničnih normativov, varnostnih zahtev ter zahtev varovanja okolja - poznavanje agrotehničnih zahtev gojenih rastlin - obvladanje upravljanja kmetijskih strojev in izvajanje najpomembnejših mehaniziranih del

# Oblike in trajanje

## Storitev z zagovorom:

- kandidat samostojno opravlja storitev,

- opravljanje storitve traja do 360 minut ter zajema izdelavo izpitne naloge, dokumentacijo ter ustni zagovor,

- ustni zagovor je vezan na storitev.

## Seminarska naloga z zagovorom:

- kandidat lahko izdela seminarsko nalogo iz strokovnega dela programa z zagovorom. S seminarsko nalogo dokaže določeno raven teoretičnega znanja, sposobnost povezovanja le-tega s praktičnim znanjem in sposobnost samostojne uporabe strokovnih virov pri pisni obravnavi teme. Kandidat izdela seminarsko nalogo samostojno, in sicer v letu, v katerem opravlja poklicno maturo;

- ustni zagovor je lahko sestavljen iz kratke predstavitve naloge in odgovorov na mentorjeva vprašanja, ki so vezana na vsebino in izdelavo seminarske naloge.

# Vsebine

Na izpitu kandidat izbere eno izmed naštetih delovnih področij.

| STORITEV |  | OPIS IN DIMENZIJE DIJAK |  | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poznavanje varstva pri delu |  | - obvlada znanje iz varovanja zdravja in varstva pri delu |  | pravilnik o varstvo pri delu, hišni red |  |  |
| Merjenje z merilnimi pomagali. |  | - zna izbrati pravilno merilo in dovolj natančno izmeriti določene strojne elemente |  | merilna pomagala |  |  |
| Ročna obdelava obdelovanca |  | - obvlada ročno obdelavo kovin z doseganjem ravnine in kotnosti |  | delovna miza s primežem, obdelovanec, pile in merilna pomagala |  |  |
| Kovanje |  | - zna zakuriti kovaško ognjišče in vzdrževati ogenj s primerno temperaturo za kovanje obdelovancev - zna iz jeklene palice izdelati kovaške žeblje in tesarsko spono - zna po načrtu ali vzorcu izdelati kovaški izdelek - obvlada kovanje in ostrenje plužnega lemeža |  | kovaško ognjišče, koks, kovaško orodje in zaščitna sredstva, nakovalo, kladiva, različne klešče in razna pomagala, ter jeklene palice |  |  |
| Razrez in varjenje |  | - zna ravnati z avtogenim varilnim aparatom ter variti jeklene pločevine in cevi - zna po načrtu razrezati jekleno pločevino, jo pripraviti ter elektroobločno zvariti v želen izdelek (ohišje zobniškega pogona, stranico prikolice …) |  | različni varilni aparati, varilne mize, varjenec, dodani material in zaščitna sredstva, aparat za rezanje |  |  |
| Merjenje z merilnimi pomagali |  | - zna izbrati pravilno merilo, izmeriti določene strojne elemente |  |  | merilna pomagala |  |
| Vrtanje in povrtavanje |  | - zna izbrati ustrezno orodje in vrtati in povrtavati po načrtu v različni kovinski material |  |  | vrtalni stroj z vpenjali, svedri, povrtala, merilni pripomočki, navojni svedri. |  |
| Struženje sornikov za priključno vzvodovje |  | - zna vpeti obdelovanec, izbrati ustre-zen stružni nož, nastaviti stružnico in obdelati surovec po načrtu ali vzorcu |  |  | stružnica s pripadajočo opremo, noži, merila, obdelovanec |  |
| Izdelava enostavnejše konstrukcije |  | - zna razrezati material, ga obdelati in po načrtu, ali vzorcu izdelati enostavnejšo konstrukcijo (nasipnice za sejalnik vinogradniško sidro ) |  |  | škarje, pripravo za upogibanje, varilni aparat, stroja žaga, profili |  |
| Razstavljanje in sestavljanje sklopov z vijačnimi zvezami |  | - zna odvijati in privijati vijačne zveze ob uporabi potrebne sile za posamezne vrste vijakov in varovati vijačne zveze |  | avtomehansko orodje s kotnim in momentnim ključem |  |  |
| Zamenjava nastavljivih kolesnih ležajev |  | - zna sneti pesto s sornika, demontirati ležaje, očistiti in pravilno ugotoviti uporabnost ležaja, vstaviti ležaje in jih pravilno nastaviti |  | avtomehansko orodje, snemalniki za demontažo in montažo ležajev, masti. |  |  |
| Oskrba in popravilo traktorja |  | - zna očistiti traktor, pomazati mazalna mesta, opraviti zamenjavo in kontrolo olj na vozilu, opraviti kontrolo in popravilo svetlobno signalnih naprav in opraviti kontrolo vijačnih spojev - zna ugotoviti napake in jih odpraviti, nastaviti zavore ter jih preskusiti - zna popraviti in nastaviti prednje preme in krmilnega mehanizma. - zna popraviti in nastaviti sklopko - zna izgraditi, popraviti in vgraditi standardni traktorski menjalnik diferenciale in reduktorje - zna ugotoviti okvaro kardanske gredi, jo popraviti, oz. zamenjati dele |  |  | pralni stroj, mazalka, traktor,olja, posode, dvigala, ustrezno orodje in material za popravilo |  |
| Popravilo traktorskega motorja |  | - zna v pravilnem zaporedju izgraditi in vgraditi motor na delovni agregat - zna po pravilnem zaporedju razstaviti in sestaviti motor in opraviti defektažo delov motorja - zna izvesti razne nastavitve motorja - zna popraviti hidravlično dvigalo traktorja - zna popraviti električno opremo |  |  | traktorji –- delovni agregati, motorji, orodje, razna pomagala in dvigala, tehnična dokumentacija |  |
| Priključevanje, nastavitev pluga in oranje |  | - zna izbrati primeren plug za določeno obdelavo tal, ga nastaviti, priključiti k traktorju in z njim orati |  |  | plugi, traktor, primerna površina |  |
| Vzdrževanje, priprava in uporaba kmetijske mehanizacije |  | - zna vzdrževati, popraviti in nastaviti stroje za obdelavo tal, varstvo in nego rastlin, gnojenje rastlin, kosilnike obračalnike, zgrabljalnike, silažni kombajn, stiskalnik za krmo ter z njim ravnati |  | ustrezni kmetijski stroji |  |  |
| Preizkus nastavitve strojev |  | - zna opraviti preskus nastavitve posameznih kmetijskih strojev (trosilnik, sejalnica, škropilnik) |  |  | ustrezni kmetijski stroji |  |
| Montaža napajalnika. |  | - zna montirati hlevski napajalnik |  |  | hlev, napajalnik, orodje. |  |
| Oskrba in delo z gozdarsko mehanizacijo |  | - zna izvesti oskrbo na gozdarski mehanizaciji - obvlada spravilo lesa z gozdarsko mehanizacijo |  |  | gozdarska mehanizacija, delavnica z orodjem, gozd |  |
|  | # Ocenjevanje |  |  |  |  |  |
|  | ## Merila ocenjevanja storitve z zagovorom |  |  |  |  |  |
|  | Področje ocenjevanja |  | Delež |  |  |  |
|  | Načrtovanje in priprava naloge |  | - 20 % |  |  |  |
|  | Izpeljava |  | - 50 % |  |  |  |
|  | Dokumentacija |  | 10 % |  |  |  |
|  | Ustni zagovor |  | - 20 % |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  | 100 % |  |  |  |

# PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Storitev in zagovor

Popravilo in preizkus škropilnika

| št. | KRITERIJI OCENJEVANJA | Čas (MIN) | Skupno število točk |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Predvideno št. točk | Doseženo št. točk |
| I. | NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA NALOGE | 30 | 20 |  |
|  | zaporedni zapis posameznih faz naloge na list |  | 10 |  |
|  | izbira in priprava potrebnega orodja, naprav |  | 5 |  |
|  | izbira in priprava potrebnega materiala |  | 5 |  |
| II. | IZVEDBA | 180 | 50 |  |
|  | . ugotovi vidne napake ali okvare |  | 10 |  |
|  | . razstavi škropilnik |  | 10 |  |
|  | . popravi oz. zamenja poškodovane dele |  | 10 |  |
|  | . sestavi škropilnik |  | 10 |  |
|  | . opravi nastavitve in izvede preizkus |  | 10 |  |
| III. | DOKUMENTACIJA | 10 | 10 |  |
|  | .delavniški priročniki, katalogi rezervnih delov |  | 10 |  |
| IV. | USTNI ZAGOVOR | 20 | 20 |  |
|  | . zagovarja zaporednost in pravilnost faz dela |  | 5 |  |
|  | . utemelji postopek zamenjave ali popravila |  | 5 |  |
|  | . opiše postopek oskrbe in preizkusa |  | 10 |  |
|  | SEŠTEVEK | 240 | 100 |  |

## Projektna naloga in zagovor

Primeri nalog:

1. Ekonomična uporaba strojev za spravilo krme.

2. Primerjava strižnih in rotacijskih kosilnikov.

3. Eksploatacijski parametri testiranja škropilnika.

4. Krmiljenje motorja z NI.

5. Priprava žitnega kombajna za setev.

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.