POKLICNA MATURA 2007

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

TEHNOLOGIJA VLAKNIN IN PAPIRJA

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 75. seji 16.6.2004 in se uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih.

Izpitni roki

| 2007 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2008 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| KEMIJSKI TEHNIK | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2007.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA:	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO	3

4.	OCENJEVANJE ZNANJA	8

4.1.	PISNI IZPIT	8

4.2.	USTNI IZPIT	8

4.3.	Oblikovanje skupne ocene	9

4.4.	Predlog pretvorbe točk v oceno	9

5.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	9

5.1.	Pisni izpit	9

5.2.	Ustni izpit	12

6.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	14

# NAZIV PREDMETA:

TEHNOLOGIJA VLAKNIN IN PAPIRJA

# IZPITNI cilji

Na izpitu ocenjujemo:

- razumevanje kemijsko tehnoloških zakonitosti pridobivanja vlaknin, poznavanje njihovih razlik,

- poznavanje lastnosti polnil, pigmentov, klejiv in drugih pomožnih sredstev, ki se uporabljajo pri izdelavi papirja.

- sposobnost izbire določenih surovin za izdelavo želene vrste papirja

- razumevanje tehnologije izdelave različnih vrst papirjev (splošen izraz za papir, karton ali lepenko)

- sposobnost ocene, katere dejavnike določenega procesa proizvodnje papirja lahko spremenimo, da dosežemo želene lastnosti določene vrste papirja

- poznavanje osnov tehnologije površinskega oplemenitenja in priprave ustreznih premaznih mešanic glede na lastnosti osnovnega papirja in vrsto premazovalnika

- poznavanje uporabe sekundarnih vlaknin in načine njene predelave

- poznavanje osnov dodelave in tiskanja papirja ter primernost lastnosti papirja za določeno vrsto tiska

- poznavanje avtomatizacije proizvodnje vlaknin in papirja

- poznavanje vpliva tehnologij na okolje.

# ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO

| Vsebine | Znanja (cilji) | Učna in delovna sredstva |
| --- | --- | --- |
| PAPIR | Kandidat |  |
| - definicija - sestava - lastnosti - izdelava | - definira papir in opiše njegovo sestavo; - razlikuje med različnimi vrstami izdelkov in polizdelkov iz papirja, kartona in lepenke; - razvrsti končne izdelke v posamezne skupine; - našteje, opiše in loči najpomembnejše lastnosti papirja po skupinah; - uporabi enačbe za izračun lastnosti iz znanih podatkov; - razloži preprosto shemo izdelave papirja; |  |
| lipidi |  |  |
| - zgradba in kemijske lastnosti - estrske vezi - reaktivnost maščob - površinsko aktivne snovi | - opiše značilnosti, zgradbo in kemijske lastnosti lipidov; - razloži nastanek esterske vezi; - razloži reaktivnost maščob in olj; - definira lastnosti in pomen površinsko aktivnih snovi; |  |
| ogljikovi hidrati |  |  |
| - zgradba in delitev - glikozidna vez - polisaharidi | - razlikuje ogljikove hidrate po izvoru, funkcionalni skupini in številu monosharidnih enot; - razloži nastanek glikozidne vezi na primeru celobioze; - opiše dva naravna polisaharida (škrob in celulozo), ju primerja v zgradbi, lastnostih in uporabnosti za papirno industrijo; |  |
| les in enoletne rastline |  |  |
| - morfološka in kemijska sestava - lesno vlakno - steblo slame | - natančno opiše in nariše morfološko sestavo lesa; - definira kemijsko sestavo lesa in slame; - razlikuje pomen posameznih sestavin; |  |
| lesni prostor |  |  |
| - naprave - tehnološki postopek | - opiše naprave in postopke za pripravo in transport lesa za pridobivanje vlaknin; - nariše blok shemo lesnega prostora; |  |
| lesovinske vlaknine |  |  |
| - pridobivanje - priprava - uporaba | - razlikuje med različnimi vrstami lesovinskih vlaknin; - opiše princip in dejavnike, ki vplivajo na pridobivanje bruševin; - pozna naprave za pridobivanje bruševin - primerja kakovost različnih vrst bruševin - opiše princip pridobivanja meljavin - primerja kakovost meljavin glede na različne pogoje mletja oz. glede na izbrane naprave - definira pojem prebiranja lesovinskih vlaken; - nariše in razloži enostavno shemo prebiranja lesovinskih vlaknin; - opiše namen in potek beljenja lesovinskih vlaknin z različnimi belilnimi sredstvi; - razloži potrebnost zgoščevanja, izžemanja in sušenja lesovinskih vlaknin; - navede uporabnost omenjenih vrst lesovinskih vlaknin za izdelavo različnih vrst papirja; - samostojno riše oz. razloži blok sheme posameznih postopkov in naprav; |  |
| CELULOZNE VLAKNINE |  |  |
| - pridobivanje - priprava - uporaba | - razlikuje med različnimi vrstami celuloznih vlaknin; - razloži potek in pridobivanje cel. vlaknin po hidrogensulfatnem (iv) postopku (z magnezijevo bazo); - opiše pripravo so2 plina; - nariše in opiše diskontinuirni kuhalnik z opremo; - razloži potek polnjenja kuhalnika, sistem kuhanja in preznjenje kuhalnika v izpihovalno posodo; - pozna potek regeneracije kemikalij (uparevanje odpadne lužnice, sežig goste odpadne lužnice, priprava kuhalne kisline); - razloži potek in pridobivanje sulfatne celulozne vlaknine; - pozna delovanje kontinuirnega kuhalnika z njegovimi prednostmi; - pozna potek regeneracije kemikalij pri omenjenem postopku; - navede uporabnost omenjenih vrst celuloznih vlaknin za izdelavo različnih vrst papirja; - samostojno riše oz. razloži blok sheme posameznih postopkov in naprav; |  |
| PREDELAVA CELULOZNIH VLAKNIN |  |  |
| - pranje - beljenje - obdelava | - opiše potek pranja celuloznih vlaknin; - razloži sisteme pranja ter za to potrebne naprave; - opiše namen in potek beljenja celuloznih vlaknin z različnimi belilnimi sredstvi; - pozna klasični, ECF in TCF sistem beljenja; - razloži potrebnost zgoščevanja, izžemanja in sušenja celuloznih vlaknin; - samostojno riše oz. razloži blok sheme posameznih postopkov in naprav; |  |
| druge vrste vlaknin |  |  |
| - pridobivanje - uporaba | - razloži pridobivanje celulozne vlaknine (NSSC); - razloži pridobivanje kemične celuloze ter njeno uporabnost; - samostojno riše oz. razloži blok sheme posameznih postopkov; |  |
| POLNILA V PAPIRJU |  |  |
| - vrste in lastnosti polnil - lastnosti papirja - priprava polnil | - definira pojem retencije; - loči posamezne vrste polnil in opiše njihove lastnosti; - razloži vpliv dodatka polnila na različne lastnosti papirja; - opiše pripravo polnil pred vnosom v papirno snov; |  |
| POLIMERI | - definira pojme monomer, kopolimer, polimer; - opiše sintezo adicijskih in kondenzacijskih polimerov; - našteje različne vrste polimerov, ki jih uporablja papirna industrija; - predvidi obremenenjenost okolja s tovrstnimi odpadki; |  |
| KLEJIVA | - razloži namen klejenja; - razlikuje sisteme klejenja; - se odloči o uporabi vrste klejiva glede na okoliščine (vlaknine, pH, polnila, namen uporabe papirja) |  |
| POMOŽNA SREDSTVA PRI IZDELAVI PAPIRJA |  |  |
| - barve - optična belila - mokromočna sredstva - protipenilci - retencijska sredstva - sredstva proti mikroorganizmom | - razlikuje med barvanjem in povečanjem beline papirja; - pozna različne vrste barvil, njihovo pripravo in načine barvanja; - našteje in razloži namen uporabe mokromočnih sredstev; - razloži načine in sredstva za preprečevanje penjenja; - pozna uporabnost retencijskih sredstev; - pozna uporabnost sredstev proti mikroorganizmom; |  |
| PRIMARNE IN SEKUNDARNE VLAKNINE TER PAPIRJEVINA |  |  |
| - naprave - tehnološki postopek - uporaba | - razloži namen uporabe primarnih in sekundarnih vlaknin; - pozna delovanje in učinkovitost naprav (razpuščevalniki, surovinske kadi, cevni čistilniki goste snovi, razvlaknjevalniki, mlini) pri pripravi primarnih in sekundarnih (deinking naprava) vlaknin; - razloži naprave in potek priprave papirjevine; - nariše oz. razloži tehnološke sheme postopkov; |  |
| papirni stroj |  |  |
| - oblikovanje papirnega traku - izžemanje papirnega traku - kroženje vod na papirnem stroju - sušenje papirnega traku - navijanje papirnega traku | - primerja in razloži delovanje različnih natokov; - opiše oblikovanje papirnega traku na različnih strojih; - našteje osnovne elemente sitove skupine; - pozna naprave z dvojnimi siti; - razloži izžemanje papirnega traku; - definira različne vrste mokrih stiskalnic (enojne, kompaktne, kombinirane); - pozna potek kroženja vod na papirnem stroju, njih uporabo; - pozna naprave za čiščenje vod; - pozna vpliv sušenja na končne lastnosti papirja; - opiše sušilno skupino; - razloži kontaktno in konveksno sušenje; - opiše delovanje parno kondenzatnih sistemov in rekuperacijo toplote; - definira hlajenje papirja; - opiše funkcijo navijalnika; |  |
| OPLEMENITENJE PAPIRJA |  |  |
| - premazovanje - glajenje | - definira pojma premazovanje in glajenje papirja; - opiše sestavo in pripravo premazne mešanice; - pozna različne vrste premazovalnih sistemov; - opiše delovanje različnih vrst gladilnikov; |  |
| DODELAVA PAPIRJA IN SKLADIŠČENJE |  |  |
| - previjanje - razrez - embaliranje - skladiščenje | - opiše potek previjanja papirjev; - loči med vzdolžnim in prečnim razrezom papirja; - pozna postopke embaliranja; - opiše osnovne principe skladiščenja - opiše zahtevane pogoje shranjevanja papirja; |  |
| odpadne vode |  |  |
| - mehansko čiščenje - kemijsko čiščenje - biološko čiščenje | - opiše in glede na vrsto odpadnih vod v tovarni loči mehansko, kemijsko in biološko čiščenje; |  |
| TISKANJE PAPIRJA | - definira tiskovni proces; - opiše različne tehnike tiska; - ugotavlja povezavo med lastnostmi papirja in vrsto tehnike tiska; |  |
| ORGANIZACIJA PROIZVODNJE | - razloži besedo organizacija; - pozna pomen, opredelitev in vsebino dela poslovnih funkcij, tudi svojega mesta v njih; |  |

Pri pripravi izpitnih nalog ter vprašanj upoštevajte »Navodila za pripravo in izvedbo 2. Izpitne enote«. Pripravil CPI.

# OCENJEVANJE ZNANJA

Zgradba izpitne enote:

- pisni izpit,

- ustni izpit.

Pisni izpit je ovrednoten s 60 točkami, ustni izpit pa s 40 točkami.

## PISNI IZPIT

Pisni izpit je sestavljen iz 2 izpitnih pol. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja definicij, zakonov in imenoslovja. Druga izpitna pola pa vsebuje pregledne, strukturirane naloge. Za reševanje nalog obeh izpitnih pol je predviden čas največ 120 minut.

Priporočilo

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, strukturirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

Shema zgradbe in vrednotenja pisnega izpita (primeroma)

| Izpitna pola oz. sklop | Štev. nalog | Tipi nalog | Vrednotenje posameznih nalog (točk) | Dovoljeni pripomočki | Čas reševanja (minut) | Delež v oceni (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | kratke naloge iz osnovnega znanja definicij in zakonov ter terminologije; | 3 | geometrijsko orodje | do 30 | 18 |
| 2. | 2 | strukturirane naloge iz uporabe zakonov in definicij področja tehnologije vlaknin in papirja | 12 | geometrijsko orodje, kalkulator, priročnik | do 90 | 24 |
|  | 1 | strukturirane naloge iz uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja različnih področij | 18 |  |  | 18 |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 120 | 60 |

## USTNI IZPIT

Vsak izpitni listek je točkovan s 40 točkami.

Vprašanja na izpitnem listku

Pripravljen je seznam vprašanj, ki so točkovana, in rabi učitelju za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek ima 3 vprašanja, ki so kompleksna, jasna, nedvoumna ter razčlenjena z ustreznimi podvprašanji. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevamo preglednico vsebin in taksonomskih stopenj.

Priporočilo: vprašanja zajemajo znanja iz definicij in zakonov ter poznavanja strokovne terminologije (30%*); iz razumevanja in uporabe (40%*) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (30%*).

* Delež posameznega vprašanja v oceni ustnega izpita.

## Oblikovanje skupne ocene

Skupno oceno izpitne enote določi izpitna komisija v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi.

## Predlog pretvorbe točk v oceno

| ŠTEVILČNA OCENA | SKUPNO ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- |
| odlično (5) | 89 – 100 |
| prav dobro (4) | 76 –88 |
| dobro (3) | 63 – 75 |
| zadostno (2) | 50 – 62 |
| nezadostno (1) | 0-49 |

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

## Pisni izpit

Kratke naloge 									3 točke

- Kratko odgovori.

  - Katero lastnost (količino) predstavlja enota g/m2 v papirništvu?

Odgovor: Enota g/m² v papirništvu predstavlja gramaturo in spada med njegove osnovne lastnosti.

  - Kaj predstavlja kratica CTMP?

Odgovor: Kratica CTMP predstavlja vlaknino, ki se uporablja pri proizvodnji papirja in sicer vlaknino visokega izkoristka, pridobljeno po kemično termomehanskem postopku.

  - Kaj je lignin?

Odgovor: Lignin je ena izmed osnovnih kemikalij v zgradbi lesa. V papirništvu je nezaželen, ker poslabša trdnost papirja in povzroča porumenitev papirja, izpostavljenega sončni svetlobi.

Strukturirane naloge 									12 točk

- Kaj se dogaja z vlakni pri mletju?

Odgovor: Med mletjem je vlakno podvrženo naslednjim procesom: krajšanju (obdelavi pravokotno na njegovo dolžino), fibrilaciji (razgradnji vlakna oz. fibril in mikrofibril v njem pri obdelavi vzdolžno na njegovo dolžino) in hidrataciji (namakanju in nabrekanju vlakna, pri čemer se poveča debelina vlakna).

  - Kako vplivajo na to določene mlevne naprave?

Odgovor: Mlevne naprave zelo pomembno vplivajo na učinek mletja oz. njegov potek. Tako lahko izvajamo mletje bolj v smeri krajšanja ali fibriliranja, pri čemer moramo izbrati določene mlevne naprave in pogoje njihovega obratovanja. Tako ločimo kratko pusto mletje, dolgo pusto mletje, kratko mastno mletje in dolgo mastno mletje.

  - Na kakšne načine kontroliramo njihovo delovanje?

Odgovor: Delovanje mlevnih naprav kontroliramo, če podrobneje poznamo njihove lastnosti. Te so naslednje:

oblika oz. tip mlevne naprave,

oblika in število nožev na mlevni garnituri,

debelina nožev in širina žlebov med njimi,

rezalni kot nožev,

obodna hitrost oz. hitrost vrtenja rotorja,

razmik med noži na nasprotno nameščenih delih naprave oz. delovni ali specifični tlak mletja,

material, iz katerega je narejena mlevna garnitura.

Le določene lastnosti lahko spreminjamo med obratovanjem, večino pa med vzdrževalnimi posegi.

Strukturirane naloge 				18 točk

  - Skiciraj diskontinuirni kuhalnik za pridobivanje celulozne vlaknine z ustrezno opremo. Opiši potek kuhanja v njem. Razloži vplive na kuhanje in na kvaliteto celulozne vlaknine.

Odgovor:

Skica diskontinuirnega kuhalnika za pridobivanje celulozne vlaknine:

Kuhanje v diskontinuirnem kuhalniku za pridobivanje celulozne vlaknine poteka v več stopnjah.

- Polnjenje kuhalnika z lesnim sekancem s pomočjo pare (Svenson naprava) in hkratnem odsesavanju zraka iz kuhalnika zaradi učinkovitejšega polnjenja.

- Polnjenje kuhalnika s kuhalnimi kemikalijami do vrha.

- Prepajanje oz. impregnacija, ko se kuhalnik segreje iz začetnih 80 ºC na temperaturo 113 – 117 ºC, pri tlaku 1000 kPa. Pri tej temperaturi se naredi 20 minutni postanek. V lesnem sekancu poteka intenzivno prepajanje in izpodrivanje zraka, ki se iz kuhalnika izpušča. Na koncu se odstrani višek kuhalnih kemikalij.

- Kuhanje, ko se kuhalnik segreje do končne temperature, ki je odvisna od vrste lesa in želene kvalitete dobljene celulozne vlaknine ter daljše kuhanje pri tej temperaturi. V tej stopnji intenzivno potekajo kemijske reakcije med kuhalnimi kemikalijami in kemikalijami v lesu.

- Odplinjevanje, da v kuhalniku ustrezno pade tlak in praznjenje kuhalnika, da se dobljena suspenzija celulozne vlaknine odstrani iz kuhalnika, ki je nato zopet pripravljen za polnjenje z lesnim sekancem.

- Vplivi na kuhanje in nato na kvaliteto celulozne vlaknine so:

a) Vrsta lesa in njegova gostota (glavna razlika je med lesom listavcev ali lesom iglavcev predvsem za dobro prepajanje).

b) Velikost lesnega sekanca – dolžina in debelina (čim bolj mora biti enakomerna, da bo kvalitetno prepojen).

c) Vlažnost lesa (bolj, ko bo vlažen, slabše bo prepajanje).

d) Koncentracija kuhalnih kemikalij (vpliva na hitrost in stopnjo prepajanja).

e) Temperatura kuhalnih kemikalij pri polnjenju kuhalnika (prepajanje bo boljše pri višji temperaturi, ker je manjša viskoznost in večja gibljivost delcev).

f) Sestava kuhalnih kemikalij (biti mora takšna, da omogoča čim boljši - selektivni potek kemijskih reakcij oz. odstranjevanje trdnega lignina iz lesnega sekanca, ne pa razgradnje ogljikovih hidratov oz. celuloze in hemiceluloz, saj bi se tako zelo poslabšale mehanske lastnosti celulozne vlaknine).

g) Končna temperatura in tlak kuhanja (je prav tako potrebno pravilno nastaviti, da ne pride do prevelike razgradnje ogljikovih hidratov).

## Ustni izpit

1.	Vprašanja za 12 točk

Kaj je celulozna vlaknina, kako jo pridobivamo in kakšne lastnosti ima?

Odgovor: Celulozna vlaknina je najpomembnejša vlaknina za izdelavo papirja. Pridobivamo jo s kemičnim razklopom lesa, pri čemer lahko uporabljamo različne vrste kemikalij.

Pri tem želimo iz lesa,v obliki lesnega sekanca, v postopku kuhanja izločiti lignin.

Najbolj poznana postopka pridobivanja sta hidrogensulfatni (IV) postopek (sulfitni) na osnovi natrija, magnezija ali kalcija in sulfatni, pri čemer prvi poteka v kislem mediju, drugi pa v alkalnem.

Lesni sekanec se s kemikalijami obdeluje v kuhalnikih, ki delujejo diskontinuirno, sodobnejši pa kontinuirno. Pri tem, ko se iz lesa med kuhanjem odstranjuje lignin, pa pride žal tudi do razkroja ogljikovih hidratov (celuloze in hemiceluloz). Po kuhanju se celulozna vlaknina razvlaknjuje in pere v večstopenjskem pralnem sistemu, da se loči vlaknina od tekočine (odpadne lužnice). Odpadna lužnica se vodi v regeneracijo, pri čemer iz nje ponovno pridobimo kuhalne kemikalije in toploto, lahko pa tudi stranske produkte.

Ker se pri kuhanju ne odstrani ves lignin, tako pridobljena celulozna vlaknina ni preveč bela in se uporablja le za določene vrste (predvsem ovojne) papirjev. Za kvalitetnejše predvsem grafične papirje, je potrebno lignin iz celulozne vlaknine popolneje odstraniti v postopku beljenja v večstopenjski belilni napravi, kjer se uporabljajo različne vrste kemikalij. Po pranju obeljene celulozne vlaknine, jo je potrebno pripraviti za skladiščenje in transport h kupcu, zato jo na posebnem stroju oblikujejo v trak, izžamejo in posušijo ter na koncu razrežejo v ustrezne formate in zavijejo v bale ter shranjujejo v skladišču.

Vsaka vrsta papirja zahteva določeno vrsto surovine, ki je določena tako s kvalitetnimi lastnostmi, kot s ceno.

Pomembne so predvsem sledeče lastnosti:

- Vsebnost vlage (vpliva tako na kvaliteto kot tudi na ceno).

- Stopnja razkroja (stopnja do katere smo med kuhanjem odstranili lignin in hemiceluloze).

- Viskoznost in stopnja polimerizacije (viskoznost celuloze je merilo za njeno dolžino verig iz katere lahko izračunamo stopnjo polimerizacije).

- Kemična sestava celulozne vlaknine (poleg osnovnih kemikalij – celuloze in hemiceluloze, je pri tem predvsem pomembna tudi vsebnost smol, voskov in masti, ki lahko povzročajo težave v proizvodnji papirja).

- Sposobnost nabrekanja (vpliva na mletje celulozne vlaknine, na odvodnjavanje in sušenje papirja, hitrost sprejemanja vlage, klejiv ipd.).

- Mehanska trdnost (predstavlja več lastnosti, ki vplivajo na potek mletja pri izdelavi papirja).

- Porazdelitev vlaken glede na dolžino (pomembno za ustrezno uporabo vlaknine).

- Čistost celulozne vlaknine (število, velikost, barva in narava nečistoč)

2.	Vprašanja za 16 točk

Na katere načine povečamo belino papirju? Opiši jih.

Odgovor: Kadar želimo izdelati zelo bel papir, uporabljamo največkrat zelo belo celulozno vlaknino, vendar z njo lahko dosežemo samo omejeno belino.

Večjo belino bi lahko dosegli z večjim dodatkom kemikalij pri beljenju celulozne vlaknine, vendar bi bila taka celulozna vlaknina slaba oz. kemijsko že zelo razgrajena in bi imela nizke vrednosti mehanskih odpornosti.

Dobimo torej na izgled nekoliko rumenkast papir, zato ker je absorbcija svetlobe v modrem delu spektra večja in papirju manjka nekoliko modre barve.

Večjo belino dosežemo:

a) Z dodajanjem zelo belih polnil v papirno snov. V tem primeru ne gre za obeljenje vlakninske snovi, temveč samo za razredčenje rumene nianse vlaknine z maso polnil. Z vse večjo uporabo polnil postane snovna mešanica vse svetlejša. V praksi gre le za zmerno dodajanje polnil, saj so dragi in dodaja se jih lahko le toliko, da ne vplivajo na kakovost papirja. Uspeh je zato največkrat samo delen.

b) Z niansiranjem. Če dodamo v vlakninsko snov majhno količino živobarvnega modrega (včasih glede na nianso celulozne vlaknine tudi vijoličastega ali zelenega) barvila, dosežemo, da z mešanjem barv izgineta rumenkasta ali rdečkasta niansa celulozne vlaknine, vendar visoke beline ne moremo doseči.

Fizikalno delovanje niansiranja:

Rahlo pomodren papir absorbira rumeni del vpadne svetlobe, odbija pa v opazovano smer nekoliko povečan del modre svetlobe. Papir izgubi torej del rumenega odtenka, opaziti pa je več modrega. Pri tem izgubi papir del svoje osnovne beline (sivkast odtenek), ker se nekoliko več svetlobe (rumene) vpije, manj pa odbije. Papir torej nekoliko potemni, kar pa opazovalca manj moti kot prvotna rumena niansa celulozne vlaknine.

Na oko postane papir bolj bel z rahlo modro ali vijoličasto nianso, odvisno od uporabljene barve in količine dodanih barv.

Za trajnejše papirje mora biti barvilo odporno proti svetlobi.

Za niansiranje nepremazanega papirja se uporabljajo običajno substantivna, pri premazanih papirjih pa dodajamo v premaz pigmentna barvila.

Za niansiranje se porabi izredno malo barvila (0,0001%).

c) Z dodatkom luminiscenčnih belil.

Obstajata dve vrsti luminiscenčnih pomožnih sredstev:

- fluorescenčna, s katerimi se poveča belina papirja le, če so osvetljena. V papirništvu je večina sredstev take narave;

- fosforescenčna, ki določen čas svetijo, tudi ko prenehamo osvetljevati. V papirništvu jih skoraj ne uporabljamo.

Fluorescenčna belila (imenovana tudi "optična belila") so brezbarvne ali skoraj brezbarvne (rumenkaste) pigmentne kemične spojine, v glavnem derivati stilbena ter jih lahko uvrščamo med anionska substantivna barvila, ki fluorescirajo.

Pri tem optično - fizikalnem pojavu se ultravijolični, za oko nevidni del vpadne svetlobe, odbija od papirja približno tako kot vidni del svetlobe, kajti ultravijolični del svetlobe, ko zadane fluorescenčno sredstvo, spremeni (poveča) svojo valovno dolžino tako, da postane za oko vidna svetloba, saj je modro-vijoličasto-zelene barve. S površine papirja, ki vsebuje tako sredstvo, se vrača torej v oko dodaten delež svetlobe in zato ima opazovalec občutek večje svetlosti papirja, kakor bi normalno ustrezalo količini vpadne svetlobe. Papirju pravimo, da je fluorescenčno beljen.

Z dodatkom fluorescenčnega belila v papirno snov ali na površino papirja, ne nadomestimo samo absorbirani del vpadne vidne svetlobe, temveč lahko dosežemo, da je vidne odbite svetlobe več kot vidne vpadne.

Na tržišču dobimo optična belila v obliki prahu ali v raztopini (35% koncentracije) pod različnimi trgovskimi imeni (blankophor, tinopal, optiblank,...). Optična belila po učinku niso enaka. Belina je zelo visoka in tudi časovno obstojna.

V papirno snov ga dodajamo v količini 0,1 - 0,3% v gosto snov pred vsemi drugimi dodatki, oz. na mesta, kjer je mešanje intenzivno, vendar dosti pred dodatkom aluminijevega sulfata ali drugega fiksirnega sredstva, ker se mora dobro porazdeliti po vlaknih.

Učinek optičnega belila je dosežen samo pri nizkih dodatkih, kar moramo za vsak papir praktično ugotoviti. Pri previsokih dodatkih optičnega belila papir posivi.

Ker se dodaja optično belilo v tako majhnih količinah, potrebujemo za doziranje zelo razredčene raztopine, ki pa niso obstojne proti svetlobi in mikroorganizmom, zato jih je potrebno sproti pripravljati.

Ni primerno za osvetlitev nebeljene celulozne vlaknine in lesovine, ker ne učinkuje z vlakninami pri večji vsebnosti inkrustov.

Na učinek optičnega-fluorescenčna belila vpliva: stopnja klejenja, pH vrednost papirne snovi, vsebnost kationskih primesi, mesto dodajanja, kvaliteta vode (brez železa), vrste osnovnih vlaknin in polnil, temperatura sušenja in različni dodatki pomožnih sredstev.

Na površino papirjev jih nanašamo npr. s pomočjo klejne stiskalnice in največkrat skupaj z lepili, kot so raztopine škroba, CMC, itd., zato, da bi se na papir učinkovito oprijela.

Efekt je večji kot pri dodatku v maso, saj dosežemo bistveni prihranek sredstva, za učinkovitejše delovanje pa uporabljamo običajno kombiniran dodatek v maso in na površino.

Če je osnovni papir premazan, ne potrebuje dodatka optičnega belila v maso, ker ga s premazom popolnoma prekrijemo.

Dodatek v premaz pa je bistveno manjši za dosego visoke beline, kot je potreben za v papirno maso.

Različna pomožna sredstva, ki jih uporabljamo v papirju, različno vplivajo na učinek optičnih belil. Tako npr. PVA, CMC, škrob vplivajo pozitivno, kationska sredstva, kot npr. mokromočne smole, pa negativno. Papirju dajo tudi različno nianso, nekatera rdečkasto, druga modro ali zelenkasto.

3. 	Vprašanja za 12 točk

Naštej osnovne načine tiskanja papirja.

Odgovor: Načini tiskanja oz. tiskarske tehnike se razlikujejo po obliki in lastnostih tiskovnih elementov in po tem, kako prenašajo tiskarsko barvo na tiskovni material.

Glede na to, kako so tiskovni elementi na tiskovni formi zgrajeni in kakšne lastnosti imajo, ločimo: visoki (knjigotisk, fleksotisk), globoki (linijski, rasterski), ploski (mokri, suhi) in propustni tisk (sitotisk ciklostil); po tem, kako prenašajo tiskarsko barvo pa neposredni in posredni tisk.Te tehnike uporabljajo že dolgo poznan pomnilnik informacij, to je tiskovno formo.

Za visoki tisk je značilno, da so na tiskovni formi tiskovne površine izbočene, netiskovne pa vbočene.

Za globoki tisk je značilno, da so na tiskovni formi tiskovne površine vbočene, netiskovne pa izbočene.

Za ploski tisk je značilno, da so tiskovne in netiskovne površine v navidezno enakem višinskem nivoju, zato morajo imeti različne fizikalno kemijske lastnosti.

Propustni tisk je zasnovan na »šablonskem« tisku, pri čemer tiskovne površine prepuščajo tiskarsko barvo.

Danes se z razvojem informatike in računalništva razvijajo tiskarske tehnike, kjer namesto tiskovne forme uporabljajo računalniški pomnilnik (RAM) primerne zmogljivosti, ki razmnožujejo informacije. Pogosto jih imenujemo računalniške tiskarske tehnike in najbolj poznani sta kapljični in laserski tisk.

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.