POKLICNA MATURA 2007

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

LADIJSKI STROJI

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 75. seji 16.6.2004 in se uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih.

Izpitni roki

| 2007 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2008 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) | Srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2007.

VSEBINA

1	NAZIV predmeta: LADIJSKI STROJI	3

2	IZPITNI CILJI	3

3	ZNANJA	3

4	IZPELJAVA IZPITA	5

4.1	Pisni del izpita	5

4.2	Ustni del izpita	5

5	OCENJEVANJE	6

5.1	Merila	6

5.2	Predlog pretvorbe točk v oceno	6

6	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	7

6.1	Pisni del izpita	7

6.2	Ustni del izpita	9

7	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI			10

# NAZIV predmeta: LADIJSKI STROJI

# IZPITNI CILJI

Na izpitu ocenjujemo temeljna znanja iz poznavanja vodenja in vzdrževanja celotnega strojnega kompleksa na ladji v skladu z določili konvencije STCW 1995.

Dijake zato ocenjujemo predvsem iz znanj za:

- pravilno ravnanje z ladijskimi pogonskimi stroji (motorji) in znanjem teorij delovanja,

- racionalno porabo goriva glavnih in pomožnih strojev,

- odpravljanje različnih napak na pogonskih in pomožnih strojih,

- vzdrževanje ladijskih hladilnih in prezračevalnih ter klimatskih naprav,

- pravilno delovanje kompresorjev, črpalk in drugih naprav ter strojev na krovu,

- pravilno delovanje krmila, naprav za sidrenje in privezovanje ladje in

- vodenje dnevnika o ladijski strojnici.

# ZNANJA

| VSEBINE | ZNANJA | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
|  | Kandidat |  |
| - struktura ladje, vrste pomožnih strojev in cevovodov | - natančno pozna strukturo ladje; - definira vlogo pomožnih strojev in jih našteje; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - črpalke na ladji | - pozna vse vrste črpalk na ladji, njihove sestavne dele; razloži njihovo delovanje, primerja njihove karakteristike; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - kompresorji zraka in ostalih plinov | - pozna batne in centrifugalne kompresorje, sestavne dele; opiše njihovo delovanje in vzdrževanje; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - naprave za proizvodnjo sladke vode, prečiščevanje goriv in maziv, oljnih odplak in sanitarnih izlivov | - pozna vrste naprav, sestavne dele, opiše njihovo delovanje in vzdrževanje; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - protipožarna in reševalna oprema | - pozna vrste opreme, našteje sredstva za gašenje požara; - pozna predpise konvencij in klasifikacijskih ustanov, njihovo delovanje in vzdrževanje; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - tovorna oprema, naprave za sidranje, privezovanje in krmarjenje | - opiše vso opremo, pozna njihovo vlogo; - razloži delovanje naprav za sidranje in krmarjenje; - zna vzdrževati naprave in opremo; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - hladilne in klimatske naprave | - pozna sestavne dele, njihovo delovanje; - opiše regulacijo sestavnih delov, zna vzdrževati naprave; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - avtomatizacija ladijskih postrojev | - pozna elemente daljinskega upravljanja in njihovo delovanje; - razloži delovanje naprav za obveščanje in ukrepanje; - pozna naprave za komunikacijo na ladji, zna naprave vzdrževati; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - sestavni deli ladijskih motorjev | - našteje sestavne dele, opiše njihovo funkcijo; - pozna tehnološki postopek izdelave in materiale, iz katerih so izdelani; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - goriva in maziva za motorje z notranjim zgorevanjem | - pozna kemične in fizikalne lastnosti goriv in maziv; zna z njimi rokovati, pozna varnostne ukrepe; - zna narediti priročne kemične analize analize; | Strokovne knjige |
| - osnove delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem | - razlikuje krožne procese v motorju, opiše postopek indiciranja; - razlikuje vrste indikatorskih diagramov; - predvidi napake pri delovanju motorja s pomočjo indikatorskega diagrama; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - plinski turbinski postroj | - pozna sestavne dele in njihovo funkcijo; - zna zagnati turbino, regulirati moč med obratovanjem; - opiše najpogostejše okvare in jih zna odpraviti; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - priprava zgorevalne zmesi | - razlikuje zunanjo in notranjo pripravo zgorevalne zmesi; pozna naprave za pripravo, zna jih vzdrževati; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih motorjev | - pozna vse sisteme in jih našteje; pozna njihove elemente in delovanje, zna jih vzdrževati; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - regulacija in meritve ladijskih motorjev | - spozna načine regulacij vžiga, razume pomen meritev; zna opraviti meritve, in jih ovrednotiti; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |
| - propulzija | - zna izračunati notranjo in efektivno moč motorja; - pozna karakteristike ladijskega vijaka in njegov vpliv na obremenitev motorja; - pozna vlogo vztrajnika; - zna oceniti ekonomičnost motorja; | Strokovne knjige, inštrukcijske knjige, načrti |

# IZPELJAVA IZPITA

Zgradba izpita:

- pisno

- ustno

Razmerje med pisnim in ustnim delom izpita:

- pisni izpit – 50% ocene,

- ustni izpit – 50% ocene.

## Pisni del izpita

Priporočilo

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so izbirnega tipa in strukturirane naloge odprtega, subjektivnega tipa, ki zajemajo reševanje tehnično tehnoloških (matematičnih) nalog ( računsko in grafično). Področje, raven in obseg znanja naj se ne preverja le faktografsko (poznavanje), temveč mora zajeti tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (razumevanje, uporaba, analiza, samostojno reševanje novih problemov, samostojna interpretacija, vrednotenje).

Pisni del izpita obsega 2 izpitni poli.

Prva izpitna pola naj obsega 6 vprašanj izbirnega tipa, ki zajemajo osnovna znanja definicij in zakonov ter pretvarjanja enot (definiranje, skice, enačbe, zakoni, pretvarjanje enot, diagrami, predpisi).

V drugi izpitni poli naj bodo enakomerno zastopana vsa področja predmeta Ladijski stroji, kjer so potrebni praktični izračuni. Komplet izpitnih nalog naj vsebuje tri naloge. Dve struktuirani nalogi naj bosta iz uporabe zakonov in definicij (uporaba zakonov, definicij, priročnikov, predpisov, pisnih računskih algoritmov); ena naloga pa iz uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja različnih področij (sposobnost prenosa uporabe znanja v tipično posebej prirejenih zaprtih situacijah, analiza, vrednotenje ter povezovanje različnih področij);

Trajanje pisnega izpita:

- Prva izpitna pola traja največ 30 minut;

- druga izpitna pola traja največ 90 minut.

## Ustni del izpita

Vprašanja so kompleksna, jasna, nedvoumna ter ustrezno razčlenjena. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj ter tako zagotoviti ustrezno pokritost vsebin ter zahtevnost ustnega izpita.

Eno vprašanje je iz poznavanja posameznih strojev in naprav in njihovih sestavnih delov, eno vprašanje o razumevanju procesov, ki se izvajajo v posameznih strojih in napravah in eno vprašanje iz vrednotenja in analize delovanja in upravljanja strojev in naprav.

# OCENJEVANJE

## Merila

Shema zgradbe in vrednotenje pisnega dela izpita

| izpitni poli | št. nalog | tipi nalog | vrednotenje posameznih nalog (v točkah) | dovoljeni pripomočki | čas reševanja (št. minut) | št. točk v izpitni poli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. izpitna pola | 6 | Kratke naloge iz osnovnega znanja definicij in zakonov ter pretvarjanja enot (definiranje, skice, enačbe, zakoni, pretvarjanje enot, diagrami, predpisi); | 1 do 4 | geometrijsko orodje | 30 | 15 |
| 2. izpitna pola | 2 | Strukturirane naloge iz uporabe zakonov in definicij posameznega področja (uporaba zakonov, definicij, priročnikov, predpisov, pisnih računskih algoritmov); | 10 | geometrijsko orodje, žepni računalnik, strojniški priročnik | 90 | 35 |
|  | 1 | Strukturirane naloge iz uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja različnih področij (sposobnost prenosa uporabe znanja v tipično posebej prirejenih zaprtih situacijah, analiza, vrednotenje ter povezovanje različnih področij); | 15 |  |  |  |
| SKUPAJ |  |  |  |  | 120 | 50 |

## Predlog pretvorbe točk v oceno

| ŠTEVILČNA OCENA | SKUPNO ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- |
| odlično (5) | 90-100 |
| prav dobro (4) | 77-89 |
| dobro (3) | 63-76 |
| zadostno (2) | 50-62 |
| nezadostno (1) | 0-49 |

# PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Pisni del izpita

### Prva izpitna pola

Primeri nalog vrednih 1 točko:

1. Obkroži pravilno da ali ne za naslednjo trditev: dizelskemu motorju povečamo kot vbrizga goriva, zato bo maksimalni tlak porasel.

DA			NE

2. Obkroži pravilno da ali ne za naslednjo trditev: reverziranje  2T dizelskega motorja B&W se izvrši pnevmatično.

DA			NE

3. Obkroži pravilno da ali ne za naslednjo trditev: reverziranje 2T dizelskega motorja VARTSILA  SULZER se izvrši pnevmatično.

DA			NE

4. Kaj je oktansko število (obkroži pravilni odgovor):

a) sposobnost zgorevanja dizelskega goriva

b) odpornost proti pretakanju tekočin

c) odpornost goriva proti samovžigu

5. Ali je zobniška črpalka samosesalna (obkroži pravilni odgovor):

DA			NE

Primera nalog vrednih 2 točki:

1. Dizelskemu motorju slabo tesni izpušni ventil. Zaradi pomanjkanja zraka se bosta spremenila kompresijski tlak in temperatura izpušnih plinov. Obkroži pravilno trditev!

- Kompresijski tlak bo:			VEČJI		MANJŠI

- Temperatura izpušnih plinov bo:		VIŠJA			NIŽJA

2. Obkroži pravilni odgovor procesa reverziranja glavnega motorja B&W:

a) Ročična gred miruje, odmična gred se pomakne  za potreben kot reverziranja.

b) Odmična gred miruje, ročična gred se pomakne za potreben kot reverziranja.

Primer naloge vredne 3 točke:

1. Nariši odprti diagram 2T dizelskega motorja in označi vrednosti:

- maksimalni tlak

- tlak kompresije

- točko vbrizga goriva

- točko vžiga goriva

Primera nalog vrednih 4 točke:

1. Napiši kaj je kavitacija.

2. Napiši kaj razumeš pod detonacijskim zgorevanjem goriva v bencinskem motorju.

### Druga izpitna pola

Ladjo poganja dvotaktni motor B&W  6 L 74 MC. Hod bata je 2000 mm, indicirana specifična poraba goriva b1= 0,175 kg/kW h pri kurilni vrednosti goriva hi= 41500 kJ/kg K.

Ob 09h 05min odčitamo na števcu vrtljajev stanje 2368592 in ob 10h50min  stanje 2381192.

V tem času izmerimo indikatorske diagrame in na vseh valjih dobimo isto vrednost srednjega indiciranega tlaka, p = 7,8 bara.

1. Izračunaj:

a.	srednje število vrtljajev na minuto za omenjen čas,				1  točka

moč motorja, 									1  točka

porabo goriva.									1  točka

- Pri izračunani moči dosega ladja hitrost 15 nm/h. Izračunaj:

porabljen čas za 6000 nm dolgo potovanje,					0,5 točke

potrebno zalogo goriva.							0,5 točke

- Motorju zmanjšamo število vrtljajev za 10%. Izračunaj:

novo število vrtljajev,								1  točka

novo hitrost ladje,								1  točka

novo moč motorja,								1  točka

novo porabo goriva,								1  točka

porabljen čas za 6ooo nm dolgo potovanje,					1  točka

novo potrebno zalogo goriva							1  točka

Skupno: 10 točk

2. Protitočni hladilnik sladke vode mora odvesti 2000 kJ/s  toplote. Sladka voda vstopa v motor s temperaturo 80°C in izstopa s temperaturo 72°C (koeficient toplotne prehodnosti K= 0,85kW/m2K). Morska voda vstopa s temperaturo 35°C in izstopa s temperaturo 38°C. Specifična toplota morske vode je c =4,2 kJ/kg K.

- Nariši diagram in vnesi potrebne podatke.					4 točke

- Izračunaj srednjo logaritemsko temperaturo hladilnika.			2 točki

- Izračunaj površino grelca.							2 točki

- Izračunaj potrebno količino morske vode.					2 točki

Skupno: 10 točk

3. V kotlu na izpušne pline se v paro pretvori 3000 kJ/s motorju dovedene toplote. Para doseže tlak 6 barov in temperaturo pregretja 260°C. Tlak v kondenzatorju je 0,1 bar.

- Nariši Molljerjev diagram za vodno paro in vnesi potrebne podatke.	9 točk

- Izračunaj količino pridobljene pare						2 točki

- Izračunaj razpoložljivo moč za pogon turbogeneratorja.			2 točki

- Izračunaj izkoristek parnega postroja					2 točki

Skupno: 15 točk

## Ustni del izpita

Primer A:

1. Opišite način delovanja in sestavne dele centrifugalnih separatorjev ter opišite njihov namen in uporabnost na ladji.

15 točk

2. Opišite pripravo ladijskega motorja pred odhodom iz pristanišča.

15 točk

3. Skicirajte v  p-v diagramu in opišite Otto krožni proces za dvotaktne in štiri taktne motorje po posameznih fazah.

20 točk

Primer B:

1. Povejte vse kar veste o predelavi odpadkov in sanitarnih odplak na ladji (fekalna naprava).

10 točk

2. Skicirajte v  p-v diagramu in opišite Seilingerjev ( Sabathejev) kombiniran krožni proces za dvotaktne in štiritaktne motorje po posameznih fazah.

20 točk

3. Opišite namen in vrste grednih generatorjev.

20 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.