POKLICNA MATURA 2005

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

TEHNOLOGIJA TISKA

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| GRAFIČNI TEHNIK | srednje strokovno izobraževanje |
| GRAFIČNI TEHNIK (GLUHI IN NAGLUŠNI) | poklicno-tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: tehnologija tiska	3

2.	IZPITNI cilji	3

3.	ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO	3

4.	OCENJEVANJE ZNANJA	6

4.1.	PISNI IZPIT	6

4.2.	USTNI IZPIT	7

5.	DOVOLJENI PRIPOMOČKI	7

6.	LITERATURA IN DRUGI VIRI	7

7.	primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja	7

7.1.	Pisni izpit	7

7.2.	Ustni izpit	8

8.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	8

# NAZIV PREDMETA: tehnologija tiska

# IZPITNI cilji

Na izpitu ocenjujemo:

- razumevanje osnovnih tehnoloških procesov v tisku,

- poznavanje osnovnih materialov in delovnih sredstev, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih,

- obvladovanje osnovnih strokovnih pojmov,

- sposobnost samostojnega reševanja problemov,

- sposobnost uporabe literature in drugih virov,

- poznavanje standardov in obvladovanje osnovnih merskih metod kontrole kakovosti,

- poznavanje vpliva tehnologije na okolje,

- znanje, uporabo in razumevanje tehnološke dokumentacije.

# ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO

| VSEBINE | ZNANJA | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
| Tiskarski stroji | Kandidat |  |
| - tiskarska tehnika - tiskarski stroj | - izdela blokovno shemo delitve tiskarskih tehnik - izdela blokovno shemo delitve tiskarskih strojev - razlikuje tiskarske tehnike in stroje |  |
| Tiskovni materiali |  |  |
| - tiskovni material: papir, karton, lepenka, folije, laminati | - teoretično in praktično določi odtiskovnemu materialu osnovne lastnosti, kot so: površinska masa, debelina, smer teka vlaken, izračuna format, izkoristek pri razrezu - analitično razčleni vzroke nekaterih težav, kot so gubanje tiskovnega materiala, zvijanje, izpukavanje |  |
| Tiskarske barve |  |  |
| - tiskarska barva in svetloba - pastozne tiskarske barve - tekoče tiskarske barve - specialne tiskarske barve - barvne folije - lastnosti tiskarskih barv - mešanje barv | - določi uporabnost tiskarske barve - razvrsti uporabnost glede na sušilnost - oceni barvno sestavo nekega vzorca in opiše metodo izdelave barvne recepture - teoretično ugotovi barvo predmeta pod različnimi osvetlitvami - izdela barvno recepturo - zna uporabljati katalog barv |  |
| Vlagalni sistemi na tiskarskih strojih in rotacijah |  |  |
| - sistemi za vlaganje pol tiskovnega materiala - sistemi za vlaganje traku tiskovnega materiala (predhodno navitega v zvitek) - specialni vlagalni sistemi | - analitično razvrsti vlagalne sisteme - razlikuje funkcije posameznih mehanizmov na vlagalnih sistemih - opiše načela nastavitve teh mehanizmov - analitično ugotovi razloge napak pri vlaganju |  |
| Izlagalni sistemi na tiskarskih strojih in rotacijah, prenosni sistemi |  |  |
| - sistemi za izlaganje pol tiskovnega materiala - sistemi za izlaganje traku: - z navijanjem v zvitek - v polah - cik-cak - končnih tiskovin - specialni izlagalni sistemi - prenašalni, vodilni in obračilni mehanizmi | - analitično razvrsti različne izlagalne mehanizme - razlikuje funkcije posameznih mehanizmov na izlagalnih sistemih - opiše načela nastavitve teh mehanizmov - analitično določi razloge napak izlaganja, vodenja, obračanja - poveže soodvisnost nastavitev vlagalnih, prenosnih in izlagalnih mehanizmov |  |
| Tiskovni členi na tiskarskih strojih za visoki tisk |  |  |
| - tiskovna forma (vrste, lastnosti) - barvni sistem - tiskovni člen - prevleke - izravnavanje - iztis - odvoj - interakcije v sistemu TF - TB - TM - specialni in posebni stroji | - opiše in analizira osnovna načela delovanja in možnosti visokega tiska - razlikuje tiskarske stroje v visokem tisku, pozna delitve in razvrstitve tiskarskih strojev - opiše osnovne nastavitve tiskovnega člena in vpliv teh nastavitev na kakovost tiska - vrednoti kakovost odtisa in analitično ugotovi razloge morebitnih napak - opiše posebnosti posamezne podzvrsti visokega tiska - opiše osnovne zakonitosti posebnih delovnih operacij v visokem tisku |  |
| Tiskovni členi na tiskarskih strojih za ploski tisk |  |  |
| - tiskovna forma (vrste in lastnostia) - barvni sistem - vlažilni sistem - vlažilna raztopina (sestava, lastnosti) - ploščni valj - gumijev valj - gumijeve napone (vrste, lastnosti) - tiskovni valj - odvoj in iztis - interakcije v sistemu TF-VR-TB-TM | - razvrsti barvne in vlažilne sisteme - našteje elemente tiskovnega člena - poveže soodvisnost posameznih elementov tiskovnega člena - opiše vpliv posameznih materialov na kakovost tiska - oceni kakovost tiskovine in našteje razloge morebitnih napak |  |
| Tiskovni členi na tiskarskih strojih za globoki tisk |  |  |
| - tiskovna forma (vrste in lastnosti) - barvni sistem, rakelj - ploščni valj - tiskovni valj in iztis - interakcije v sistemu TF-rakelj-TB-TM | - opiše značilnosti te tiskarske tehnike in tiskovnih členov - opiše značilnosti tiskarske barve in tiskovnega materiala - razlikuje in opiše značilnosti odtisa, izdelanega v tej tiskarski tehniki |  |
| Tiskovni členi na tiskarskih strojih za propustni tisk |  |  |
| - tiskovna forma - tiskovni okvir - mrežica - šablona - rakelj - tiskarski stroj - interakcije v sistemu TB-TF-TM | - razlikuje ta sistem od ostalih - opiše izdelavo tiskovne forme - opiše značilnosti odtisa - razlikuje odtise, narejene v tej tehniki, od ostalih - oceni kakovost odtisa - analizira morebitne napake tiska in s sklepanjem opiše odpravo teh napak |  |
| Tiskarske rotacije |  |  |
| - tiskovni členi - vlagalni in izlagalni mehanizmi - vodilni in obračilni mehanizmi - elementi dodelave (razrez, znašanje) - upravljanje | - opiše in analizira osnovne značilnosti tiskarskih rotacij - opiše uporabnost rotacij - opiše osnovne nastavitve rotacije in razloži pomen posamezne nastavitve - razlikuje osnovne značilnosti posameznih tehnoloških operacij pri tisku na rotacijah |  |
| Pomožne in dodatne naprave |  |  |
| - pomožne naprave za: - kotrolo dvojnih pol - kontrolo točnosti vlaganja - prašenje odtisov - sušenje odtisov - razelektritev tiskovnega materiala - spremljavo kakovosti tiska - dodatne naprave za: - vroči tisk - slepi tisk - številjenje - lakiranje - zgibanje - razrez - znašanje | - opiše osnovne značilnosti posamezne naprave - opiše osnovne nastavitve posamezne naprave - razlikuje pomožne in dodatne naprave - razlikuje uporabnost posamezne naprave - določi zaporedje delovnih operacij pri nastavitvi posamezne naprave - opiše zakonitosti teh nastavitev |  |
| Specialni tiskarski stroji in stroji za oplemenitenje |  |  |
| - stroji za vroči tisk - stroji za lakiranje - stroji za plastificiranje - stroji za premazovanje | - opiše osnovne značilnosti posameznega stroja - analitično opiše in razvrsti delovne operacije pri delu na posameznem stroju - razlikuje uporabnost posameznega stroja |  |
| Načrtovanje kakovosti |  |  |
| - standardi kakovosti - modeli kakovosti (ISO SIST 9000, 9001, 9002, 9003) - ISO SIST 14000 | - razlikuje standarde po področjih uporabe - analitično opiše model za zagotavljanje kakovosti ISO SIST 9002 in zna opisati posamezne zahteve tega standarda - razlikuje osnovne zahteve standarda ISO SIST 14000 |  |
| Standariziranje in programiranje tiska |  |  |
| - fototehnične lastnosti materialov - kolorimetrija - denzitometrija - prenašanje tonskih vrednosti - optimalno in standardno obarvanje - prenosna krivulja tiska - navidezna rastrtonska vrednost (Fd) - standardno obarvanje - metode vodenja in upravljanja tiska | - zna opisati celovito tiskovno kakovost - opiše in razčleni vizualne cenilke kakovosti - razlikuje denzitometrične in kolorimetrične meritve - razlikuje, ovrednoti vhodne veličine tiskovnega procesa - izračuna standardne veličine za vrednotenje kakovosti in upravljanje tiska - razlikuje prednosti in slabosti posameznih kriterijev za vodenje tiskovnega procesa - opiše in razčleni pomen in uporabnost barvnega upravljanja | - kalkulator - spektrofotometer - denzitometer |
| Priprava dela |  |  |
| - parametri tehnološkega procesa - knjižni blok - tiskovna pola - knjigoveška pola - poraba materialov - oblikovni načrt - razporeditveni načrt - kalulacija | - analitično razgradi tehnološki proces - izračuna porabo barve, tiskovnega materiala in določi dodatke - izdela maketo knjižnega bloka - izdela oblikovni in razporeditveni načrt - določi posamezne faze dela in zanje izdela tehnološko dokumentacijo - izračuna ceno izdelka | - kalkulator |

Pri pripravi izpitnih nalog ter vprašanj upoštevajte »Navodila za pripravo in izvedbo 2. Izpitne enote«, pripravil CPI.

# OCENJEVANJE ZNANJA

Zgradba izpitne enote:

- pisni izpit,

- ustni izpit.

Pisni izpit je ovrednoten s 60 točkami, ustni izpit pa s 40 točkami.

## PISNI IZPIT

Pisni izpit je sestavljen iz 2 izpitnih pol. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja definicij, zakonov in imenoslovja. Druga izpitna pola pa vsebuje pregledne, strukturirane naloge. Za reševanje nalog obeh izpitnih pol je predviden čas največ 120 minut.

Priporočilo

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, struktuirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

Shema zgradbe in vrednotenja pisnega izpita

| Izpitna pola oz. sklop | Štev. nalog | Tipi nalog | Vrednotenje posameznih nalog (točk) | Dovoljeni pripomočki | Čas reševanja (minut) | Delež v oceni (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | kratke naloge iz osnovnega znanja definicij in zakonov, formul |  |  | do 20 | 10 |
| 2. |  | strukturirane naloge iz razumevanja in uporabe zakonov in definicij |  | kalkulator, priročnik | do 40 | 20 |
|  |  | strukturirane naloge iz samostojnega reševanja problemov, uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja različnih področij |  | kalkulator, priročnik | do 60 | 30 |
|  |  | SKUPAJ |  |  | 120 | 60 |

## USTNI IZPIT

Vsak izpitni listek je točkovan s 40 točkami.

Vprašanja na izpitnem listku

Pripravljen je seznam vprašanj, ki so točkovana, in rabi učitelju za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek ima 3 vprašanja, ki so kompleksna, jasna, nedvoumna ter razčlenjena z ustreznimi podvprašanji. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevamo preglednico vsebin in taksonomskih stopenj.

Vprašanja zajemajo znanja iz definicij in zakonov ter poznavanja strokovne terminologije (30 %*); iz razumevanja in uporabe (40 %*) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (30 %*).

* Delež posameznega vprašanja v oceni ustnega izpita.

# DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Dovoljeni pripomočki pri ustnem izpitu so določeni v poglavju 3. In 4.1.

# LITERATURA IN DRUGI VIRI

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

## Pisni izpit

A. Prva izpitna pola

Primeri izpitnih vprašanj iz prve izpitne pole:

###### Izberi pravilni odgovor (obkroži DA/NE)!                                                       1 točka

- Sitotisk je neposredna tiskarska tehnika.                                                              DA/NE

- Ploski tisk je klasična tiskarska tehnika.                                                               DA/NE

- Gramaturo podajamo v g/cm3.                                                                              DA/NE

- Iztis je realni ugrez med dvojico valjev izražen v mm.                                        DA NE

###### Kratko odgovori!                                                                                                  2 točki

- Kakšen je princip delovanja kopirnih slojev pri pozitivnem kopirnem postopku?

- Naštej kakšne vrste gumijevih napon poznaš!

- Zakaj se vlažilni raztopini dodaja alkohol?

B. Druga izpitna pola

Primeri izpitnih vprašanj iz druge izpitne pole:

Dopolni!                                                                                                                1 točka

- Barvni tisk je kombinacija subtraktivnega in____________ mešanja barvnih dražljajev in barvnih učinkov.

- Format A0 je zasnovan na_____________________.

- Naprave za kontrolo dvojnih pol na tiskarskem stroju razvrščamo med_______________naprave.

Kratko odgovori!                                                                                                 2 točki

- naštej vrste standardov,

- naštej 3 denzitometrične cenilke tiskovne kakovosti!

Odgovori na vprašanje!                                                                                       5 točk

- Kakšna je razlika med nabarvanjem in obarvanjem?

a) v kakšnih enotah podajamo nabarvanje,

b) v kakšnih enotah podajamo obarvanje?

- Izračunaj navidezni rastrski ton in mehanični rastrski ton iz danih podatkov!

a) analitično primerjaj dobljena rezultata,

b) kaj je vzrok za nastalo razliko,

c) katera dejavnika vplivata predvsem na ta pojav?

## Ustni izpit

Primeri izpitnih vprašanj za ustni izpit:

Vprašanja za 12 točk

- Opiši sestavo tiskarske barve!

Vprašanja za 16 točk

- Primerjaj uporabnost pozitivnega in negativnega kopirnega postopka!

Vprašanja za 12 točk

- Analitično primerjaj optimalno in standardno obarvanje odtisa!

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.