POKLICNA MATURA 2005

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

TEHNOLOGIJA DODELAVE

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| GRAFIČNI TEHNIK | srednje strokovno izobraževanje |
| GRAFIČNI TEHNIK (GLUHI IN NAGLUŠNI) | poklicno-tehniško izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV IZPITNE ENOTE: TEHNOLOGIJA DODELAVE	3

2.	IZPITNI cilji	3

3.	ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO	3

4.	OCENJEVANJE ZNANJA	6

4.1.	PISNI IZPIT	6

4.2.	USTNI IZPIT	7

5.	DOVOLJENI PRIPOMOČKI	7

6.	LITERATURA IN DRUGI VIRI	7

7.	primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja	7

7.1.	Pisni izpit	7

7.2.	Ustni izpit	8

8.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	8

# NAZIV IZPITNE ENOTE: TEHNOLOGIJA DODELAVE

# IZPITNI cilji

Na izpitu ocenjujemo:

- razumevanje osnovnih tehnoloških procesov v dodelavi,

- poznavanje osnovnih materialov in delovnih sredstev, ki se uporabljajo v tehnoloških procesih,

- obvladovanje osnovnih strokovnih pojmov,

- sposobnost samostojnega reševanja problemov,

- sposobnost uporabe literature in drugih virov,

- poznavanje standardov in obvladovanje osnovnih merskih metod kontrole kakovosti,

- poznavanje vpliva tehnologije na okolje,

- znanje, uporabo in razumevanje tehnološke dokumentacije.

# ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO

| VSEBINE | ZNANJA | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| --- | --- | --- |
| knjigoveške dodelave | Kandidat |  |
| Delovna sredstva |  |  |
| - vrste orodij in njih namen - knjigoveški stroji in njihovo delovanje - predpisi in ukrepi iz varstva pri delu - čiščenje in vzdrževanje delovnih sredstev | - uporablja ustrezno orodje za specifično delo - razloži namen določenega orodja oziroma stroja - našteje pravila iz varstva pri delu |  |
| Materiali v knjigoveški dodelavi |  |  |
| - primarni knjigoveški material (papir, karton, lepenka, lepilo, prevlečni material) - sekundarni knjigoveški material (sukanec, žica, kapitalni in zaznamovalni trak, folija in črke za toplotni tisk, gaza, …) | - pozna lastnosti in sestavo materialov - materialu določi smer teka vlaken in druge lastnosti - zna izbrati ustrezen material za določen izdelek - zna izračunati maksimalni izkoristek materiala | - kalkulator |
| Tiskarska in knjigoveška pola |  |  |
| - lastnosti in oblika TP in KP - razporeditveni načrt za posamezno polo z ustreznimi oznakami - standardni formati | - opiše lastnosti obeh pol - razloži vrste in namen oznak - našteje in izračuna standardne formate |  |
| Osnovne tehnološke operacije |  |  |
| - rezanje - zgibanje (ročno in strojno) - znašanje (ročno in strojno) - šivanje (ročno in strojno) - lepljenje (ročno in strojno) | - razloži in opiše: - načine rezanja - vrste in načine zgibanja - načine znašanja in kontrolo - načine šivanja - postopek lepljenja |  |
| Ročna izdelava tehnološkega naloga |  |  |
| - postopek izdelave KB - priprava materiala, razrez KP, zgibanje in znašanje KP, šivanje KP, lepljenje hrbta, obrez KB, oblikovnje hrbta ter oprema KB | - našteje postopke po vrstnem redu injih opiše |  |
| Ročna izdelava platnice |  |  |
| - postopek izdelave platnice: - prirez materiala po predhodnem izračunu, izdelava več vrst platnic | - izračuna maksimalni izkoristek materiala - opiše sestavo vseh vrst platnic | - kalkulator |
| Tisk platnic |  |  |
| - izdelava osnutka - priprava predloge - priprava stavka - priprava stroja - zaporedje tiska - folije za toplotni tisk | - opiše ves potrebni material - opiše način priprave stavka oz. predloge za tisk - izbere ustrezno folijo - določi ustrezno pripravo stroja - zna pravilno vzdrževati stroj |  |
| Strojna izdelava mehko vezane knjige |  |  |
| - priprava materiala - vrste mehko vezanih knjig - priprava KB - priprava ovitkov - tehnološki postopek izdelave - vzdrževanje stroja | - razložitehnološki potopek izdelave - opiše več načinov izdelave mehko vezane knjige |  |
| Strojna izdelava trdo vezane knjige |  |  |
| - zaporedje tehnoloških procesov - posamezne faze dela - funkcija posamezne enote stroja - lastnosti enot - vzdrževanje stroja | - določi vrstni red tehnoloških operacij - opiše posamezne enote in delovne lastnosti le-teh - pozna zahteve vzdrževanja |  |
| Posebne vezave |  |  |
| - poslovne vezave - zapisnik z vzmetnim hrbtom - francoska vezava - mape - albumi | - opiše druge načine ročne izdelave knjig - razlikuje zahtevnost posameznega načina vezave |  |
| Osnove tehnološke priprave dela |  |  |
| - parametri tehnološkega procesa - izdelava makete - izračun materiala - tehnološka dokumentacija | - razčleni tehnološki proces v knjigoveški dodelavi - izdela maketo po predpisanih zahtevah - izračuna porabo materiala za naklado - izdela delovni nalog | - kalkulator |
| Zagotavljanje kakovosti po standardih |  |  |
| - načini preverjanja kakovosti - standard kakovosti - dokumentacija sistema kakovosti | - definira karakteristike kakovosti - opiše standard in našteje njegove prednosti - razloži elemente standarda |  |
| VSEBINE | ZNANJA | UČNA IN DELOVNA SREDSTVA |
| embalažerstva | Kandidat |  |
| Embalažni materiali |  |  |
| - papir - karton - valoviti karton - lepenka - lepila | - opiše posamezne vrste osnovnih in pomožnih materialov, našteje surovine in sestavo - razloži osnovne lastnosti materialov |  |
| Ročno izdelana embalaža |  |  |
| - kartotečna škatla - šatulje različnih vrst - bonboniera - registrator | - opiše razvoj embalaže od preteklosti do današnjih dni - opredeli namen in obliko ročno izdelane embalaže - razloži konstruiranje ročno izdelane embalaže | - kalkulator |
| Konstrukcija embalaže |  |  |
| - ročna in računalniška konstrukcija embalaže iz kartona in valovitega kartona | - razloži konstruiranje ploske embalaže po standardnih programih - opredeli in opiše vrste embalaže (zloženk) in njen pomen za uspešno zaščito in prodajo izdelkov |  |
| Izsekovalna orodja in protiorodja |  |  |
| - orodja v svincu - klasična izdelava izsekovalnega orodja - izdelava z laserskim sistemom - izdelava protiorodij vseh vrst | - razloži načine izdelave izsekovalnih orodij - opiše načelo delovanja, nastavitev in krmiljenje delovnih naprav - razloži namen posameznih linij in njihovo uporabnost - opiše namen in izdelavo protiorodja |  |
| Kartonska embalaža |  |  |
| - oblike kartonske embalaže - postopek izdelave (tisk, oplemenitenje, lepljenje | - opiše posamezne vrste potiskane kartonske embalaže - razloži tehnološki postopek izdelave in postopke dodelave embalaže - razloži delovanje in pripravo lepilnih strojev | - kalkulator |
| Embalaža iz valovitega kartona |  |  |
| - vrste in oblike embalaže iz valovitega kartona - postopki izdelave (izsekana, rezana embalaža, flekso tisk, spajanje) | - opiše namen in vrste embalaže iz valovitega kartona ter postopek izdelave - razloži tehniko flekso tiska in postopek izdelave klišeja - opiše delovanje in pripravo lepilnih in šivalnih strojev |  |
| Tehnike izseka embalaže |  |  |
| - vertikalna - cilindrična - zaklopna | - razloži vrste izsekovalnih sistemov - opiše delovanje, nastavitev in primernost posameznih sistemov pri izdelavi določenih vrst embalaže |  |
| Pakiranje, skladiščenje |  |  |
| - priprava in zaščita embalaže za transport in skladiščenje | - razloži načine pakiranja in zaščite embalaže - opiše klimatske pogoje v skladišču |  |
| Osnove tehnološke priprave dela |  |  |
| - tehnološka priprava za potiskano kartonsko embalažo in embalažo iz valovitega kartona - kalkulacije | - razloži vsebino in postopek izdelave tehnološke dokumentacije - našteje osnovne elemente kalkulacije | - kalkulator |
| Druge vrste embalaže |  |  |
| - papirna konfekcija - embalaža iz laminatov - navita embalaža - vlečna embalaža | - razloži namen in vrste posameznih embalaž - opiše postopke izdelave |  |
| Zagotavljanje kakovosti embalaže |  |  |
| - pojem kakovosti - standard ISO 9001 - poslovnik kakovosti | - razloži pojem kakovosti, opiše zgodovino in razvoj filozofije kakovosti - razloži namen standarda - opiše zgradbo poslovnika kakovosti |  |

# OCENJEVANJE ZNANJA

Zgradba izpitne enote:

- pisni izpit,

- ustni izpit.

Pisni izpit je ovrednoten s 60 točkami, ustni izpit pa s 40 točkami.

## PISNI IZPIT

Pisni izpit je sestavljen iz 2 izpitnih pol. Prva izpitna pola vsebuje kratke naloge in vprašanja iz osnovnega znanja definicij, zakonov in imenoslovja. Druga izpitna pola pa vsebuje pregledne, strukturirane naloge. Za reševanje nalog obeh izpitnih pol je predviden čas največ 120 minut.

Priporočilo

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, struktuirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

Shema zgradbe in vrednotenja pisnega izpita

| Izpitna pola oz. sklop | Štev. nalog | Tipi nalog | Vrednotenje posameznih nalog (točk) | Dovoljeni pripomočki | Čas reševanja (minut) | Delež v oceni (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | kratke naloge iz osnovnega znanja definicij in zakonov, formul |  |  | do 20 | 10 |
| 2. |  | strukturirane naloge iz razumevanja in uporabe zakonov in definicij |  | kalkulator, priročnik | do 40 | 20 |
|  |  | strukturirane naloge iz samostojnega reševanja problemov, uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja različnih področij |  | kalkulator, priročnik | do 60 | 30 |
|  |  | SKUPAJ |  |  | 120 | 60 |

## USTNI IZPIT

Vsak izpitni listek je točkovan s 40 točkami.

Vprašanja na izpitnem listku

Pripravljen je seznam vprašanj, ki so točkovana, in rabi učitelju za pripravo izpitnega listka. Vsak izpitni listek ima 3 vprašanja, ki so kompleksna, jasna, nedvoumna ter razčlenjena z ustreznimi podvprašanji. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevamo preglednico vsebin in taksonomskih stopenj.

Vprašanja zajemajo znanja iz definicij in zakonov ter poznavanja strokovne terminologije (30 %*); iz razumevanja in uporabe (40 %*) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (30 %*).

* Delež posameznega vprašanja v oceni ustnega izpita.

# DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Dovoljeni pripomočki pri ustnem izpitu so določeni v poglavju 3.

# LITERATURA IN DRUGI VIRI

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

# primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja

## Pisni izpit

A. Prva izpitna pola

Primeri izpitnih vprašanj iz prve izpitne pole:

###### Izberi pravilni odgovor (obkroži DA/NE)!                                                       1 točka

- Papir je večslojni vlakninski izdelek.					  DA/NE

- Velikost A4 formata je 420 mm x 297 mm 					  DA/NE

- SB je oznaka, ki označuje kratki tek vlaken v papirju			  DA/NE

- Klej je lepilo živalskega izvora						  DA NE

###### Kratko odgovori!                                                                                                  2 točki

- Katere načine zgibanja poznaš?

- Kolikšna je višina izsekovalnih nožev?

- Naštej lepila, ki jih uporabljamo v dodelavi?

- Kakšni so standardni klimatski pogoji v delovnih prostorih dodelave?

B. Druga izpitna pola

Primeri izpitnih vprašanj iz druge izpitne pole:

Dopolni!                                                                                                                1 točka

- Gramatura je  ____________________________________________________.

- Zaprti čas je čas sušenja lepila od ___________________do ______________________.

- Maketa je _________________________________________________________.

###### Kratko odgovori!                                                                                                  2 točki

- Kako imenujemo stroj za ravnanje pol?

- Kaj potrebujemo za žlebljenje?

###### Odgovori na vprašanje!                                                                                        5 točk

- Skiciraj rezalni stroj in poimenuj glavne dele!

- Določi širino in globino žlebilnih kanalov za karton debeline 0,80 mm.

- Izračunaj maso materiala, če veš da je gramatura materiala 100g/m2, naklada 3500 pol, A1 formata.

## Ustni izpit

Primeri izpitnih vprašanj za ustni izpit:

Primeri vprašanj za 12 točk

- Opiši načine nanašanja lepila in naprave za nanašanje lepila (razloži na primerih)!

Primeri vprašanj za 16 točk

- Razloži v kakšnem razmerju so si stranice standardnih formatov!

Primeri vprašanj za 12 točk

- Analiziraj sestavo valovitega kartona in opiši njegove lastnosti (gladkost, vlažnost)!

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.