POKLICNA MATURA 2005

PREDMETNI IZPITNI KATALOG

LADIJSKI STROJI

(2. predmet poklicne mature)

Predmetni   izpitni   katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 68. seji 3. 7. 2003 in se  uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih:

Izpitni roki

| 2005 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2006 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| LADIJSKI STROJNI TEHNIK (SI) | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2005.

VSEBINA

1.	NAZIV PREDMETA: LADIJSKI STROJI	3

2.	IZPITNI CILJI	3

3.	ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI POKLICNI MATURI	3

4.	OCENJEVANJE ZNANJA	4

4.1.	PISNI IZPIT	4

4.2.	USTNI IZPIT	5

4.3.	OBLIKOVANJE SKUPNE OCENE	5

5.	DOVOLJENI PRIPOMOČKI	5

6.	LITERATURA IN DRUGI VIRI	5

7.	PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA	5

7.1.	PISNI IZPIT	5

7.2.	USTNI IZPIT	7

8.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI	7

# NAZIV PREDMETA: LADIJSKI STROJI

# IZPITNI cilji

Na izpitu ocenjujemo temeljna znanja iz poznavanja vodenja in vzdrževanja celotnega strojnega kompleksa na ladji v skladu z določili konvencije STCW 1995.

Dijake zato ocenjujemo predvsem iz znanj za:

- pravilno ravnanje z ladijskimi pogonskimi stroji (motorji) in znanjem teorij delovanja,

- racionalno porabo goriva glavnih in pomožnih strojev,

- odpravljanje različnih napak na pogonskih in pomožnih strojih,

- vzdrževanje ladijskih hladilnih in prezračevalnih ter klimatskih naprav,

- pravilno delovanje kompresorjev, črpalk in drugih naprav ter strojev na krovu,

- pravilno delovanje krmila, naprav za sidrenje in privezovanje ladje in

- vodenje dnevnika o ladijski strojnici.

# ZNANJA, KI SE OCENJUJEJO PRI POKLICNI MATURI

| Vsebine | Znanja (cilji) | Učna in delovna sredstva |
| --- | --- | --- |
|  | Kandidat |  |
| - struktura ladje, vrste pomožnih strojev in cevovodov | - natančno pozna strukturo ladje; - definira vlogo pomožnih strojev in jih našteje; |  |
| - črpalke na ladji | - pozna vse vrste črpalk na ladji, njihove sestavne dele; - razloži njihovo delovanje, primerja njihove karakteristike; |  |
| - kompresorji zraka in ostalih plinov | - pozna batne in centrifugalne kompresorje, sestavne dele; - opiše njihovo delovanje in vzdrževanje; |  |
| - naprave za proizvodnjo sladke vode, prečiščevanje goriv in maziv, oljnih odplak in sanitarnih izlivov | - pozna vrste naprav, sestavne dele, opiše njihovo delovanje in vzdrževanje; |  |
| - protipožarna in reševalna oprema | - pozna vrste opreme, našteje sredstva za gašenje požara; - pozna predpise konvencij in klasifikacijskih ustanov, njihovo delovanje in vzdrževanje; |  |
| - tovorna oprema, naprave za sidranje, privezovanje in krmarjenje | - opiše vso opremo, pozna njihovo vlogo; - razloži delovanje naprav za sidranje in krmarjenje; - zna vzdrževati naprave in opremo; |  |
| - hladilne in klimatske naprave | - pozna sestavne dele, njihovo delovanje; - opiše regulacijo sestavnih delov, zna vzdrževati naprave; |  |
| - avtomatizacija ladijskih postrojev | - pozna elemente daljinskega upravljanja in njihovo delovanje; - razloži delovanje naprav za obveščanje in ukrepanje; - pozna naprave za komunikacijo na ladji, zna naprave vzdrževati; |  |
| - sestavni deli ladijskih motorjev | - našteje sestavne dele, opiše njihovo funkcijo; - pozna tehnološki postopek izdelave in materiale, iz katerih so izdelani; |  |
| - goriva in maziva za motorje z notranjim zgorevanjem | - pozna kemične in fizikalne lastnosti goriv in maziv; - zna z njimi rokovati, pozna varnostne ukrepe; - zna narediti priročne kemične analize analize; |  |
| - osnove delovanja motorjev z notranjim zgorevanjem | - razlikuje krožne procese v motorju, opiše postopek indiciranja; - razlikuje vrste indikatorskih diagramov; - predvidi napake pri delovanju motorja s pomočjo indikatorskega diagrama; |  |
| - plinski turbinski postroj | - pozna sestavne dele in njihovo funkcijo; - zna zagnati turbino, regulirati moč med obratovanjem; - opiše najpogostejše okvare in jih zna odpraviti; |  |
| - priprava zgorevalne zmesi | - razlikuje zunanjo in notranjo pripravo zgorevalne zmesi; - pozna naprave za pripravo, zna jih vzdrževati; |  |
| - sistemi za hlajenje in mazanje ladijskih motorjev | - pozna vse sisteme in jih našteje; - pozna njihove elemente in delovanje, zna jih vzdrževati; |  |
| - regulacija in meritve ladijskih motorjev | - spozna načine regulacij vžiga, razume pomen meritev; - zna opraviti meritve, in jih ovrednotiti; |  |
| - propulzija | - zna izračunati notranjo in efektivno moč motorja; - pozna karakteristike ladijskega vijaka in njegov vpliv na obremenitev motorja; - pozna vlogo vztrajnika; - zna oceniti ekonomičnost motorja; |  |

Pri pripravi izpitnih nalog ter vprašanj upoštevajte »Navodila za pripravo in izvedbo 2. Izpitne enote«, pripravil CPI (marec, 2001).

# OCENJEVANJE ZNANJA

Zgradba izpitne enote:

- pisni izpit,

- ustni izpit.

## PISNI IZPIT

Priporočilo)

Vsebinsko pisni izpit obsega naloge iz temeljnih vsebin strokovno teoretičnega predmeta. Izpitne naloge so objektivnega tipa, struktuirane, računske, grafične ali problemske ipd. Področje, raven in obseg znanja, ki se preverja, naj ne bo le faktografsko, temveč naj upošteva tudi zahtevnejše taksonomske stopnje (znanje, razumevanje, uporaba, analiza, sinteza, vrednotenje).

Shema zgradbe in vrednotenja pisnega izpita

| Izpitna pola oz. sklop | Štev. nalog | Tipi nalog | Vrednotenje posameznih nalog (točk) | Dovoljeni pripomočki | Čas reševanja (minut) | Delež v oceni (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 6 | kratke naloge iz osnovnega znanja definicij in zakonov ter pretvarjanja enot (definiranje, skice, enačbe, zakoni, pretvarjanje enot, diagrami, predpisi); | 5 | geometrijsko orodje | 30 | 30 |
| 2. | 2 | strukturirane naloge iz uporabe zakonov in definicij posameznega področja (uporaba zakonov, definicij, priročnikov, predpisov, pisnih računskih algoritmov); | 20 | geometrijsko orodje, kalkulator, priročnik | 90 | 50 |
|  | 1 | strukturirane naloge iz uporabe, analiziranja in vrednotenja ter povezovanja različnih področij (sposobnost prenosa uporabe znanja v tipično posebej prirejenih zaprtih situacijah, analiza, vrednotenje ter povezovanje različnih področij); | 30 |  |  | 20 |
|  |  | SKUPAJ | 100 |  |  | 100 |

Trajanje pisnega izpita

Pisni izpit traja 120 minut.

## USTNI IZPIT

Vprašanja na izpitnem listku

Vprašanja so kompleksna, jasna, nedvoumna ter ustrezno razčlenjena. Pri sestavljanju izpitnih listkov upoštevati preglednico vsebin in taksonomskih stopenj ter tako zagotoviti ustrezno pokritost vsebin ter zahtevnost ustnega izpita. Vprašanja morajo zajeti znanja iz razumevanja in uporabe (55%) ter iz analize, sinteze in vrednotenja (45%).

* Delež posameznega vprašanja v oceni ustnega izpita.

## Oblikovanje skupne ocene

Skupno oceno izpitne enote določi izpitna komisija v skladu s Pravilnikom o poklicni maturi.

# DOVOLJENI PRIPOMOČKI

Dovoljeni pripomočki pri ustnem in pisnem izpitu so določeni v poglavju 3. in 4.1.

# LITERATURA IN DRUGI VIRI

Za kandidate je priporočena literatura in drugi viri objavljena v vsakoletnem Katalogu učbenikov za poklicne in strokovne šole za posamezno šolsko leto, ki ga izdaja Center RS za poklicno izobraževanje oziroma Zavod RS za šolstvo.

# PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

## Pisni izpit

Pola A

Primeri nalog vrednih 								1 točko

- Obkroži pravilno da ali ne za naslednjo trditev: dizelskemu motorju povečamo kot vbrizga goriva, zato bo maksimalni tlak porastel

DA		NE

- Obkroži pravilno trditev:

Reverziranje  2T dizelskega motorja B&W se izvrši pnevmatično

DA			NE

- Reverziranje 2T dizelskega motorja VARTSILA  SULZER se izvrši pnevmatično

DA			NE

- Kaj je oktansko število (obkroži pravilni odgovor)

- sposobnost zgorevanja dizelskega goriva

- odpornost proti pretakanju tekočin

- odpornost  goriva  proti samovžigu

Primeri nalog vrednih								2 točki

- Dizelskemu motorju slabo tesni izpušni ventil. Zaradi pomanjkanja zraka se bosta spremenila kompresijski tlak in temperatura izpušnih plinov. Obkroži pravilno trditev!

Kompresijski tlak bo                    VEČJI      MANJŠI

Temperatura izpušnih plinov bo    VIŠJA     NIŽJA

- Obkroži pravilni odgovor procesa reverziranja glavnega motorja  B&W

  - Ročična gred miruje, odmična gred se pomakne  za potreben kot reverziranja

  - Odmična gred miruje, ročična gred se pomakne za potreben kot reverziranja

Primeri nalog vrednih								4 točke

- Nariši odprti diagram 2T dizelskega motorja in označi vrednosti:

maksimalni tlak

tlak kompresije

točko vbrizga goriva

točko vžiga goriva

Pola B - primer

Navodilo: s podatki, ki so podani, rešite prve tri naloge ter izbirno 4. ali 5.	20 točk

Ladjo poganja dvotaktni motor B&W  6 L 74 MC hod bata je 2000 mm indicirana specifična poraba goriva b1= 0,175 kg/kW h  pri kurilni vrednosti goriva hi= 41500 kJ7kg K.

Ob 09h 05min odčitamo na števcu obratov stanje 2368592 in ob 10h50min  stanje 2381192.

V tem času izmerimo indikatorske diagrame in na vseh valjih dobimo isto vrednost srednjega indiciranega tlaka, p = 7,8 bara.

Izračunaj:

- srednje število vrtljajev na miuto za omenjen čas				1 točka

moč motorja 									1 točka

porabo goriva									1 točka

- pri izračunani moči dosega ladja hitrost 15 nm/h.

iračunaj porablen čas za 6000 nm dolgo potovanje				1 točka

iračunaj potrebno zalogo goriva							1 točka

- Motorju zmanšamo število vrtljajev za 10%. Izračunaj:

novo šrevilo vrtljajev,    								1 točka

novo hitrost ladje									1 točka

novo moč motorja									1 točka

novo porabo goriva								1 točka

porabljen čas za 6ooo Nm dolgo potovanje					1 točka

novo potrebno zalogo goriva							1 točka

- Protitočni hladilnik sladke vode mora odvesti 2000 kJ/s z gorivom  toplote. Sladka voda vstopa v motor s temperaturo 80°c in izstopa s temperaturo 72°c koficient toplotne prevodnosti K= 0,85kW/m2K, morska voda vstopa stemperaturo 35°c in izstopa s temperaturo 38°c specifična toplota morske vode je c=4,2 kJ/kg K

nariši diagram in vnesi potrebne podatke					6 točk

izračunaj srednjo logatitemsko temperaturo hladilnika				1 točka

izračunaj površino grelca 							1 točka

izračunaj potrebno količino morske vode					1 točka

- V kotlu na izpušne pline se v paro pretvori 3000 kJ/s motorju dovedene toplote.

Para doseže tlak 6 barov in temperaturo pregretja 260°c Tlak v kondenzatorju je 0,1 bar. Izračunaj:

nariši muljerov diagram za vodno paro in vnesi potrebne podatke		6 točk

izračunaj količino pridobljene pare						1 točka

izračunaj razpoložljivo moč za pogon turbogeneratorja				1 točka

izračunaj izkoristek parnega postroja						1 točka

Shema zgradbe pisnega dela izpita in vrednotenje je v Izpitnem katalogu.

## Ustni izpit

Primeri:

- Opišite način delovanja in sestavne dele centrifugalnih separatorjev ter opišite njihov namen in uporabnost na ladji.	15 točk

- Skicirajte v  p-v diagramu in opišite otto krožni proces za dvotaktne in štiri taktne motorje po posameznih fazah.	20 točk

- Opišite pripravo ladijskega motorja pred odhodom iz pristanišča.	15 točk

Skupaj										50 točk

- Povejte vse o predelavi odpadkov in sanitarnih odplak na ladji  
(fekalna naprava)	10 točk

- Skicirajte v  p-v diagramu in opišite seilingerjev ( sabathejev) kombiniran krožni proces za dvotaktne in štiri taktne motorje po posameznih fazah.	20 točk

- Opišite namen in vrste grednih generatorjev.	20 točk

Skupaj										50 točk

# PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v MaturItetnem izpitnem katalogu.