PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 106. seji 21.03. 2008 in se  uporablja od spomladanskega roka 2010, dokler se z Maturitetnim izpitnim katalogom ne določi novi.

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so končali zadnji letnik izobraževanja po naslednjih izobraževalnih programih:

| Ime programa | Datum sprejema (objave v Ur. L) |
| --- | --- |
| TEHNIK OPTIK SSI | Ur. l. RS, št,. 53/2008 |

VSEBINA

- UVOD

- IZPITNI CILJI

- ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

  - Oblike in načini ocenjevanja

  - Zgradba izpita

    - Izdelek oziroma storitev

    - Zagovor

- ZNANJE IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

- TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

- PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

1	UVOD

Predmetni izpitni katalog Izdelek oziroma storitev in zagovor je namenjen kandidatom, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k poklicni maturi v izobraževalnem programu Tehnik optik.

Na izpitu ocenjujemo poklicne in splošne kompetence, ki so jih kandidati pridobili pri strokovnih modulih:

- Optična stekla in izdelava očal.

2     IZPITNI CILJI

Na izpitu kandidat:

- pozna tehnološke postopke za oblikovanje optičnih stekel,

- izbere ustrezne stroje in naprave za določen tehnološki proces,

- primerja lastnosti in razume možnosti uporabe različnih materialov v optiki,

- pojasni lastnosti različnih vrst optičnih stekla,

- izvaja tehnološke procese v skladu z zahtevami in predpisi, ki zagotavljajo varno delo v optični delavnici in varstvo okolja,

- razloži delovanja merilnih naprav v optiki,

- pravilno in natančno opravi kontrolo izdelkov,

- izdela in vodi različno dokumentacijo,

- upošteva zahteve veljavne zakonodaje v optiki,

- samostojno in kakovostno izdela izdelek ali opravi storitev in poišče različne vire informacij,

- racionalno rabi energijo in material,

- ustrezno oblikuje delovno poročilo.

- ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1. 	Oblike in načini ocenjevanja

Izpit 4. predmeta poklicne mature je izdelek oziroma storitev in zagovor in se izpelje po projektni metodi dela. Glede na obseg in vsebino je izvedba projektnega dela skupinska ali individualna.

Preden kandidat oziroma projektni tim pristopi k izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve mora načrtovati ustrezen izbor materialov, orodij, strojev in naprav ter določiti ustrezne tehnološke postopke. Za izdelavo izdelka oziroma opravljanje storitve je potrebno voditi ustrezno dokumentacijo.

Izpit je sestavljen iz:

- štirih (4) individualnih izpitnih nalog

- ustrezne dokumentacije in

- zagovora.

- Ocenjevanje izdelka oziroma storitve z zagovorom:

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 načrtovanje | priprava na delo - ročna izdelava očal | 20 |
|  | priprava na delo - strojna izdelava očal |  |
|  | priprava na delo – popravilo ali zamenjava okvirja |  |
|  | priprava na delo - izdelava srednjega dela okvirja |  |
| 2 izvedba | strokovnost izvedbe - ročna izdelava očal | 40 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna izdelava očal |  |
|  | strokovnost izvedbe – popravilo ali zamenjava okvirja |  |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava srednjega dela okvirja |  |
| 3 dokumentacija | ročna izdelava očal | 20 |
|  | strojna izdelava očal |  |
|  | popravilo ali zamenjava okvirja |  |
|  | izdelava srednjega dela okvirja |  |
| 4 zagovor | ročna izdelava očal | 20 |
|  | strojna izdelava očal |  |
|  | popravilo ali zamenjava okvirja |  |
|  | izdelava srednjega dela okvirja |  |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

.

3.2. 	Zgradba izpita

Izpit je sestavljen iz izdelave izdelka ali opravljene storitve in zagovora

3.2.1. Izdelek ali storitev (80%)

|  | Skupno število točk (v točkah) | Čas (v minutah) | Potrebni pripomočki |
| --- | --- | --- | --- |
| Izdelava izdelka ali opravljena storitev | 80 | 360 | Delovna halja, izvijač, risalno geometrijsko orodje, PD merilo, vodoodporni flumaster. |

3.2.2 .Zagovor (20%)

Zagovor je vezan izključno na izdelavo izdelka oziroma na opravljanje storitve. Pri strokovnem zagovoru kandidat utemeljuje uporabo materialov, orodij, strojev in naprav, izbranih tehnoloških in drugih postopkov ter upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okolja za izdelek, ki ga je izdelal oziroma storitev, ki jo je opravil ter ovrednoti učinke storitve oz, kakovost izdelka.

Pri zagovoru je možnih 20 točk.

4. 	ZNANJE IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

V nadaljevanju so navedena strokovna področja, v okviru katerih lahko kandidat oziroma projektni tim izdela izdelek oziroma opravi storitev in poklicne kompetence, ki jih mora pri tem izkazati.

|  |  |  |  |  |  |  |  | - Poklicne kompetence | - Znanja, spretnosti, veščine |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Očala s sferičnimi stekli |  |  |  | - Kandidat: - Izbere ustrezna optična stekla in ustrezne korekcijske okvirje. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo z vsemi merilni podatki. - Pripravi stroje za ustrezne delovne postopke. - Pri delu uporablja ustrezna zaščitna sredstva in ostale pripomočke in orodja, ki so potrebna za ročno brušenje. - Izpolnjuje tehniško dokumentacijo. - Izdelek pregleda in primerno zapiše vse ustrezne merilne in tehnične podatke. |  |  |  |  |  |  |
|  | Očala s cilindričnimi –astigmatičnimi stekli |  |  |  | - Kandidat: - Izbere ustrezna cylindrična optična stekla in ustrezne korekcijske okvirje. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo z vsemi merilni podatki. - Pripravi stroje za ustrezne delovne postopke. - Pri delu uporablja ustrezna zaščitna sredstva in ostale pripomočke in orodja, ki so potrebna za ročno brušenje. - Izpolnjuje tehniško dokumentacijo. - Izdelek pregleda in primerno zapiše vse ustrezne merilne in tehnične podatke. - Določi uporabnost izdelka in ga ovrednoti. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Očala z najlonsko vrvico |  |  |  | - Izbere ustrezna optična stekla. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo z vsemi merilni podatki. - Pripravi stroje za ustrezne delovne postopke. - Pri delu uporablja ustrezna zaščitna sredstva in ostale pripomočke in orodja, ki so potrebna za ročno brušenje. - Izpolnjuje tehniško dokumentacijo. - Izdelek pregleda in primerno zapiše vse ustrezne merilne in tehnične podatke. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Očala na vijake |  |  |  | - Izbere ustrezna optična stekla in ustrezne korekcijske okvirje. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo z vsemi merilni podatki. - Pripravi stroje in nsprsve za ustrezne delovne postopke. - Pri delu uporablja ustrezna zaščitna sredstva in ostale pripomočke in orodja, ki - Izpolnjuje tehniško dokumentacijo. - Izdelek pregleda in primerno zapiše vse ustrezne merilne in tehnične podatke. - Določi uporabnost izdelka in ga ovrednoti - ročno ali strojno brušenje oblike stekla; - Prilagajanje vijakov s krajšanjem. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Očala z večžariščnimi stekli |  |  |  | - Izbere ustrezna optična stekla in ustrezne korekcijske okvirje. - Izmeri addicijo in jo zapiše. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo z vsemi merilni podatki. - Pripravi stroje in naprave za ustrezne delovne postopke. - Pri delu uporablja ustrezna zaščitna sredstva in ostale pripomočke in orodja, ki - Izpolnjuje tehniško dokumentacijo. - Izdelek pregleda in primerno zapiše vse ustrezne merilne in tehnične podatke. - Določi uporabnost izdelka in ga ovrednoti |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izdelava srednjega dela okvirja |  |  |  | - Oblikuje srednji dela okvirja oblikovan po predlogi oz.načrtu. - Izdela ustrezno debelino utora, vstavi tečaje in anatomsko izdelan mostiček. - Površinsko obdela površino srednjega dela okvirja z različnimi postopki obdelave. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popravila okvirjev |  |  |  | - Izbere ustrezen postopek zamenjave vijakov. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo. - Vključuje druge dodatne delovne postopke. - Določi uporabnost izdelka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Izbere ustrezen postopek lepljenjenja zlomljenega plastičnega okvirja v sredinskem delu. - Pripravi material in delovne pripomočke za izvajanje dela. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo. - Določi uporabnost izdelka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Izbere ustrezen postopek zamenjave tečaja v sredinskem delu očal. - Odstrani odlomljen del tečaja. - Pripravi tehnološko in tehnično dokumentacijo - Določi uporabnost izdelka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Upošteva pravila zamenjave nylonske vrvice. - Izbere pravilno dolžino in debelino naylonske vrvice. - Izdelek poravna in očisti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- ročna izdelava očal

- strojna izdelava očal

- popravilo ali zamenjava okvirja

- izdelava srednjega dela okvirja iz umetne mase ali kovine.

Izbrane vsebine so enake za vse kandidate.

Pri izdelku oz. storitvi z zagovorom se bodo ocenjevala naslednja področja:

    - TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

PRIMERI IZDELKOV oz. STORITEV

PRIMERI OCENJEVANJ IZDELKOV oz. STORITEV

1. PRIMER

Navodila kandidatu za izvedbo:

- ročne izdelave korekcijskih očala z nylonsko vrvico z astigmatičnimi stekli,

- strojne obdelave korekcijskih progresivnih stekel in njihove montaža v okvir iz umetne mase,

- okvirja očal iz sestavnih delov iz optyl materiala in inklinirate okvir,

- srednjega dela okvirja iz kovine s spajanjem.

Za vsako nalogo, izberete ustrezno metodo obdelave in racionalno načrtujete aktivnosti do končnega izdelka. Med vsemi fazami dela urejate in izpolnjujete pripravljeno dokumentacijodokumentacijo. Zelo pomembno je tudi, da ste pri delu samostojni in da sodelujete z mentorjem ter upoštevate njegova navodila. Posebej pazite na spoštovanje pravil varnega dela. Pri svojem delu bodite dosledni, ekonomični, ekološko ozaveščeni, iznajdljivi, ustvarjalni in upoštevajte časovne omejitve izvedbe.

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk | Doseženo število točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 načrtovanje | priprava na delo - ročna izdelava očal z astigmatičnimi stekli v okvir z nylonsko vrvico | 8 |  |
|  | priprava na delo - strojna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |  |
|  | priprava na delo – sestava okvirja očal iz optyl materiala iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 6 |  |
|  | priprava na delo - izdelava srednjega dela okvirja iz kovine s spajanjem | 4 |  |
| 2 izvedba | strokovnost izvedbe - ročna izdelava očal z astigmatičnimi stekli v okvir z najlonsko vrvico | 16 |  |
|  | strokovnost izvedbe - strojna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 4 |  |
|  | strokovnost izvedbe – sestava korekcijskega okvirja iz optyl materiala iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 12 |  |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava metalnega-kovinskega srednjega dela okvirja s spajanjem | 8 |  |
| 3 dokumentacija | ročna izdelava očal z astigmatičnimi stekli v okvir z najlonsko vrvico | 8 |  |
|  | strojna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |  |
|  | sestava korekcijskega okvirja iz optyl materiala iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 6 |  |
|  | izdelava metalnega srednjega dela okvirja s spajanjem | 4 |  |
| 4 zagovor | ročna izdelava očal z astigmatičnimi stekli v okvir z nylonsko vrvico | 8 |  |
|  | strojna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |  |
|  | sestava korekcijskega okvirja iz optyl materiala iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 6 |  |
|  | izdelava metalnega srednjega dela okvirja s spajanjem | 4 |  |
|  | SKUPAJ | 100 |  |

2. PRIMER

Navodila kandidatu za izvedbo:

- ročne obdelave korekcijskih enožariščnih sferičnih stekel in njihove montaže v okvir iz optyl materiala,

- strojne obdelave korekcijskih bifokalnih stekel in njihove montaže v okvir iz umetne mase,

- popravila okvirja z najlonsko vrvico in

- izdelave korekcijskih očal na vijake

Za vsako nalogo, izberete ustrezno metodo obdelave in racionalno načrtujete aktivnosti do končnega izdelka. Med vsemi fazami dela urejate in izpolnjujete pripravljeno dokumentacijodokumentacijo. Zelo pomembno je tudi, da ste pri delu samostojni in da sodelujete z mentorjem ter upoštevate njegova navodila. Posebej pazite na spoštovanje pravil varnega dela. Pri svojem delu bodite dosledni, ekonomični, ekološko ozaveščeni, iznajdljivi, ustvarjalni in upoštevajte časovne omejitve izvedbe.

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 načrtovanje | priprava na delo - ročna obdelava očal z enožariščnimi stekli v okvir iz optyl materiala | 8 |
|  | priprava na delo - strojna obdelava bifokalnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | priprava na delo – popravilo okvirja z nylon vrvico | 6 |
|  | priprava na delo - izdelava očal na vijake | 4 |
| 2 izvedba | strokovnost izvedbe - ročna obdelava očal z enožariščnimi stekli in njihova montaža v okvir iz optyl materiala | 16 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna obdelava bifokalnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 4 |
|  | strokovnost izvedbe – popravilo okvirja iz nylon vrvice | 12 |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava očal na vijake | 8 |
| 3 dokumentacija | ročna obdelava enožariščnih stekel in njihova montaža v okvir iz optyl materiala | 8 |
|  | strojna obdelava bifokalnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | popravilo okvirja iz nylon vrvice | 6 |
|  | izdelava očal na vijake | 4 |
| 4 zagovor | ročna obdelava enožariščnih stekel in njihova montaža v okvir iz optyl materiala | 8 |
|  | strojna obdelava bifokalnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | popravilo okvirja iz nylon vrvice | 6 |
|  | izdelava očal na vijake | 4 |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

3. PRIMER

Navodila kandidatu za izvedbo:

- ročne obdelave večžariščnih stekel in njihove montaže v kovinski okvir,

- strojne obdelave astigmatičnih stekel njihove montaže v okvir iz umetne mase,

- izdelave priponke-držaja iz acetatnega materiala,

- lepljenja okvirjev iz umetne mase.

Za vsako nalogo, izberete ustrezno metodo obdelave in racionalno načrtujete aktivnosti do končnega izdelka. Med vsemi fazami dela urejate in izpolnjujete pripravljeno dokumentacijodokumentacijo. Zelo pomembno je tudi, da ste pri delu samostojni in da sodelujete z mentorjem ter upoštevate njegova navodila. Posebej pazite na spoštovanje pravil varnega dela. Pri svojem delu bodite dosledni, ekonomični, ekološko ozaveščeni, iznajdljivi, ustvarjalni in upoštevajte časovne omejitve izvedbe.

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 načrtovanje | priprava na delo - ročna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v kovinski okvir | 8 |
|  | priprava na delo - strojna izdela večžariščnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | priprava na delo – izdelava priponke iz acetatnega materiala | 6 |
|  | priprava na delo - lepljenje plastičnih okvirjev | 4 |
| 2 izvedba | strokovnost izvedbe - ročna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz kovine | 16 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna obdelava astigmatičnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 4 |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava priponke iz acetatnega materiala | 12 |
|  | strokovnost izvedbe – lepljenje plastičnih okvirjev | 8 |
| 3 dokumentacija | ročna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz kovine | 8 |
|  | strojna obdelava astigmatičnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | izdelava priponke iz acetatnega materiala | 6 |
|  | lepljenje plastičnih okvirjev | 4 |
| 4 zagovor | ročna obdelava progresivnih stekel in njihova montaža v okvir iz kovine | 8 |
|  | strojna obdelava astigmatičnih stekel in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | izdelava priponke iz acetatnega materiala | 6 |
|  | lepljenje plastičnih okvirjev | 4 |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

Cilji izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve:

- naredi časovni načrt dela in potek posamezne faze nastajanja projektne naloge,

- na osnovi načrtovanega tehnološkega postopka izbere in pripravi ustrezen material optičnih stekel

- pripravi vzorce optičnih stekel

- izbere in pripravi ustrezna orodja, pripomočke, stroje in naprave za oblikovanje steklene taline in dodelavo  polizdelka

- oceni končni izdelek,

- poišče strokovno literaturo in druge vire informacij,

- vodi tehnološko in drugo dokumentacijo,

- izdela pisno poročilo o poteku dela.

Kratek opis kompetenc, ki jih mora kandidat izkazati:

- Uporabi temeljna znanja s področja tehnologije.

- Zna povezati praktično delo s teoretičnimi znanji.

- Upošteva načela dobre prakse.

- Racionalno porablja surovine in energijo.

- Načrtuje potrebne pripomočke in materiale.

- Časovno usklajuje potek posamezne delovne oziroma tehnološke faze.

- Upošteva principe in temeljna načela varnega dela.

- Izkaže natančnost in vestnost.

- Uporablja različne vire informacij.

- Pregledno in sistematično predstavi potek izdelave izdelka v ustrezni jezikovni obliki.

Zagovor:

- Predstavitev posameznih tehnoloških faz

- Interpretacija dobljenih rezultatov

- Strokovni razgovor.

6.	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.