POKLICNA MATURA 2008

PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA

IZDELEK OZIROMA STORITEV

(četrti predmet poklicne mature)

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 75. seji 16.6.2004 in se uporablja v naslednjih izpitnih rokih in programih.

Izpitni roki

| 2008 | spomladanski | jesenski |
| --- | --- | --- |
| 2009 | zimski |  |

Programi

| Ime programa | Vrsta programa |
| --- | --- |
| TEHNIK OPTIK | srednje strokovno izobraževanje |

Podatki o sprejemu navedenih programov so objavljeni v maturitetnem katalogu za poklicno maturo 2008.

VSEBINA

1	Naziv četrtega predmeta:	3

2	Izpitni cilji:	3

3	Znanja	3

4	Načini in oblike izpeljave izpita	6

5	Ocenjevanje	7

5.1	Načini in oblike ocenjevanja	7

5.2	Merila ocenjevanja	8

5.3	Predlog pretvorbe točk v oceno	8

6	Primeri	9

6.1	Primeri izdelka oz. storitve	9

6.2	Primeri ocenjevanja	10

7	Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami		12

# Naziv četrtega predmeta:

Izdelek oz. storitev

# Izpitni cilji:

Na izpitu poklicne mature kandidat dokaže, da zna:

- povezovati strokovnoteoretična in praktična znanja

- je praktično usposobljen

- izbrati ustrezen pristop in ustrezne postopke pri opravljanju nalog

- uporabljati ustrezne merilne in kontrolne postopke in pripomočke

- racionalno rabiti energijo, material in čas

- upoštevati predpise s področja varstva pri delu in varstva okolja

- prevzemati odgovornost za kvaliteto lastnega dela

# Znanja

Opredeljena znanja in spretnosti, ki jih kandidat mora obvladati glede na cilje izobraževanja.

a) Izbirni del: očesni optik

| IZDELEK OZ. STORITEV | OPIS IN DIMENZIJE | TEHNOLOŠKE ZAHTEVE |
| --- | --- | --- |
| Očala s sferičnimi stekli | - ročna izdelava enožariščnih - sferičnih očal v + ali - dioptrijski vrednosti, izdelanih iz organskih ali mineralnih optičnih leč ter vstavljenih v različni material okvirja, različnih oblik in velikosti; - podatki o izdelku morajo biti podani na priloženi dokumentaciji; | - sferični leči morata biti dovolj velikega premera, točne dioptrijske moči in brez vsakih optičnih napak; - vsi merilni podatki morajo biti podani monokolarno: dioptrijska vrednost, pupilna razdalja in višina; - vsi merilni podatki se določijo s pomočjo sferometra in priložene ročno izdelane papirnate šablone; - sferične leče se brusijo na grobi in fini diamantni plošči, kjer je potrebno opraviti koničasti rob in vstaviti leče s pomočjo segrevanja v okvir iz plastičnega materiala; - ročno obdelana stekla morajo ustrezati priloženim in izmerjenim podatkom, biti morajo ustrezne oblike in velikosti (glede na okvir in vzorec) in ne smejo imeti mehanskih poškodb; - na koncu je potrebno očala še prilagoditi in preveriti točnost izdelave, preveriti funkcionalnost izdelka; - zabeležiti potrebne izmerjene podatke ter na priloženo dokumentacijo tudi zapisati postopek in rezultat dela; |
| Cilindrična očala | - ročna izdelava cilindričnih očal danih dioptrijskih vrednosti ter montaža v plastični ali kovinski okvir. cilindrična stekla so lahko mineralna ali organska, lahko so tudi prizmatična. podatki o potrebnih parametrih za izdelavo so lahko določeni na priloženi dokumentaciji ali pa jih je delno potrebno izmeriti; | - cilindrični leči morata biti dovolj velikega premera, točne dioptrijske moči in brez napak; - vsi merilni podatki za izdelavo očal morajo biti podani monokolarno: dioptrijska vrednost, pupilna razdalja, os in višina; - merilni podatki se določijo na optični leči s pomočjo sferometra in izmerjene višine; - ročno obdelana stekla morajo ustrezati priloženim in izmerjenim podatkom, biti morajo ustrezne oblike in velikosti (glede na okvir in vzorec) in ne smejo imeti mehanskih poškodb; - na koncu je potrebno očala še prilagoditi in preveriti točnost izdelave, preveriti funkcionalnost izdelka, zabeležiti potrebne izmerjene podatke ter na priloženo dokumentacijo tudi zapisati postopek in rezultat dela; |
| Očala na nitko | - očala s cilindričnimi, bifokalnimi in multifokalnimi stekli v nylon okvir (okvir z nylonsko vrvico); | - izdelajo se očala brez okvirja (z nylonsko vrvico), stekla imajo največkrat kombiniran ravni rob; - očala so lahko izdelana strojno ali ročno, brušena po obliki, ki jo izdela kandidat sam ali pa je priložena. nylonska vrvica ne sme biti preohlapna; - skrita mora biti enakomerno v utoru; |
| Očala na vijake | - izdelava očal z vijaki in zatiči, lahko je strojno ali ročno brušenje ravnega roba po šabloni ali po lastni izdelani obliki; | - ročno ali strojno brušenje oblike stekla; - vijaki morajo biti skrajšani, ne smejo biti predolgi in ostri; |
| Očala z večžariščnimi lečami | - strojna ali ročna izdelava dvožariščnih ali večžariščnih mineralnih ali organskih leč; - vstavitev leč v kovinski ali plastilčni okvir; - podatki morajo biti vidni na priloženi dokumentaciji; | - pri bifokalnih steklih je podana dioptrija, ostale podatke je potrebno določiti in izmeriti; - šablona je lahko priložena ali pa se izdela; - izdelajo se očala z večžariščnimi stekli. izbere se ustrezen okvir, ki je lahko poljubne oblike; - dioptrijska vrednost stekel za daljavo in bližino je določena, ostale parametre, ki so potrebni za točno izdelavo, je potrebno samostojno izmeriti; - stekla so lahko iz različnih materialov, obdelava je lahko strojna ali ročna; - stekla je potrebno vstaviti v okvir |
| Izdelava osrednjega dela okvirja | - izdelava okvirja iz plastične mase ali iz kovine; - okvir je izdelan iz acetatne ploščiče dimenzij 5-8 mm, oblika okularjev je lahko tudi popolnoma asimetrična. izdelek naj bo inovativen; | - srednji del mora biti oblikovan po predlogi/načrtu, biti mora ustrezne debeline, imeti mora utor za steklo, vstavljen tečaje in anatomsko izdelan mostiček; - material se oblikuje s površinsko obdelavo: s piljenjem, rezanjem, žaganjem, obdelavo z brusnim papirjem in vodo ter poliranjem; |
| Popravila okvirjev | - izvrtavanje zlomljenega vijaka; | - izvrtavanje zlomljenega vijaka v primeru, da je vijak odlomljen v sredinskem delu okvirja (v tečaju ali pri steklu); - potrebno je urezati nov utor, vijak odviti ali ga izvrtati; - v kolikor je navoj poškodovan, je potrebno urezati nov navoj in zamenjati vijak; |
|  | - lepljenje plastičnih okvirjev; | - lepljenje počenega plastičnega okvirja v sredinskem delu; - potrebno je ustrezno zmanjšati velikost stekla in s postopkom lepljenja zlepiti okvir iz plastičnega materiala; - po sušenju lepljeni del ustrezno očistiti in očala poravnati; |
|  | - menjava tečaja v plastičnem okvirju; | - zamenjava tečaja v sredinskem delu očal; - odstraniti je potrebno odlomljen del tečaja in na njegovo mesto z ustreznim postopkom namestiti nov tečaj; - očala je potrebno poravnati; |
|  | - popravilo nylon okvirjev; | - popravilo nylon okvirjev - zamenjava nylonske (strgane) vrvice; - odstraniti moramo staro, namestiti novo in jo primerno skrajšati in pritrditi steklo v okvir; - očala je potrebno poravnati. |

Izpitni odbor izmed navedenih vsebin izbere štiri vsebine, ki jih kandidati na izpitu opravijo kot štiri izpitna dela z naslednjih področij:

- ročna izdelava očal

- strojna izdelava očal

- popravilo ali zamenjava okvirja

- izdelava srednjega dela okvirja iz umetne mase ali kovine.

Izbrane vsebine so enake za vse kandidate.

b) Izbirni del: instrumentalni optik

| IZDELEK | OPIS IN DIMENZIJE | TEHNOLOŠKE ZAHTEVE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Kandidat mora na izpitu dokazati: |
| Popravilo binokularnega daljnogleda | - demontaža vseh sestavnih delov; - popravilo in čiščenje okularjev; - čiščenje in justaža objektivov; - čiščenje in justaža prizem; | - poznavanje strokovne tehnične dokumentacije; - poznavanje zgradbe okularjev; - poznavanje justaže objektivov s kolimatorjem; - pravilna montaža vseh delov; |
| Popravilo binokularnega mikroskopa | - pregled ohišja in optike ter ugotovitev okvare, - demontaža vseh sestavnih delov; - popravilo in čiščenje okularjev; - popravilo in čiščenje objektivov; - popravilo križnega pomika na objektni mizici; - popravilo osvetlitvenega sistema; - popravilo Iris zaslonke; - popravilo in justaža kondenzorja; - popravilo napajalnika; | - poznavanje strokovne tehnične dokumentacije; - poznavanje zgradbe okularjev, objektivov, osvetlitvenega sistema, križnega pomika, - poznavanje Iris zaslonke; - poznavanje postopka justaže osvetlitvenega sistema in objektivov ter okularjev; - poznavanje justaže binokularnega prizmatičnega okularnega nastavka; |
| Popravilo dataskopa | - demontaža aparata; - menjava metal-halidne žarnice; - popravilo hladilnega sistema; - justaža osvetlitvenega sistema; - nastavitev objektiva; - priklop dataskopa na računalnik; - strokovna prezentacija računalniške projekcije; | - poznavanje delovanje aparata; - poznavanje ustrezne strokovne tehnične dokumentacije; - softwerska in optična nastavitev dataskopa; |
| Popravilo avtomatskega diaprojektorja | - odkrivanje napake; - popravilo transportnega sistema; - popravilo reduktorja popravilo autofokusa; - popravilo osvetlitvenega sistema, - testiranje električne zaščite aparata; | - poznavanje delovanje aparata; - poznavanje ustrezne tehnične dokumentacije poznavanje pravilne justaže optike; - odkrivanje vrste in vzrokov napake na aparatu; - odprava okvare na aparatu; - pravilna električna zaščita aparata; |
| Montaža in popravilo grafoskopa | - montaža celotnega aparata iz posameznih sestavnih delov; - justaža optike; - montaža vseh mehanskih delov; - montaža vseh električnih sklopov; - montaža vseh optičnih elementov; | - poznavanje delovanja aparata; - poznavanje ustrezne strokovne dokumentacije; - strokovno sestavljanje aparata; - pravilna justaža optike; - pravilna električna zaščita aparata; |
|  | - popravilo grafoskopa; - popravilo osvetlitvenega sistema; - popravilo optike; - popravilo elektronskega napajalnika; | - odkrivanje vrste in vzrokov napake na aparatu ter strokovna odprava le-te; |
| Primer tehnološkega postopka: izdelava kontrolnika* *(v primeru praktičnega usposabljanja za potrebe Iskre ali Fotone) | - izdelava kontrolnika A izvedbe; | - izdelava kontrolnika iz kvarca ali optičnega stekla BK57, z naslednjimi zahtevami: radij kontrolnika med 150 in 350 mm, premer 90,0 mm, debelina med 25 in 30 mm; - surovec je že izdelan; - izdela pozitivno in negativno kontrolno steklo, začetne meritve izvaja na sferometru Askania ali Moller, sam izdela izračun za oba sferometra; - končne meritve izvaja na interferometru Zygo. |

Pri izdelavi izdelka oziroma opravljanju storitve so dovoljeni naslednji pripomočki:

- stroji, orodja, naprave in pripomočki skladno z izpitnim gradivom,

- priročniki, učbeniki, zbirke formul,

- risalni pribor.

# Načini in oblike izpeljave izpita

Oblika izpita za četrti predmet poklicne mature je:

- izdelek oz. storitev z zagovorom

Izdelek oz. storitev z zagovorom se izpelje po projektni metodi dela.

Izdelek oziroma storitev z zagovorom zajema samostojno izdelavo sklopa izdelkov oziroma opravljanja storitve. Ocenjevanje temelji na doseženi povezanosti kandidatovih psihofizičnih, motoričnih in intelektualnih sposobnosti, kulture dela in delovnih izkušenj.

Vsebino in vrsto izpitnih nalog (izpitna dela, delovne preizkuse) določi izpitni odbor. Izpitni odbor izda kandidatu pisni sklep o roku in kraju izvedbe izpita, o imenovanju nadzornikov, o potrebnih predhodnih dejanjih (npr. priprava polizdelkov ipd.) in drugih obveznostih ter pogojih.

Kandidat izdela ena očala ročno in ena očala strojno, izvede ročno eno popravilo ali zamenjavo okvirja ter izdela srednji del okvirja iz umetne mase ali kovine. Izpitni odbor na osnovi novitet in sprememb v stroki presodi o eventualnih dopolnitvah in spremembah pri očalih posebnih izvedb ter temu ustrezno prilagodi kriterije in zahtevnost.

Izdelki so identični za vse kandidate. Glede na izbran okvir in predpisano dioptrijo stekel kandidat dokaže poznavanje posameznih produktov in zna določiti postopek izdelave (brušenje oz. obdelava robu). Kandidat izpolni delovni list za vsak izdelek posebej.

Pri 4. predmetu poklicne mature ocenjujemo praktična znanja in spretnosti, pridobljena v procesu praktičnega izobraževanja s:

- štirimi (4) individualnimi izpitnimi deli ter

- ustrezno dokumentacijo, ki obsega delovni list

- zagovorom.

Obseg in vsebina zagovora sta predvsem vezani na posamezne izpitne naloge.

Izpit izdelek oz. storitev v obliki projektnega dela na poklicni maturi traja do 8 ur ter zajema načrtovanje dela-pripravo na delo, izdelavo izdelka oz. opravljanje storitve, izdelavo dokumentacije ter ustni zagovor. Ustni zagovor traja največ 20 minut.

# Ocenjevanje

## Načini in oblike ocenjevanja

Pri izdelku oz. storitvi z zagovorom se bodo ocenjevala naslednja področja:

|  | področje ocenjevanja | delež (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | načrtovanje - priprava na delo | - 20 % |
| 2 | izvedba | - 60 % |
| 3 | zagovor | - 20 % |

## Merila ocenjevanja

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 | načrtovanje - priprava na delo - ročna izdelava očal | 8 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - strojna izdelava očal | 2 |
|  | načrtovanje - priprava na delo – popravilo ali zamenjava okvirja | 6 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - izdelava srednjega dela okvirja | 4 |
| 2 | strokovnost izvedbe - ročna izdelava očal | 16 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna izdelava očal | 4 |
|  | strokovnost izvedbe – popravilo ali zamenjava okvirja | 12 |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava srednjega dela okvirja | 8 |
|  | dokumentacija - ročna izdelava očal | 8 |
|  | dokumentacija - strojna izdelava očal | 2 |
|  | dokumentacija - popravilo ali zamenjava okvirja | 6 |
|  | dokumentacija - izdelava srednjega dela okvirja | 4 |
| 3 | zagovor - ročna izdelava očal | 8 |
|  | zagovor - strojna izdelava očal | 2 |
|  | zagovor - popravilo ali zamenjava okvirja | 6 |
|  | zagovor - izdelava srednjega dela okvirja | 4 |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

## Predlog pretvorbe točk v oceno

| ŠTEVILČNA OCENA | SKUPNO ŠTEVILO TOČK |
| --- | --- |
| odlično (5) | 86-100 |
| prav dobro (4) | 78-85 |
| dobro (3) | 60-77 |
| zadostno (2) | 50-59 |
| nezadostno (1) | 0-49 |

# Primeri

## Primeri izdelka oz. storitve

1.

- ročna izdelava cilindričnih očal na nylon

- strojna obdelava progresivnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase

- sestava okvirja očal iz optyla iz sestavnih delov in inklinacija okvirja

- izdelava srednjega dela okvirja s spajanjem

2.

- ročna obdelava enožariščnih sferičnih leč in njihova montaža v okvir iz optyla

- strojna obdelava bifokalnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase

- popravilo okvirja iz nylona

- izdelava očal na vijake

3.

- ročna obdelava večžariščnih leč in njihova montaža v kovinski okvir

- strojna obdelava cilindričnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase

- izdelava priponke iz acetatnega materiala

- lepljenje plastičnih okvirjev

## Primeri ocenjevanja

1.

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 | načrtovanje - priprava na delo - ročna izdelava cilindričnih očal na nylon | 8 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - strojna obdelava progresivnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | načrtovanje - priprava na delo – sestava okvirja očal iz optyla iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 6 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - izdelava srednjega dela okvirja s spajanjem | 4 |
| 2 | strokovnost izvedbe - ročna izdelava cilindričnih očal na nylon | 16 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna obdelava progresivnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 4 |
|  | strokovnost izvedbe – sestava okvirja očal iz optyla iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 12 |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava srednjega dela okvirja s spajanjem | 8 |
|  | dokumentacija - ročna izdelava cilindričnih očal na nylon | 8 |
|  | dokumentacija - strojna obdelava progresivnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | dokumentacija - sestava okvirja očal iz optyla iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 6 |
|  | dokumentacija - izdelava srednjega dela okvirja s spajanjem | 4 |
| 3 | zagovor - ročna izdelava cilindričnih očal na nylon | 8 |
|  | zagovor - strojna obdelava progresivnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | zagovor - sestava okvirja očal iz optyla iz sestavnih delov in inklinacija okvirja | 6 |
|  | zagovor - izdelava srednjega dela okvirja s spajanjem | 4 |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

2.

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 | načrtovanje - priprava na delo - ročna obdelava enožariščnih sferičnih leč in njihova montaža v okvir iz optyla | 8 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - strojna obdelava bifokalnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | načrtovanje - priprava na delo – popravilo okvirja iz nylona | 6 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - izdelava očal na vijake | 4 |
| 2 | strokovnost izvedbe - ročna obdelava enožariščnih sferičnih leč in njihova montaža v okvir iz optyla | 16 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna obdelava bifokalnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 4 |
|  | strokovnost izvedbe – popravilo okvirja iz nylona | 12 |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava očal na vijake | 8 |
|  | dokumentacija - ročna obdelava enožariščnih sferičnih leč in njihova montaža v okvir iz optyla | 8 |
|  | dokumentacija - strojna obdelava bifokalnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | dokumentacija - popravilo okvirja iz nylona | 6 |
|  | dokumentacija - izdelava očal na vijake | 4 |
| 3 | zagovor - ročna obdelava enožariščnih sferičnih leč in njihova montaža v okvir iz optyla | 8 |
|  | zagovor - strojna obdelava bifokalnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | zagovor - popravilo okvirja iz nylona | 6 |
|  | zagovor - izdelava očal na vijake | 4 |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

3.

| področje ocenjevanja | merila ocenjevanja | število točk |
| --- | --- | --- |
| 1 | načrtovanje - priprava na delo - ročna obdelava večžariščnih leč in njihova montaža v kovinski okvir | 8 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - strojna obdelava cilindričnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | načrtovanje - priprava na delo – izdelava priponke iz acetatnega materiala | 6 |
|  | načrtovanje - priprava na delo - lepljenje plastičnih okvirjev | 4 |
| 2 | strokovnost izvedbe - ročna obdelava večžariščnih leč in njihova montaža v kovinski okvir | 16 |
|  | strokovnost izvedbe - strojna obdelava cilindričnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 4 |
|  | strokovnost izvedbe – izdelava priponke iz acetatnega materiala | 12 |
|  | strokovnost izvedbe – lepljenje plastičnih okvirjev | 8 |
|  | dokumentacija - ročna obdelava večžariščnih leč in njihova montaža v kovinski okvir | 8 |
|  | dokumentacija - strojna obdelava cilindričnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | dokumentacija - izdelava priponke iz acetatnega materiala | 6 |
|  | dokumentacija - lepljenje plastičnih okvirjev | 4 |
| 3 | zagovor - ročna obdelava večžariščnih leč in njihova montaža v kovinski okvir | 8 |
|  | zagovor - strojna obdelava cilindričnih leč in njihova montaža v okvir iz umetne mase | 2 |
|  | zagovor - izdelava priponke iz acetatnega materiala | 6 |
|  | zagovor - lepljenje plastičnih okvirjev | 4 |
| SKUPAJ |  | 100 točk |

# Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.