PREDMETNI IZPITNI KATALOG ZA ČETRTI PREDMET POKLICNE MATURE

IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR

za naziv srednje strokovne izobrazbe

VETERiNARSKI TEHNIK/VETERINARSKA TEHNICA

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 124. seji 9. 7. 2010 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka poklicne mature 2012, dokler ni določen novi.

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so opravili obveznosti po naslednjem izobraževalnem programu:

| Program in vrsta programa | Sprejem programa |
| --- | --- |
| Veterinarski tehnik, srednje strokovno izobraževanje | 53/2008 |

VSEBINA

|  | UVOD |
| --- | --- |
|  | IZPITNI CILJI |
|  | ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA |
|  | Zgradba izpita |
| 3.1.1 | Izdelek oziroma storitev |
| 3.1.2 | Zagovor |
| 3.2 | Oblike in načini ocenjevanja |
| 4 | ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI |
| 5 | TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA |
| 6 | PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI |

1	UVOD

Ta predmetni izpitni katalog je namenjen kandidatom, ki zaključujejo srednje strokovno izobraževanje po programu Veterinarski tehnik.

V tem katalogu so zapisani izpitni cilji z opredeljenimi kompetencami, ki se ocenjujejo v okviru četrtega predmeta poklicne mature. Predstavljena je zgradba izpita, pojasnjeni so načini in oblike ocenjevanja ter podan primer izvedbe izpita.

2	IZPITNI CILJI

Na izpitu poklicne mature kandidat izkaže naslednje poklicne in splošne kompetence:

- uporablja pravilne postopke ravnanja z živalmi,

- uporablja pripomočke, materiale in aparature, ki se uporabljajo v veterinarski medicini  za različne postopke,

- načrtuje postopek in izbere ustrezno metodo dela,

- izbere ustrezne pripomočke in materiale za določene strokovne postopke,

- primerja lastnosti in razume možnosti uporabe različnih materialov za določene postopke,

- izvaja zahteve in predpise za zagotavljanje varnega dela in varstva okolja,

- pravilno in natančno opravi osnovne laboratorijske preiskave,

- ustrezno svetuje lastnikom živali,

- upošteva zahteve veljavne zakonodaje v veterinarski medicini,

- ekonomično izvede postopke,

- predstavi faze pri izvajanju določenega postopka,

- analizira, interpretira in vrednoti rezultate, dejstva, podatke,

- samostojno, kakovostno in v danem časovnem okviru izvede postopek,

- ustrezno komunicira z lastnikom živali med izvajanjem postopka,

- suvereno opravi delo, pri čemer mora zadostiti kriterijem razumljivosti in časovne omejitve.

- ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1	Zgradba izpita

Izpit je sestavljen iz šestih samostojnih, strukturiranih, časovno omejenih in kompetenčno zastavljenih kliničnih postopkov z zagovorom. Šest kliničnih postopkov vsako leto izbere šolska maturitetna komisija z javno objavljenega seznama.

3.1.1 Izdelek oziroma storitev

Kandidat zaporedoma opravi šest izbranih kompetenčno zastavljenih kliničnih postopkov. Za vsakega ima na voljo 6 minut. Nekateri klinični postopki zahtevajo pomoč asistenta, ki ga usmerja kandidat.

    - Zagovor

Postopek se zaključi z zagovorom kandidata, ki odgovarja na zastavljena vprašanja.

  - 3.2. Oblike in načini ocenjevanja

Pri izdelku oziroma storitvi se ocenjujejo naslednja področja:

| Področja ocenjevanja | Merila ocenjevanja | Število točk |
| --- | --- | --- |
| Načrtovanje | Načrtovanje ustreznih metod dela in izbira ustrezne opreme in delovnih sredstev | 5 - 15 |
| Izvedba | Kakovost opravljene storitve (pravilni vrstni red opravljanja storitve, natančnost, sistematičnost, ...) | 50 - 85 |
| Dokumentacija | Pravilen in natančen zapis podatkov o pacientu, opravljenih postopkih, … | 5 - 20 |
| Zagovor | Zagovor opravljenega kliničnega postopka | 5 - 15 |
| SKUPAJ |  | do 100 točk |

Poklicne kompetence kandidat izkaže s pravilno izvedbo posameznih korakov kliničnega postopka, ki so zapisani v ocenjevalnem obrazcu. Postopki imajo lahko kritične korake, ki jih mora kandidat ustrezno opraviti, da je uspešen (v 5. točki PIK-a so kritični koraki v primerih od 5.1 do 5.3 osenčeni). Na podlagi ocenjevalnega obrazca ocenjevalec sproti beleži, ali je kandidat pravilno in v pravilnem vrstnem redu opravil vse korake.

Najprej se izračuna odstotek uspešno izvedenih korakov posameznih  kliničnih postopkov in uspešno izvedenih ključnih korakov, na podlagi tega se oceni število pozitivno opravljenih kliničnih postopkov. Za pozitivno oceno mora biti pozitivno ocenjena najmanj polovica izvedenih kliničnih postopkov. Za določitev končne ocene se izračuna povprečni delež pravilno opravljenih korakov, ki se jih s pomočjo ocenjevalne lestvice pretvori v oceno.

- 4    ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

Na izpitu se ocenjujejo splošne in poklicne kompetence, ki so jih kandidati pridobili pri strokovnih modulih Veterinarska tehnologija in Laboratorijsko delo v veterinarstvu.

| Poklicne kompetence | Znanja, spretnosti, veščine |
| --- | --- |
| Izvedba laboratorijske preiskave | - Kandidat: - pozna laboratorijsko opremo, pozna laboratorijski pribor (steklovino in drobni inventar) - razume namembnost posamezne opreme in pribora - nastavi opremo pred začetkom dela in nadzoruje med potekom dela - izbere, pripravi in uporabi ustrezno laboratorijsko opremo - načrtuje delo - po standardnem postopku izvede analizo - spremlja postopek in vodi dokumentacijo - upošteva načela osebne higiene, higiene prostora in varovanja okolja |
| Sprejem stranke in izvedba osnovnega pregleda | - sprejme stranko in ustrezno komunicira - vodi kartoteko - fiksira žival - pozna pripomočke za umirjanje živali - pozna fiziološke vrednosti osnovnih življenjskih funkcij - preveri osnovne življenjske funkcije svetuje stranki ob odpustu živali |
| Aplikacija zdravil | - ustrezno fiksira žival - preračuna dozo in pripravi določeno količino zdravila - aplicira zdravilo na ustrezen način |
| Priprava pacienta na poseg | - pozna uporabo pripomočkov za umirjanje - umiri žival - aplicira zdravila - pozna načela aseptičnega dela - pripravi kirurško polje - pozna načela priprave kirurškega polja - pripravi inštrumente - pripravi operacijski prostor |
| Tehnična asistenca v kirurgiji | - pozna asepso in postopa v skladu z njo - pozna kirurške instrumente in njihovo vzdrževanje - pozna osnove anestezije - pozna potek kirurških posegov - z veterinarjem sodeluje pri vodenju anestezije - pripravi osebje na operacijo - asistira veterinarju med kirurškim posegom nadzira žival v pooperativnem obdobju |
| Nudenje prve pomoči | - nudi prvo pomoč - da nasvet o prvi pomoči - pripravi bolne in poškodovane živali na transport |

5	TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

V nadaljevanju so opisani  trije primeri kliničnih postopkov s primeri ocenjevanja.

5.1. Pregled urina na prisotnost urolitov

Cilji izdelave izdelka oziroma opravljanja storitve:

- izbere primerno laboratorijsko opremo,

- izbere ustrezen postopek,

- natančno in varno opravi storitev,

- ugotovi urolite v vidnem polju mikroskopa,

- v sodelovanju z veterinarjem identificira parazita.

Kratek opis kompetenc, ki jih mora kandidat izkazati:

- načrtuje potrebne pripomočke,

- uporablja laboratorijsko opremo,

- časovno usklajuje potek posamezne delovne oziroma tehnološke faze,

- upošteva principe in temeljna načela varnega dela,

- izvede laboratorijski postopek,

- izkaže natančnost in vestnost.

Ocenjevanje: Kandidat izkaže naslednje kompetence:

| Od vas se pričakuje: | Možno število točk | Doseženo število točk |
| --- | --- | --- |
| Na roke namestite rokavice. Izberite objektno stekelce. | 1 |  |
| Izberite pipeto. | 1 |  |
| S pomočjo pipete odstranite večino supernatanta, ne da bi zajeli sediment. | 1 |  |
| Zmešajte preostali supernatant in sediment (z rahlim tresenjem epruvete). | 1 |  |
| Odpipetirajte majhno količino preostalega sedimenta in supernatanta. Kapnite eno kapljico na predmetno stekelce. | 1 |  |
| Pazljivo pokrijte s krovnim stekelcem (izogibajte se nastanku zračnih mehurčkov). | 1 |  |
| Označite preparat. | 1 |  |
| Zavrzite uporabljeno pipeto, urin in ostali uporabljen material v kontejner za nevarne odpadke. | 1 |  |
| Pravilno pripravljen preparat za pregled (npr. odstranjen supernatant, nepoškodovani kristali) | 1 |  |
| Varno delo (uporaba rokavic, ne smete se onesnažiti z urinom) | 1 |  |
| Postavite pravilno obrnjen preparat na mikroskopsko mizico. Preparat na mizici namestite tako, da bo neposredno pod objektivom. | 1 |  |
| Poglejte skozi okular. S premikanjem makrometrskega vijaka izostrite sliko. | 1 |  |
| Z mikrometrskim vijakom dodatno izostrite sliko. | 1 |  |
| Sistematično preglejte celoten preparat, da najdete kristal. | 1 |  |
| Izostrite kristal. | 1 |  |
| Primerjajte najden kristal s tistimi na sliki in ga identificirajte. | 1 |  |
| Odgovor na zastavljeno vprašanje | 1 |  |

5.2 Subkutana aplikacija zdravil

Zlatemu  prinašalcu  z rahlo povečano težo (45 kg) morate zaradi okužbe subkutano aplicirati antibiotik. Glede na antibiogram je veterinar določil terapijo z antibiotikom Baytril.

- Izračunajte ustrezno dozo zdravila Baytril za navedenega pacienta.

- Izberite stekleničko z ustrezno koncentracijo.

- Preverite rok uporabe.

- Izberite ustrezno brizgo in iglo.

- Izvlecite ustrezno dozo zdravila.

- Aplicirajte zdravilo subkutano.

- Zabeležite aplikacijo v pacientovo kartoteko.

| Od vas se pričakuje: | Možno število točk | Doseženo število točk |
| --- | --- | --- |
| Pravilno izračunajte dozo zdravila. | 1 |  |
| Izberite ustrezno stekleničko zdravila in preverite rok uporabe. | 1 |  |
| Izberite ustrezno iglo in brizgo ter ju sestavite. | 1 |  |
| Vbodite iglo na aseptični način. | 1 |  |
| Izvlecite izračunano dozo zdravila. Izvlecite iglo in namestite pokrovček. | 1 |  |
| Zagotovite, da je pes ustrezno fiksiran. | 1 |  |
| Izberite primerno mesto aplikacije. Uporabite pripravljeno in označeno brizgo in odstranite pokrovček. | 1 |  |
| Dvignite kožo v gubo z eno roko in uvedite iglo pod kotom 45°. | 1 |  |
| Povlecite bat, da preverite morebitni vbod v žilo. | 1 |  |
| Počasi iztisnite zdravilo. | 1 |  |
| Izvlecite iglo iz pacienta. | 1 |  |
| Pomasirajte mesto aplikacije. | 1 |  |
| Odstranite uporabljeno iglo v koš za ostre odpadke in brizgo v koš za klinične odpadke. | 1 |  |
| Zabeležite podatke o aplikaciji v kartoteko. | 1 |  |
| Izvedite aplikacijo na varen, učinkovit in aseptičen način. | 1 |  |
| Odgovor na zastavljeno vprašanje. | 1 |  |

5.3 Vzorčenje mleka

Za bakteriološko preiskavo morate vzeti vzorec mleka pri kravi s številko 2323. Vzorec naj bo skupinski, to pomeni, da so v epruveti vzorci mleka iz vseh štirih seskov.

Da odvzamete vzorec, morate:

- izbrati in pripraviti pripomočke za odvzem,

- prikazati aseptični postopek odvzema mleka.

| Od vas se pričakuje: | Možno število točk | Doseženo število točk |
| --- | --- | --- |
| Nadenite si rokavice. Izberite papirnate brisače. | 1 |  |
| Izberite razkužilo. Izberite vato za razkuževanje. | 1 |  |
| Izberite ustrezne epruvete. Ustrezno označite epruvete. | 1 |  |
| Prepojite vato z razkužilom. | 1 |  |
| Suho očistite seske s papirnato brisačo. | 1 |  |
| Razkužite konice seskov z vato, ki je prepojena z razkužilom. | 1 |  |
| Uporabite en košček vate za en sesek. | 1 |  |
| Pri razkuževanju najprej razkužite sesek, ki je najbolj oddaljen, in na koncu sesek, ki je najbližje. | 1 |  |
| Odprite epruveto na aseptičen način. | 1 |  |
| Epruveto držite tako, da onemogočite padanje umazanije v epruveto. | 1 |  |
| Pomolzite 1-2 curka mleka iz najbližjega seska v lonček. | 1 |  |
| Izmolzite majhno količino mleka iz najbližjega seska v epruveto. | 1 |  |
| Postopek ponavljajte do najbolj oddaljenega seska. | 1 |  |
| Epruveta naj bo napolnjena najmanj do polovice in največ do ¾. | 1 |  |
| Zaprite epruveto. Obrišite zunanjost epruvete s papirnato brisačo. | 1 |  |
| Med postopkom ne smete kontaminirati očiščenih seskov. | 1 |  |
| Odgovor na zastavljeno vprašanje. | 1 |  |

Po opravljenih  kompetenčno zastavljenih kliničnih postopkih in zagovorih komisija analizira opravljene klinične postopke in odgovore na vprašanja ter jih oceni.

6	PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI

Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.