PREDMETNI IZPITNI KATALOG

za drugi predmet poklicne mature

RAČUNALNIŠTVO

za naziv srednje strokovne izobrazbe

tehnik/tehnica računalništva

Predmetni izpitni katalog je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 161. seji, dne 2. junija 2017 in se uporablja od spomladanskega izpitnega roka 2019, dokler ni določen novi.

Po Predmetnem izpitnem katalogu opravljajo poklicno maturo kandidati, ki so izpolnili obveznosti za pristop k opravljanju poklicne mature po naslednjih izobraževalnih programih:

| Program in vrsta programa | Sprejem programa |
| --- | --- |
| TEHNIK RAČUNALNIŠTVA SSI | 53/2008 in 101/2013 |
| TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (SI) SSI | 12/2017 |
| TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI | 53/2008 in 101/2013 |
| TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PTI (GLU, GJM) | 12/2013 in 101/2013 |
| TEHNIK RAČUNALNIŠTVA (IS) PTI | 12/2013 in 101/2013 |
| TEHNIK RAČUNALNIŠTVA PT | 47/2011 in 101/2013 |

VSEBINA

|  | UVOD |
| --- | --- |
|  | IZPITNI CILJI |
|  | ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA |
|  | Zgradba izpita |
| 3.1.1 | Pisni izpit |
| 3.1.2 | Ustni izpit |
| 3.2 | Oblike in načini ocenjevanja |
| 4 | ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI |
| 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.2 | TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA Pisni izpit Prvi del pisne pole Drugi del pisne pole Ustni izpit |
| 6 | PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI |

1	UVOD

Predmetni izpitni katalog Računalništvo je podlaga za izpit iz drugega predmeta poklicne mature. Namenjen je kandidatu, ki izpolnjuje pogoje za pristop k poklicni maturi po izobraževalnih programih srednjega strokovnega (SSI) in poklicno tehniškega izobraževanja (PTI) Tehnik računalništva ter poklicnega tečaja (PT) Tehnik računalništva.

Predmetni izpitni katalog vsebuje izpitne cilje ter znanja in kompetence, ki jih kandidat izkazuje na izpitu. Izpit obsega pisni in ustni izpit. Predstavljeni so tipični primeri vprašanj oziroma nalog na katere bo kandidat odgovarjal na izpitu in so izbrani iz nabora, s katerimi  se je kandidat seznanil že med  izobraževanjem.

2          IZPITNI CILJI

Kandidat dokaže doseganje naslednjih ciljev:

- uporablja simbolne in programske jezike,

- uporablja algoritmične postopke pri  reševanju nalog,

- uporablja matematične postopke v reševanju nalog,

- načrtuje optimalne konfiguracije računalniškega sistema,

- načrtuje povezave računalniških sistemov v delujoče in varno omrežje,

- načrtuje, postavlja in uporablja podatkovne baze,

- načrtuje in izdeluje aplikacije.

- ZGRADBA IN VREDNOTENJE IZPITA

3.1	Zgradba izpita

Izpit iz Računalništva se opravlja pisno in ustno.

3.1.1 Pisni izpit

Shema zgradbe in vrednotenje pisnega izpita:

| Izpitna pola | Skupno število točk v izpitni poli (v točkah) | Čas reševanja (v minutah) | Dovoljeni pripomočki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. del | 20 |  | Nalivno pero ali kemični svinčnik, svinčnik in radirka za skiciranje rešitev, računalo brez grafičnega zaslona in brez možnosti simbolnega računanja. |
| 2. del | 40 |  |  |
| SKUPAJ | 60 | 120 minut |  |

V pisnem izpitu se izpolnjuje ena izpitna pola. V prvem delu izpitne pole so krajše naloge, ki jih rešujete z obkroževanjem pravilnih odgovorov, povezovanjem pravilnih rešitev oz. vpisovanjem kratkih odgovorov, do katerih lahko pridete tudi s krajšimi izračuni.  Drugi del izpitne pole sestavljajo naloge strukturiranega tipa z ustrezno razčlenjenimi podvprašanji. Pisni izpit je možno opravljati na tiskanih izpitnih polah ali v vnaprej pripravljenem IKT okolju.

S pisnim izpitom kandidat dokaže, da z opisom, utemeljitvami, izračuni, grafičnim prikazom in algoritmi obvlada temeljna strokovna znanja ter uporabo programskih okolij.

Pri reševanju kandidat mora jasno pokazati postopek z vmesnimi in končnimi rezultati.

3.1.2 	Ustni izpit

Kandidat ustno odgovarja na tri vprašanja z izpitnega listka. Na vsakem izpitnem listku sta dve vprašanji za 13 točk in eno vprašanje za 14 točk.

Ustni del je možno opravljati tudi z uporabo strojne in programske opreme.

Uspešnost kandidata na izpitu bo v veliki meri odvisna od pravilne uporabe strokovne terminologije. Strokovna znanja morajo biti pravilno utemeljena in dane rešitve kritično ovrednotene.

3.2     Oblike in načini ocenjevanja

Pri pisnem izpitu, kandidat lahko doseže 60 točk, na prvem delu izpitne pole največ 20, na drugem delu izpitne pole največ 40 točk.

Pri ustnem izpitu lahko kandidat s pravilnimi odgovori doseže največ 40 točk.

- ZNANJA IN KOMPETENCE, KI SE PREVERJAJO NA POSAMEZNI RAVNI ZAHTEVNOSTI

Na pisnem in ustnem izpitu se preverjajo znanja, spretnosti, veščine in poklicne kompetence, ki so jih kandidati pridobili pri obveznih strokovnih modulih, lahko tudi v povezavi s splošno izobraževalnimi predmeti programa.

| Izobraževalni program | Strokovni modul |
| --- | --- |
| Tehnik računalništva SSI | Upravljanje s programirljivimi napravami (sklop Osnove programiranja) |
|  | Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (sklop Komunikacijske inštalacije) |
|  | Vzdrževanje informacijske strojne opreme |
|  | Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov |
|  | Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij |
|  | Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz |
| Tehnik računalništva PTI | Razvoj spletnih aplikacij |
|  | Vzpostavitev omrežnih servisov |
| Tehnik računalništva PT | Upravljanje s programirljivimi napravami (sklop Osnove programiranja) |
|  | Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (sklop Komunikacijske inštalacije) |
|  | Vzdrževanje informacijske strojne opreme |
|  | Vzpostavitev in vzdrževanje omrežnih servisov |
|  | Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij |
|  | Načrtovanje in postavitev podatkovnih baz |

| Poklicne kompetence | Znanja, spretnosti, veščine |
| --- | --- |
| Izbiranje ustrezne strojne opreme za rešitev problema | - ugotavljanje in odpravljanje napak pri delovanju računalniških komponent na podlagi analize - presojanje o ustreznosti nakupa strojnih delov računalnika, glede na potrebe stranke - poznavanje in ustrezna uporaba računalniških komponent |
| Načrtovanje povezave računalniških sistemov v delujoče in varno omrežje | - izdelovanje načrtov in izvedba povezav računalniških sistemov v lokalna omrežja in medmrežja - odpravljanje morebitnih težav v omrežju, - zagotavljanje varnosti v omrežju |
| Vzpostavitev in uporaba podatkovne baze v povezavi z aplikacijo | - izdelovanje načrtov in postavitev podatkovnih baz - uporabljanje standardnih jezikov za delo s podatkovnimi bazami |
| Izdelava aplikacije na podlagi naročila stranke | - načrtovanje in izdelava aplikacij za dani problem |

5      TIPI NALOG, PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ IN PRIMERI OCENJEVANJA

5.1 Pisni izpit

5.1.1 Prvi del izpitne pole

Primer izpitnega vprašanja izbirnega tipa

Obkrožite črko pred pravilnim odgovorom.

- Komu je namenjena pravica kreiranja in spreminjanja shem baze podatkov?

A   Programerjem in končnim uporabnikom.

B   Upravitelju baze podatkov in programerjem.

C   Končnim uporabnikov.

Č   Upravitelju baze podatkov.

(1 točka)

Pravilni odgovor:

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Č |  |

Primer izpitne naloge kratkega izračuna

- Pretvorite in zapišite binarno število 11001101[2] kot šestnajstiško število [HEX].

(1 točka)

Rešitev :

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | CD |  |

Primer izpitne naloge kratkega odgovora

- Spodaj je zapisan del programske kode.

- int a=2;

for (int stevec = 0; stevec < 10; stevec++)

{

a=a+2;

if(stevec<5)

stevec++;

}

  - Kolikokrat se izvede zanka?

- 3.2 Kakšna je vrednost spremenljivke a po izvedbi kode?

(2 točki)

Pravilna odgovora:

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 1 | Zanka se izvede 7 krat. |  |
| 3.2 | 1 | Vrednost spremenljivke a poizvedbi kode je 16. |  |

5.1.2 Drugi del izpitne pole

Primeri strukturiranih nalog

1.   Rešite spodnje naloge v poljubnem programskem/skriptnem jeziku. Izberite enega

od programskih/skriptnih jezikov za reševanje naloge in označite, katerega ste

izbrali:

C, C++, C#, Java, Python, PHP

1.1 Napišite  deklaracijo spremenljivke z imenom beseda. Izberite ustrezni podatkovni

tip. Spremenljivki beseda priredite naslednjo vrednost »samokolnica«.

1.2 Napišite del programa, za zamenjavo znaka v besedi. Uporabnik naj vnese dve

vrednosti: (1) na katero mesto v nizu želi zamenjati znak; (2) znak, ki bo zapisana na izbrano mesto. Po vnosu naj program zamenja znaka glede na uporabnikovo zahteve.

Predpostavite lahko, da uporabnik ve, koliko črk ima trenuten niz in ne bo vnesel     neveljavnih vrednosti.

1.3 Napišite del programa, ki bo preštel, koliko samoglasnikov ima poljuben niz. Program naj torej na standardni izhod izpiše, koliko samoglasnikov ima niz shranjen v spremenljivki beseda.

1.4 Napišite del programa, ki izpiše na standardni izhod vsak znak (spremenljivke v novi vrstici in sicer v obratnem vrstnem redu – od zadnjega znaka do prvega znaka).

(10 točk)

Pravilne rešitve:

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 2 | Rešitve so odvisne od programskega jezika, ki ga bo kandidat izbral. Kriteriji za ocenjevanje so podani v dodatnih navodilih. | Izbor ustreznega podatkovnega tipa se točkuje z 1 točko. Deklaracija in inicializacija spremenljivke beseda se točkuje z 1 točko. |
| 1.2 | 2 |  | Vnos (dveh) vhodnih podatkov in deklaracija ustrezne spremenljivke se točkuje z 1 točko. Zamenjava vrednosti v nizu se točkuje z 1 točko. |
| 1.3 | 3 |  | Izbor in deklaracija ustrezne zanke z vsemi potrebnimi parametri se točkuje z 1 točko. Pregled vseh znakov v nizu se točkuje z 1 točko. Preštevanje vseh samoglasnikov z ustreznim pogojem se točkuje z 1 točko. |
| 1.4 | 3 |  | Izbor in deklaracija ustrezne zanke z vsemi potrebnimi parametri se točkuje z 1 točko. Dostopanje do vsakega znaka v obratnem vrstnem redu se točkuje z 1 točko. Izpis posameznega znaka se točkuje z 1 točko. |

- 2.   Za omrežje na sliki so podani naslovi končnih naprav, usmerjevalnik ima v

- vsakem od lokalnih omrežij prvi uporabni naslov.

- LAN1: 192.168.1.0/25

LAN2: 192.168.2.0/26

2.1   Zapišite CMD ukaz z ustreznim parametrom če iz računalnika PC1 preverjamo   dosegljivost računalnika PC2

2.2   Za LAN2 zapišite omrežno masko v desetiški obliki in število naprav?

2.3   PC1 ne more komunicirati z napravami v omrežju LAN1. Na PC1 imamo v omrežnih nastavitvah zapisan samo naslov IP in pripadajočo omrežno masko. Katera zapisa/parametra še manjkata da bodo mrežne nastavitve popolne za komunikacijo v medmrežju? Zapišite vrednost ustreznega parametra/zapisa mrežnih nastavitev da bomo lahko preverili dosegljivost naprav v LAN1.

2.4   Razdelite omrežje LAN1 v dve podomrežji. Zapišite novo omrežno masko in naslova posameznih podomrežij.

(10 točk)

Pravilne rešitve:

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 2 | ping 192.168.2.150 | Pravilen ukaz se točkuje z 1 točko. Pravilen parameter se točkuje z 1 točko. |
| 2.2 | 2 | 255.255.255.192 62 naprav | Pravilno zapisana omrežna maska se točkuje z 1 točko. Pravilno navedeno število naprav se točkuje z 1 točko. |
| 2.3 | 3 | Manjkata omrežni prehod in nastavitev DNS strežnika. Omrežni prehod za PC1: 192.168.2.129 | Navedba vsakega od parametrov se točkuje z 1 točko, skupaj 2 točki). Pravilno zapisana vrednost se točkuje z 1 točko |
| 2.4 | 3 | Maska: 255.255.255.192 ali /26 Prvo podomrežje: 192.168.1.0 Drugo podomrežje: 192.168.1.64 | Vsak pravilni zapis se točkuje s po 1 točko, skupaj 3 točke |

3.   Podan je  logični model za beleženje voženj taksi službe z entitetama Zaposleni in stranka.

3.1 Napišite SQL stavek, ki izpiše imena in priimke zaposlenih, ki so zaposleni

več kot 10 let od današnjega datuma, urejene po priimkih padajoče.

3.2  Napišite stavek SQL, ki doda novo stranko s podatki o imenu, priimku in telefonom

v tabelo stranka. Vrednosti atributov si izberete sami.

3.3 Dopolnite podatkovni model, tako da bo ta omogočal beleženje katera stranka se je

peljala s katerim zaposlenim, koliko časa je trajala vožnja, koliko kilometrov je bilo

opravljenih ter koliko je stranka plačala za to vožnjo. Dopolnite (narišite) model z

morebitnimi entitetami in relacijami.

3.4  Napišite SQL stavek s katerim ustvarite vmesno tabelo z vsemi potrebnimi ključi.

(10 točk)

Pravilne rešitve:

| Naloga | Točke | Rešitev | Dodatna navodila |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 2 | Primer rešitve: SELECT ime, priimek FROM Zaposleni WHERE datumZaposlitve < '2007-06-15' - - današnji datum – 10 let ORDER BY priimek DESC; | Pravilna rešitev v celoti se točkuje z 2 točkama. Za vsako napako se odbije 1 točka – vse do 0 točk. |
| 3.2 | 2 | Primer rešitve: INSERT INTO stranka (Ime, Priimek, Telefon) VALUES ('Jaka','Novak','031554433'); | Pravilna rešitev v celoti se točkuje z 2 točkama. Za vsako napako se odbije 1 točka – vse do 0 točk. |
| 3.3 | 3 | Primer rešitve: | Pravilno narejene relacije se točkujejo z 1 točko. Pravilno zapisana tuja ključa se točkujejo z 1 točko. Pravilno zapisani dodatni atributi se točkujejo z 1 točko. |
| 3.4 | 3 | - Primer rešitve: - CREATE TABLE Stranka_Zaposleni ( - ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, - IDZaposleni int FOREIGN KEY REFERENCES Zaposleni(ID), - IDStranka int FOREIGN KEY REFERENCES Stranka(ID), - CasVoznje TIME, - StKm DECIMAL(5,2), - Cena DECIMAL(5,2)); | Pravilna rešitev v celoti se točkuje s 3 točkami. Za vsaki dve napaki se odbije 1 točka – vse do 0 točk. |

5.2	Ustni izpit

Primer izpitnega listka

- Naštejte in opišite osnovne enote ter predpone za merjenje količine informacije v računalniku ter jih ustrezno razvrstite! 1.1 Naštejte enote in njuno povezanost 1.2 Zapišite različne predpone v desetiškem sistemu in jih primerjajte z dvojiškim 1.3 Zapišite in preberite primere enot in predpon za merjenje količine informacij za trdi disk, RAM, USB ključ, prenos podatkov iz interneta, ločljivost zaslona, zmogljivost procesorja (13 točk) Pravilni odgovori: Naloga; Točke; Rešitev; Dodatna navodila. 1.1; 4; B(byte) in b (bit) 1 B = 8 b; Pravilno našteti enoti se točkujejo z 2 točkama. Pravilno povezanost enot se točkuje z 2 točkama.. 1.2; 4; V destiškem sistemu je osnova 10: k (kilo) – 103, M (mega) – 106, G (giga) – 109, T (tera) – 1012 Pri dvojiškem je osnova 2: Npr. k - 210, M - 220, G - 230, T - 240; Pravilno zapisane predpone v desetiškem sistemu se točkujejo z 2 točkama. Pravilno zapisane predpone v dvojiškem sistemu se točkujejo z 2 točkama.. 1.3; 5; Trdi disk: x TB ali xxx GB RAM: xx GB USB: xxx GB prenos podatkov: 125 Mbps ali 1 Gbps procesor: 1,8 GHz; Pravilno Vsak pravilno naveden primer enot s predpono se točkuje s po 1 točko, skupaj 5 točk.. 2. Opišite segmentacijo omrežja na poljubnem primeru! 2.1 Kaj je segmentacija, navedite problem, ki ga rešimo s segmentacijo omrežja. 2.2 Kako se pri segmentaciji spremeni omrežna maska? 2.3 Omrežje 200.86.20.0/24 razdelite na dve podomrežji. (13 točk) Pravilni odgovori: Naloga; Točke; Rešitev; Dodatna navodila. 2.1; 4; Segmentacija je razdelitev omrežja na manjše dele – podomrežja. Primer problema: s segmentacijo poskrbimo za varnost, saj ločimo določene dele omrežja med seboj.; Vsak pravilni odgovor se točkuje z 2 točkama, skupaj 4 točke.. 2.2; 4; Spremeni se razmerje med številom enic in ničel. Z delitvijo na podomrežja, se število enic poveča.; Vsak pravilni odgovor se točkuje z 2 točkama, skupaj 4 točke.. 2.3; 5; Omrežni maski spremenimo 25. bit na 1, dobimo pripono /25 Imamo prvo omrežje od 200.86.20.0-127, drugo omrežje 200.86.20.128-255; Pravilen odgovor se točkuje z 1 točko. Pravilen postopek zapisa maske in začetnega IP naslova v dvojiškem in ugotavljanje obsega podomrežja se točkuje z 2 točkama. Ugotovitev da imamo prvo omrežje od 200.86.20.0-127, drugo omrežje 200.86.20.128-255 se točkuje z 2 točkama.. - Imamo stavek SWITCH – CASE v C++. 3.1 Opišite sintakso stavka 3.2 Navedite primer uporabe 3.3 Narišite diagram poteka zanj 14 točk) Pravilni odgovori: Naloga; Točke; Rešitev; Dodatna navodila. 3.1; 4; switch (x) { case 1: ukaz(i); break; case 2: ukaz(i); break; case 3: ukaz(i); break; default: ukaz(i); }; Pravilen zapis spremenljivke, ki je predmet odločanja in ogrodje ukaza se točkuje z 1 točko. Pravilen zapis case vrstice se točkuje z 1 točko. Uporaba stavka break se točkuje z 1 točko. Uporaba stavka default se točkuje z 1 točko.. 3.2; 5; Primer uporabe: switch (starost) { 18: polnoleten; break; 50: abraham; break; 65: upokjenec; break; default: živ; }; Smiselnost uporabe se točkuje s 2 točkama. Ustrezen zapis se točkuje s 2 točkama. Obrazložitev se točkuje z 1 točko.. 3.3; 5; Ustrezen zapis več odločitvenih struktur se točkuje s 2 točkama. Zapis blokov za ukaze in ukaz break se točkuje s 2 točkama. Obrazložitev se točkuje z 1 točko.. - PRILAGODITVE ZA KANDIDATE S POSEBNIMI POTREBAMI Prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami so navedene v Maturitetnem izpitnem katalogu.